PREPARATELE  DE CARNE

Preparatele  de  carne  sunt  produse alimentare la  care  se folosesc ca materii prime  carnea,  slănina, organele  şi subprodusele comestibile  de abator  de la diverse  specii  (bovine,  porcine,  ovine, caprine,  etc.)  în diferite proporţii,  supuse  unor  prelucrări tehnologice care să le asigure creşterea valorii nutritive şi organoleptice  precum şi salubritatea  şi  stabilitatea  produselor.

La fabricarea  preparatelor  din  carne se folosesc şi diferite materii  auxiliare  pentru  conservare,  aromatizare, îmbunătăţirea culorii, de  asemenea  adaosuri de  origine  animală sau vegetală necesare  pentru îmbunătăţirea  indicatorilor de  calitate precum  şi materii  secundare  care  conferă  specificitate  unor produse .

CLASIFICAREA  PREPARATELOR DIN CARNE

Preparatele  din  carne se grupează  în  următoarele  categorii sortimentale:

-  salamuri:  - prospături;

- semiafumate;

- crude  şi afumate;

- crude  şi uscate;

-  cârnaţi;

-  tobe;

-  caltaboşi;

-  sângereţi;

-  paste;

-  specialităţi;

-  afumături.

CONTROLUL CALITĂȚII MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE UTILIZATE  ÎN TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE

Materiile  prime  destinate obţinerii  preparatelor  de  carne trebuie să  corespundă sub  raportul salubrităţii.  Cu  ocazia acestui control  se  verifică starea  de prospeţime  a cărnii, apreciindu-se  in acest sens plaga  de  sângerare,  gâtul  şi  regiunea spetei, precum şi peritoneul, suprafaţa  secţiunilor corpurilor vertebrale, muşchii abdominali şi  faţa internă a  pulpelor. De  asemenea  se apreciază aspectul  grăsimii .

Atât carnea  cât  şi grăsimea trebuie  să corespundă  sub  aspect organoleptic  şi să prezinte  insuşirile  unei  cărni proaspete.

Cu această  ocazie  se rnai verfică: actele:  sanitar-veterinare care însoţesc  transportul de  carne, provenienţa  materiei prime condiţiile  de  igienă  pe  timpul transportului,  starea  termică a materiei prime,marcarea sanitar-veterinară  (ştampilarea cărnii),  starea igienică  a ambalajelor  în care s-a  efectuat  transportul.

Se consideră.  necorespunzătoare  sub raportul  calităţii şi se interzice recepţionarea  şi  introducerea  în  fabricaţie a cărnurilor şi subproduselor  comestibile fără  acte sanitar-veterinare,  a cărnurilor de porc  sau vânat  (rnistreţ,urs)  necontrolate  trichineloscopic, a

cărnurilor şi  subproduselor calde,  cu excepţia  cărnii de  vită destinată producerii  bradtului,  a cărnurilor şi suproduselor  nemarcate  sanitar-veterinar  şi a cărnurilor şi subproduselor comestibile  de  prospeţime  relativă  sau  alterate.

Se  verifică de  asemenea salubritatea  rnateriilor prime adjuvante  de origine animală  sau vegetală,  a condimentelor  şi a ingredientelor  din amestecul  de sărare.

Calitatea  condimentelor  se  apreciază  organoleptic , microbiologic  prin examen de laborator,  la  recepţie  şi pe  timpul depozitării  în unitate.

Ca materie  primă se folosesc:  carnea  de  vită, carnea  de  porc, carnea de  oaie, carnea de  pasăre  şi  slănină  de  porc. Dintre subprodusele  comestibile  rnai  frecvent  se folosesc  ficatul cordul, rinichii, splina, pulmonii, carnea  de  pe  căpăţâni  (cap de  vită)

sângele,  şlungul,  burta,  ghemurile,  mure  de bovine,  stomac  de porc, ugerul,  carnea  din  fasonări, buze şi urechi de bovine, urechi de porcine, şorici,  etc.

După starea  terrnică  la  livrare  acestea  pot fi  proaspete, refrigerate  sau  congelate.

Modul  de  prelucrare,  starea  termică, caracteristicile organoleptice, fizico-chimice

şi  microbiologice trebuie  să corespundă  standardelor  în  vigoare.

La  fabricarea  amestecului  de subproduse  de  abator se vor folosi minimum  3  subproduse.  Se  recomandă ca  şoriciul  să constituie  20  -  30%,  iar pulmonul 15 -  20%.  În  tehnologia  de fabricaţie  a preparatelor  de carne  se  pot înlocui între ele:  rinichi cu inimă,  carnea  din fasonări  cu carnea  şlung,  pulmonii  cu uger  sau  cu burtă ori splină,  carnea  de vită  II cu carnea  integrală de  vită,  carne de  cap  vită  cu carnea  de vită  III, carnea  porc pulpă cu carnea  porc spată.

Ca  materii  auxiliare  şi  secundare  se  utilizează:

-  Substanţe  pentru  conservare  şi gust,  dintre  care  amintim:

Sarea  - se utilizează  sarea  gemă comestibilă care  trebuie  să corespundă  condiţiilor de calitate  impuse  de  standardele  în  vigoare. Sarea  are  rol conservant  şi  ameliorator  al gustului.

Zahărul,  trebuie  să  corespundă condiţiilor  de  calitate prevăzute  de normele  STAS  în  vigoare.  El  contribuie  la atenuarea  gustului de sărat,  la  formarea culorii,  fiind  oxido-reducător,  la frăgezirea  cărnii  şi la inhibarea  florei  de  putrefacţie.  Se  foloseşte  în cantitate  de cca.  0,05%  la produse  finite realizate  din  cărnuri sărate umed  (cu saramură),  la  grupele  de  salamuri,  cârnaţi, specialităţi afumăturii,  adăugându-se  la  sărare,  în  saramuri- sau în  sos condimentat.

Dextroză  rnolibdat. Are  rol  în  formarea  gustului şi poate înlocui zahărul  în fabricaţie.

Substanţe pentru asigurarea culorii:

Azotitul de sodiu.  Are rol în  formarea  culorii roşii specifice în carne,  care  se stabilizează în  timpul procesului  termic. Azotitul de sodiu  are şi  acţiune  conservantă prin  blocarea  legăturilor polipeptidice,  care  sunt atacate  de microflora de alterare,  diminuând astfel  înmulţirea germenilor. În  produsul finit,  nitriţii  nu  trebuie să depăşească  7mg%.

Azotatul de  sodiu, se poate folosi  în  acelaşi  scop ca  şi azotitul  de  sodiu.

Ascorbatul de  sodiu, se utilizează  pentru rolul  său oxido-reducător,  favoizează,  stabilitatea  culorii  produsului  finit în  timp  şi îmbunătăţeşte însuşirile  microbiologice.  Se  admite  maximum  0,05% în produsul  finit.

Substanţe  pentru îmbunătăţirea  calităţii  tehnologice ale materiilor  prime  şi a  legăturii şi consistenţei produselor:

Polifosfatul  de  sodiu.  Se  obţine  prin  amestecul  de tripolifosfat,  hexametafosfat  şi  pirofosfat de  sodiu.  Polifosfaţii intervin  în tehnologia  preparatelor  din carne  prin:

-  favorizarea  absorbţiei apei şi reţinerii sucului  celular şi a apei,  ceea  ce conduce  la reducerea  pierderilor în  greutate  în  timpul procesului  tehnologic şi la obţinerea  de  produse  fragede;

-  emulsionarea  grăsimilor  şi stabilizarea  emulsiilor  de carne prevenind  tăierea  bradtului  şi formarea  pungilor de apă  şi grăsime sub membrană,  contribuind astfel la  diminuarea pierderilor   în greutate  la tratamentul  temic;

-  chelatizarea  metalelor  din carne  în soluţie,  irnpiedicându-le să devină catalizatori în oxidarea  grăsimilor.

Plasma din  sânge animal. Se  poate folosi  la  fabricarea preparatelor din  carne  în  proporţie  de  20%  în  produsul  finit înlocuind apa  pentru bradt. Plasma  are  rol  în  stabilizarea  ernulsiilor, calitate  datorată  proteinelor  solubile  conţinute.  Plasma  aduce

totodată un  aport de proteine de  calitate nutritivă  superioară  în produsul  finit.  Adăugarea  plasmei  se  poate  face  la  fabricarea bradtului sub formă de  fulgi de gheaţă sau  la  fabricarea  saramurii pentru  malaxare  înlocuind  rnaximum  5O%  din  apa înscrisă în reţetă.

Substanţe pentru îmbunătăţirea gustului şi a mirosului:

Condimentele.  Sunt folosite pentru a conferi  produselor un gust  şi  un  miros  plăcut.  Ele  pot  fi  naturale sau  de  sinteză.

Condimentele  naturale  (vegetale)  se  obţin din plantele  aromate şi se folosesc  sub formă  de  fructe, seminţe,bulbi,  frunze, flori,  coji,tulpini sau  rădăcini.  Ele conţin o  serie  de principii active (uleiuri eterice,  aldehide,  cetone,  răşini,  acizi glucozidici,  etc.)  care  definesc  caracteristica  fiecăruia.

Piperul negru, este  fructul  întreg, neajuns la  maturitate  al plantei  tropicale Piper  nigrum.  Principiul  activ care îi  imnprimă gustul arzător,  iute este  piperina.  Se  foloseşte  măcinat sub  formă de pulbere  pentru  a degaja  cu uşurinţă  substanţele  active.

Nucşoara,  este  sâmburele  uscat  din fructul arborelui tropical. Myristica  fragraras.  Are  aromă  fină, de muscat, dată  în  special de acidul  rniristic.  Se  foloseşte  sub  formă măcinată.

Coriandrul. Este  fructul  plantei Coriandrun sativum care se cultivă  în  special  în  nordul Moldovei. Fructul (uscat)  are un gust aromat  şi plăcut  dat  de linalol alcooli şi hidrocarburi terpenice.  Se foloseşte  sub  forrnă măcinată.

Chimionul, este  fructul  copt şi uscat  al  plantei Carvum carvi.Dă un gust  puţin iute, rniros aromat,  conferit de uleiul eteric al cărui principal  component  este  o cetonă  terpenică  - carvona.  Se  utilizează sub  formă  măcinată.

Muştarul,  este sămâţa  plantei Sinapis alba(muştarul  alb). Principiul activ se  formează din glucozidul  sinalbină  în  condiţii de umiditate  şi  acţiune mecanică, sub acţiunea mirozinei (enzimă).

Principiul  activ  rezultat  (izotiocianatul  de parahidroxitoluil) nu este volatil  dar  are  un gust  şi miros  iute  persistent.  Se  foloseşte măcinat.

Măghiranul  (Majorana hortensis).  De  la  această plantă se folosesc  frunzele şi ramurile  recoltate  înainte de înflorire şi apoi uscate.  Se  utilizează  sub  formă măcinată,

Cimbrul  (Satureia  hortensis),  este o plantă  condimentată de la care se foloseşte  tulpina, frunzele şi serninţele  în stare uscată. Principiul condimentar  activ al cimbrului este  uleiul  eteric,  a cărei componentă principală  este carvacrolul care îi determină aroma specifică.

Boiaua  de  ardei.  Se  obţine  prin măcinarea  ardeiului roşu  lung uscat,  fructul plantei Capsicum  anuum.Industrial  boiaua de ardei se obţine  din ardeiul  dulce de Banat  şi  ardeiul  iute de Bihor. Gustul iute. arzător  al  ardeiului se datorează uleiului eteric care conţine drept  componentă  principală capsaicina.

Boiaua dulce se prepară din pericarp  şi  seminţe şi este o pulbere  fină  de culoare  roşie cu  gust dulceag,  slab iute şi miros plăcut.

Boiaua  iute  se  prepară  din  pericarp,  seminţe, pereţi despărţitori,  cu  adaosuri  de potire şi cozi  şi este   o  pulbere uşor granulată de  culoare  brună cu gust  foarte  iute,  uşor  amărui.

Usturoiul,  este  bulbul plantei  Alium sativum. Principiul activ al usturoiului  este  uleiul eteric  cu cele două  componente ale sale: disulfura  de  propil  şi  alil  şi  disulfura  de  dialil.

La  fabricarea preparatelor  de carne  se  foloseşte  tocat. Se  poate  utlliza  şi sub   formă deshidratată  raportul  de hidratare  fiind de 1 la 4 sau  de 1 la  10, în funcţie  de  indicaţiile  furnizorului.

Aroma  de  usturoi depusă pe  suport solid. Se obţine din aromă  de usturoi şi făină  de seminţe  de rnăceşe.  Aroma  de usturoi este un  amestec  de  fracţii volatile  naturale şi

polisulfuri  de  alil obţinute  prin sinteză. Termenul  de valabilitate  este  de 6  luni de la fabricaţie.

Ceapa,  este  bulbul plantei Alium  cepa.  Prrncipiul activ este uleiul  eteric  în  care principalul  component care îi  dă caracterul condimentar  este  disulfura  de propil. Se  foloseşte  în  tehnologie sub diferite  forme: crudă şi  tăiată,  prăjită,  fiartă şi deshidratată.

Condiment universal.  Este  un amestec  de plante medicinale şi aromatice.  Se prezintă  sub  formă  de pulbere  find omogenă, de culoare  brun-roşcată,  cu gust şi miros plăcut,  aromat.  Poate înlocui în cantităţi echivalente  piperul din reţeta  preparatelor  de  carne.

Aroma de piper depusă pe suport  solid  (aromă de piper tip  P1).  Se obţine  din: aromă de piper, făină de fructe după extragerea uleiului şi boia de ardei  iute. Aroma de piper este  un amestec  de fracţii  volatile  naturale  extrase  din plante  indigene.

Lichid de afumare  "FULIROM".  Este  o substanţă  de aromă folosită în producţia  de preparate  de carne.  Se  obţine  prin absorbţia fumului  natural în  soluţie  apoasă şi  filtrarea  acesteia  pe  strat celulozic.  Se  foloseşte  în proporţie  de  0,5%  faţă.  de  rnateriile  prime.

Pentru  o bună omogenizare  şi  impregnare  în întreaga  masă  a compoziţiei,  lichidul de fum  se adaugă în  apa pentru bradt sau  în saramura  de malaxare  în momentul  adăugării acesteia  în carne.

CONTROLUL  CONDIȚIILOR DE DEPOZITARE A MATERIILOR  PRIME  ŞI AUXILIARE

Materiile prime  se  depozitează  până  la prelucrare  în condiţii de  refrigerare,  în spaţii  cu  temperatura  de  0..  .4°C, U.R. 85 %.  Carnea de  bovine  şi  ovine  se.poate  păstra  în aceleaşi  spaţii  pe  când  carnea  de porc  separat  în  altă  încăpere. Carnea  se depozitează,  agăţată pe cârlige sau umeraşe  iar  subprodusele  comestibile  în  containere rnetalice  neruginibile  (oţel inox) sau  material  plastic,  de diferite capacităţi.

Sarea  se  depozitează  în  încăperi  separate,  uscate,  stivuită  în saci de hârtie;  în  aceste  încăperi  nu  trebuie  să  fie prezente  şi alte substanţe  cu  miros  străin,  deoarece  sarea  are proprietatea  de a absorbi uşor vaporii  şi  mirosurile  unor substanţe,  precum  şi umiditatea.

În  timpul depozitării  şi manipulării  trebuie acordată  toată atenţia  stării  de  igienă în care  se  execută aceste  operaţiuni,  deoarece sarea  poate  fi  un rnediu pentru  dezvoltarea  unor specii  nedorite  de microorganisme

La  introducerea  în fabricaţie  se  verifică umiditatea  şi  mirosul . Dacă  sarea  prezintă  un  miros  străin  nu se  introduce  în  tehnologie.

Azotitul  de  sodiu,  fiind  foarte higroscopic  şi  toxic,  se păstrează  în încăperi  speciale  sub  cheie,  de  preferat  în laborator.

Zahărul, dextroza, ascorbatul  de sodiu şi amestecul de  fosfaţi se păstrează  în  încăperi uscate  fără  miros  străin şi  în  arnbalajele originale.  Depozitarea  amestecului de fosfaţi în spaţii umede  duce la formarea unei pelicule insolubile la  suprafaţa  granulei de  fosfaţi, care  îngreunează  solubiliţatea acesteia  în cadrul tehnologiei.

Înainte de  introducerea  în  fabricaţie a  acestor substanţe  se verifică  caracterele  organoleptice, iar  în  cazul  apariţiei  unor modificări se  înlătură de  la utilizare  în procesul  tehnologic.

Condimentele,  având o încărcătură  mare  de bacterii,  trebuie păstrate  în  încăperi  curate, răcoroase,  uscate,  bine aerisite,  destinate numai  acestui scop.

Umiditatea acestor încăperi  nu  trebuie să depăşească 75%  întrucât  condimentele  absorb  uşor umiditatea  din atmosferă  şi  se  alterează.

Prin  igienizarea  periodică  a  acestor încăperi  trebuie să  se evite  apariţia mucegaiurilor şi  atacul de rozătoare  şi  insecte.

Condimentele  se păstrează  în ambalajul  original (pungi,  saci sau  lădiţe), aşezate  în stive sau  pe  rafturi

Măcinarea se  face  numai pentru  cantităţile ce se  folosesc  în ziua  respectivă,,  intrucât uleiurile volatile care  le conţin se evaporă repede,  reducând valoarea  condimentară.  Manipularea condimentelor  se  face  cu o scafă sau  cu o lingură  neoxidabilă,  în nici un caz  nu se  face  cu mâna.

Pregătirea  pentru fabricaţie a condimentelor se face prin  pregătirea  amestecului  de condimente specific fiecărui  sortiment.

Cântărirea se  face  pe  fiecare  şarjă în parte,  ambalându-se   în cutii sau în  pungi  de  material plastic  pe  care  se  înscrie  denumirea sortimentului  pentru  care  este destinat.

Ceapa şi usturoiul  se păstrează  în  încăperi  uscate, aşezat într-un  strat  subţire. Se  controlează periodic  îndepărtându-se  legumele  alterate.

Usturoiul se poate  păstra şi tocat,  după  tocare  la wolf  prin sita cu ochiuri de 5 mm, se amestecă cu sare  în  proporţie  de  l0  15%,  după  care se introduce în  butoaie de  lemn  sau de material plastic,  care.trebuie  apoi închise  cât rnai etanş.  Se depozitează în camere  frigorifice  la  0...4°C. Tirnpul  de  păstrare a  usturoiului conservat  nu va depăşi  10  luni.

Ceapa  se curăţă  de  înveliş, rădăcini şi alte impurităţi,  se spală,  se  toacă la wolf  prin sita  cu ochiuri de 2 - 3 mm sau  prin sita specifică  fiecărui  sortiment  şi se  foloseşte în  cantităţile  înscrise  în reţetă.  Ceapa  se  pregăteşte  în ziua  în care  se foloseşte  în fabricaţie

MATERIALE  AUXILIARE  PENTRU UMPLERE ŞI AMBALARE

Pentru umplerea  şi  ambalarea  preparatelor  din  carne se folosesc  următoarele  materiale  auxiliare:

-  sfoară;

-  membrane  naturale  şi  artificiale;

-  hârtie  pergamentată  tip "C";

-  hârtie  - imitaţie  de  pergament:

-  folii sau  pungi  de  material  plastic;

-  folii de  staniol:

-  celofan  transparent  şi  colorat.

Sfoara  şi materialele  de ambalare  se vor păstra în  încăperi uscate  în condiţii  igienice.

Membranele  naturale şi  cele  artificiale  trebuie  să,  corespundă normelor  STAS  în vigoare.  Membranele  naturale,  înainte  de  utilizare se  pregătesc  într-un anumit  rnod. Maţele  sărate se scutură  de sare apoi se  înmoaie  în  apă rece  (  12  ore  rnaţele  de vită  şi 2 ore cele  de oaie  sau  de  porc).  După  înmuiere  maţele  se  spală cu apă curgătoare

potabilă  (rece  şi caldă), apoi se  face  o nouă  verificare  a integrităţii lor, prin umflare sau prin  urnplere  cu apă. Cele care plesnesc  se înlătură.  De asemenea  se  înlătură  maţele  cu găuri  şi cele  ce prezintă butoni parazitari.  După spălare, maţele  se  dezinfectează  într-o soluţie de  2%o  hipermanganat  de  potasiu  tirnp  de minimum 15  rninute.

După  aceste  operaţiuni  maţele  se  taie  în  bucăţi  de lungime corespunzătoare  sortimentelor  ce  se  vor  fabrica,  după care  se  leagă  la un capăt cu sfoară.

Maţele uscate,ca şi  bereguşurile de vită se înmoaie cu puţin înainte  de  folosire,  în apă călduţă şi se  leagă  la un capăt cu sfoară. Membranele  pregătite  nu se  vor lăsa  în  încăperi  calde  deoarece se alterează uşor.  Membranele se  pregătesc  pentru  cel  mult 2 ore.

Membranele  de  celofan  nu se  stupfuiesc.

CONTROLUL  CALITĂȚII  PE FLUXUL

TEHNOLOGIC

Acest  control se  face  pe  tot fluxul  tehnologic, de  la recepţia materiilor  prime  până  la obţinerea  produselor  finite.

Se  verifică  calitatea şi  salubritatea  cărnii la  recepţie, condiţiile  de depozitare  şi  modul de obţinere  a  semnifabricatelor.

Materia  primă  la  introducerea în  tehnologie  trebuie să  aibă  maximum  +7°C.

Tranşarea,  dezosarea  şi  alesul  cărnii

Carnea  destinată  fabricării  preparatelor  din  carne  se supune tranşării,  dezosării şi  alegerii.

Tranşarea  este  operaţia  prin  care sferturile  şi  jumătăţile  de carcase  sunt  împărţite  în porţiuni  anatomice  mari.

Dezosarea  este  operaţia  prin care  carnea  se  desprinde  de pe oase;  rnai  poartă şi  denumirea  de  ciontolire.

Alegerea  cărnii,  este  operaţia  prin care  se  sortează  carnea  pe calităţi.

Criteriile  de  sortare  sunt  în  f'uncţie  de  prevederile stantdardelor  de  ramură  pentru fiecare calitate de  carne, privind cantitatea  de ţesut   muscular,  gras  sau  conjunctiv  care  caracterizează fiecare  sortiment.  Prin alegerea  cărnii  se  îndepărtează  flaxurile tari (tendoanele),  aponevrozele,  cordoanele vasculare şi  nervoase cartilajele,  resturile  de  oase  şi  părţi  din grăsime.

Prin această  operaţiune  se  face  şi porţionarea  cărnii  în bucăţi mai   mici (150 -  500 grame)  şi împărţirea  acestora  pe calităţi. În sectiile  de tranşare temperatura trebuie  să  fie  de max.  +12°C  şi  umiditatea  relativă a aerului  de  circa 80%.  Aceste  secţii  trebuie  să fie bine  aerisite  şi  luminate.  Ele  trebuie  să îndeplinească  toate  condiţiile

igienico-sanitare  şi  de  tehnica  securităţii  rnuncii.

Tranşarea  cărnii  de  bovine

Sfertul  anterior  se  tranşează  în:

-  spată  cu  rasol;

-  gât;

-  greabăn;

-  antricot;

-  piept  şi  blet;

-  cap  de  piept.

Sfertul  posterior  se  tranşează  în:

-  muşchi;

-  vrăbioară;

-  pulpă

-  rasol;

-  fleică;

-  coadă.

Se urmăreşte de  către serviciul CTC,  respectarea  zonei anatomice  la  tranşarea  cărnii, dezosarea  corectă  a cărnii,  alegerea cărnii,  care  trebuie  să,  ducă  la o carne  fără  seu  în  exces  (se  admite seul  de  perselare  şi marmorare),  fără  cartilaje.

Alegerea  cărnii  constituie una din  etapele  importante ale fluxului  tehnologic,  care  determină  în  mare  măsură  calitatea preparatelor  din carne.  Alegerea  se  face  pe calitate,  iar calităţile  se apreciază  după.  cantitatea  de ţesut conjunctiv   din carne.

În funcţie  de ţesutul  conjunctiv  pe care  îl  conţine,  carnea  de vită se  alege  pe  trei calităţi:

_calitatea I-a,care nu trebuie să aibă mai mult de 6% ţesut conjunctiv;

-  calitatea  a  II-a,  cu un conţinut  de  6 – 20% ţesut  conjunctiv;

-  calitatea  a  III-a, care  conţine  peste  20% ţesut conjunctiv.

La fabricarea preparatelor din carne se poate utilize carnea de vită integrală obţinută

din dezosarea  semicarcaselor de vită,  după valorificarea  separată a antricotului,  vrăbioarei şi  muşchiului  fără a se  face alegerea cărnii pe calităţi. Carnea de vită integrală va cuprinde  toate  porţunile anatomice cu  excepţia antricotului vrăbioarei şi muşchiului.

Din punct de vedere al conţinutului de ţesut conjunctiv, carnea  integrală  trebuie să se  încadreze  în  limita maximă de 20% ţesut conjunctiv,  admisă  pentru carnea  de  vită  calitatea  a II-a.

La alegerea  cărnii  de  vită  se obţin următoarele  sortimente:

-  muşchi;

-  vrăbioară;

-  antricot;

-  carne  de vită calitatea  I (carne  de  pe spată,  gât, greabăn,  pulpă) -25%;

-  carne  de vită  calitatea  a  II-a (carne de  la gât,  stern,  piept,  fleică  rasol şi  din  fasonare)  - 35%;

-  carne  de  vită  calitatea  a  III-a  (flaxuri seu)  -  l3%;

-  carne  sângerată;

-  flaxuri  tari;

-  flaxuri comestibile

-  oase  cu  valoare;

-  oase  D.C.A.

La  carnea  de vită  integrală nu  se admit  porţiuni de carne  sângerată  sau cu  infiltraţii, acestea fiind  trecute  la  carne de vită  calitatea  a III-a.

Tranşarea, dezosarea  şi  alesul  cărnii  de porc

Tranşarea  cărnii  de  porc:

Jumătăţile  de porc destinate  fabricării  preparatelor  din carne se  tranşează  în următoarele  porţiuni  anatomice:

-  muşchi;

-  ceafă;

-  antricot;

-  cotlet;

-  pulpă cu  os;

-  piept  cu  os;

-  carne  lucru  fără  os  (după  dezosarea  spetelor,  fleicii  şi  din fasonarea  celorlalte  părţi  anatomice);

-  slănina (după degresarea  carcaselor  cu sau  fără şoric).

Se  verifică de  către  serviciul CTC.  efectuarea  corectă  a tranşării  pe  zone  anatomice.

Fasonarea.  dezosarea şi alegerea cărnii de porc:

Prelucrarea  sau  fasonarea  porţiunilor rezultate  din  tranşarea jumătăţilor de  porc  se  face  astfel:

-  Pieptul se fasonează  în  bucăţi dreptunghiulare  în  aşa  fel  încât unghiurile  să  fie cât

mai drepte  şi  fără  franjuri. Carnea  rezultată din  fasonarea  pieptului se va

încadra  drept carne  de lucru, iar slănina, după  consistenţă,  se va alege  în  slănină

tare  şi  slănină moale.

-  Slănina, detaşată  de pe semicarcase  se alege  şi se împarte în următoarele  sorturi:

-  Slănina de  pe  rnusculatura  dorsală  şi  de pe  interiorul  pulpei se  fasonează  în

tăblii  de minimum  2,5 cm, fiind destinată fabricării slăninii  sărate,  afumate,  etc.;

-  Slănina de  lucru (tare şi moale)  rezultată din fasonarea  slăninii de acoperire de pe

diferite  regiuni  anatomice; se separă  în aceste  sortimente  în  funcţie de

consistenţă,  se  taie  în bucăţi de 100  - 500  g.

-  Muşchiuleţul  se  fasonează  de slănina  moale.

-  Garful,  se dezosează pentru muşchi picant Azuga  şi muşchi ţigănesc. Muşchii se  fasonează  îndepărtând slănina  de acoperire până  se evidenţiază  flaxul  de acoperire  (fascia) care se lasă  pe muşchi. Se  taie  capetele musculare  se  fasonează ca  să  nu rămână  franjuri.

-  Oasele rezultate  după  scoaterea masei musculare cu  sau  fără treimea superioară  a coastelor, se vor curăţa  de canre, rămânând numai carnea  dintre apofizele spinoase  transverse  şi musculatura intercostală.

-  Pulpa  se fasonează  în  aşa  fel  încât  să  nu  rămână  franjuri  şi se îndepărtează  slănina  mai groasă  de  1  - 2 cm rămasă  pe pulpă.  Se , detaşează.  ciolanul,  se  îndepărtează  oasele  fără  a  cresta  sau desface capacul. Se  înlătură  grăsimea  moale şi  aponevrozele mari din interiorul  pulpei.

-  Spata  se dezosează  îndepărtându-se  osul humerus şi scapulum,  apoi se scot flaxurile mari, se  îndepărtează stratul de slănină  de pe suprafaţă,  iar carnea  se  taie  în bucăţi  de 200 - 300 g.

În urma tranşării, dezosării  şi alegerii cărnii  de porcine se mai obţin următoarele  sorturi:

- Carnea de porc  lucru,  provine  din  dezosarea  spatei fără  slănina de acoperire, din  fleică, din  fasonarea  celorlalte părţi anatomice ,din dezosarea şi fasonarea cărnii de porc  pentru semiconserve  de şuncă şi salamuri  crude,  precum şi din tranşarea  capului de porc  crud. Carnea  se prezintă  sub  formă de bucăţi  de cca. 100  g fără flaxuri mari,  cheaguri  de sânge,  contuzii, resturi, oase  şi şorici.Conţinutul de grăsime  al cărnii  de porc  lucru  trebuie să  fie  de maximum 35%.

- Carnea sângerată cuprinde porţiunea cărnoasă  din jurul  plăgii  de sângerare  (ţesut muscular şi conjunctiv) situată  în zona  inferioară a gâtului.

- Şoriciul  reprezintă  stratul dermic care acoperă  suprafaţa externă a slăninei.

La alegerea  cărnii de porc se  obţin următoarele  sorturi: pulpa, spată, muşchiuleţ,  cotlet, ceafă, piept, ciolan, carne  sângerată,  carne porc  lucru calitatea  I-a  şi a II-a, slănină tare, slănină moale, slănină guşă, şorici,  oase  garf,  oase.

PREGĂTIREA  SEMIFABRICATELOR

Semifabricatele în  industria preparatelor din  carne  sunt  reprezentate  de toate

materiile prime care au fost supuse  procesului tehnologic de conservare-maturare şi pregătirea  pentru  fabricaţ.

Conservarea  materiilor  prime şi depozitarea lor pentru maturare  are  drept  scop:

-  prevenirea  alterării materiilor prime,  folosind acţiunea conservantă a sării;

-  realizarea  unei culori specifice;

-  frăgezirea  materiilor prime  ;

-  îmbunătăţirea  calităţilor  gustative;

-  mărirea capacităţii  de  legare  a apei;

Substanţele  folosite pentru  prepararea  semifabricatelor sunt:

-  substanţe cu  rol  în  formarea gustului  şi  asigurarea conservabilităţii: sarea,  zahărul;

-  substanţe  pentru formarea culorii:  azotiţi,  ascorbatul de  sodiu, zahărul,  etc.;

-  substanţe  pentru  corectarea  pH-ului  şi  mărirea  capacităţii de hidratare  :a cărnii

: polifosfaţii.

Deoarece  sarea  este  principala  substanţă  care se foloseşte pentru  obţinerea  semifabricatelor,  operaţiunea  de adăugare a acestor substanţe  la materiile  prime  este  cunoscută  sub  denumirea de  sărare.

Sărarea  se  face  prin  mai  multe metode:

-  sărare uscată  - cu amestec  de sărare;

- cu sare  simplă;

-  sărare  umedă  - prin injectarea  în carne  de:  - .saramură

- sos  codimentat;

- prin malaxarea  cărnii în:  - saramură

- dispersie;

- prin imersarea  cărnii  în:  - saramură

- sos  condimentat;

-  sărare  mixtă  - prin injectarea  materiei  prime  urmată de sărare  uscată  sau  imersie

în saramură (ex.  piept  de porc)

- prin injectarea  cărnii urmată de  imersarea  în sos  condimentat

(ex cotlet  haiducesc)

Acţiunea conservantă  a  clorurii  de  sodiu  utilizată  în tehnologia  obţinerii semifabricatelor  se explică  prin  mai  multe mecanisme:

-  datorită diferenţei de  presiune  osmotică  se  realizează o deshidratare  a  cărnii,

deci se creează  condiţii abiotice  pentru dezvoltarea  rnicroflorei  bacteriene:

-  deshidratarea  celulei bacteriene,  ceea  ce duce la  diminuarea vitezei de

desfăşurare  a metabolisrnului  bacterian  sau chiar la distrugerea  germenilor, de

unde şi  efectul  bacteriostatic  sau bactericid;

-  formarea  unor  complecşi  proteino-sodici  prin adiţionarea  ionilor de Cl- şi Na+

la nivelul legăturilor dipeptidice  ale substanţei proteice,  blocând astfel

locul  de acces  al intervenţiei  enzimei proteolitice.

prin

Pe de  altă parte se apreciază că  ionii  de Cl-  formaţi prin disocierea   NaCl formează cu grupările  NH3+  din  moleculele proteinelor  un complex   care  deplasează punctul  izoelectric al proteinelor spre zona acidă, în acest fel  crescând  sarcina  electrică aproteinelor cărnii, deşi pH-ul acestora  râmâne   practic  acelaşi.

Prin  ''blocarea''  grupărilor  NH3+ de  către  ionii  de  Cl-  permite ca  grupările  de

COO-  rămase libere  să lege  apa.

Sub acţiunea  NaCl  se solubilizează o  cantitate mai  mare de proteine  prin creşterea puterii  ionice.

Adaosul de polifosfaţi, măreşte capacitatea  de hidratare a cărnii prin următoarele

mecanisme:

- creşterea puterii ionice a soluţiei  formate iniţial prin dizolvarea sării  în apa  conţinută de  carne  şi  cea adăugată, mărind în acest  fel cantitatea  de proteine  solubilizate;

nete  a

- creşterea  PH-ului deci creşterea sarcinii  electrice nete a proteinelor  care are

drept consecinţă legarea  unui număr mai mare  de  molecule de  apă;

- disocierea  complexului actiomiozinic în actină  şi miozină, fapt care  conduce  la

creşterea  solubilităţii proteinelor;

La sărarea cărnii   se controlează  respectarea proporţiei amestecului de sărare,

cantitatea de azotit  la  100 Kg sare  nu trebuie să depăşească 0,5  kg. La prepararea

amestecului de  sărare  se omogenizează foarte bine într-un  malaxor  nitriţii  cu câteva kg de sare  şi apoi se adaugă restul de sare, amestecându-se foarte bine până la omogenizarea perfectă.

Amestecul de sărare se depozitează în recipienţi acoperiţi, special confecţionaţi,pe

care trebuie să scrie vizibil" AMESTEC DE SARARE''.Se recomandă ca acest amestec să se prepare pentru cel  mult o săptămână.

Amestecul  de sărare se  păstrează-în  saci dubli de hârtie  şi  polietilenă de circa  25

kg.

Depozitarea  sacilor se  face  prin stivuire  pe  grătare de  lemn  în camere uscate.  Pe  saci se  va  marca:

-  conţinutul  de sare  amestec;

-  data  fabricaţiei;

-  greutatea  netă.

Amestecul de sărare trebuie folosit  în  cel mult  3  luni  de la preparare.  Prepararea  amestecului  de sărare se  face de către  personae instruite special, în prezenţa  organelor CTC.

Din  acest amestec  se  foloseşte  2,6 kg  Ia 100  kg carne  vara  şi 2,4 kg  la  l00  kg  carne  iarna. Azotitul  se dozează  astfel  încât  să revină 50  g la 400  kg carne.

Materiile  prime se amestecă  prin malaxare  cu amestecul  de sărare până la dispersarea  omogenă a acestuia  în  toată  masa materiei prime. Carnea  sărată  se depozitează  la  0..-4°C   timp de 24 - 72 ore pentru maturare.

Pentru  injecţie  şi  imersie  se  prepară  diferite tipuri  de saramură:

- Saramura A: -sare 20 kg - polifosfat 5 kg - azotit de sodiu 0.160 kg - zahăr 0.480 kg - ascorbat 0.500 kg - apă 74.300 l : Kg saramură 100 Litrii saramură 84.4 Densitate kg/cm3 1.183;

-Saramura B -sare 15 kg - polifosfat 3.3 kg - azotit de sodiu 0.100 kg - zahăr 0.320 kg - ascorbat 0.330 kg - apă 81.28 l : Kg saramură 100 Litrii saramură 87.8 Densitate kg/cm3 1.139;

-Saramura C - sare 11.5 kg - polifosfat 2.5 kg - azotit de sodiu 0.080 kg - zahăr 0.250 kg - apă 85.67 l : Kg saramură 100 Litrii saramură 90 Densitate kg/cm3 1.100;

Prepararea saramurii:  Apa  potabilă  utilizată  la prepararea saramurii se introduce într-un  recipient sau  în  utilajul  de preparat saramură existent în  intreprindere, în  cantitatea prevăzută  în  reţetă. În  apă  se  adaugă  treptat  prin  preserare  (sub  agitare),  sarea. Se continuă amestecarea  până  la  completa  dizolvare  a acesteia.

Zahărul  se dizolvă  separat în  2  kg  apă  (cantitate  care  se scoate  în  prealabil din  cantitatea  de apă  prevăzută  în  reţetă), după care  se  adaugă peste  saramură şi  se  agită  circa 5 minute.

La  sfârşit  se adaugă  azotitul  de sodiu dizolvat  separat  într-o cantitate  de saramură. Adăugarea ascorbatului  de sodiu  (dizolvat  în prealabil  într-o  cantitate mică  de apă)  se face după ce s-a  introdus azotitul. Se  amestecă  bine şi apoi se  lasă să  se  decanteze.

Saramura (în  special  cea  destinată  injectării  cărnii),  se filtrează  strecurând-o  prin pânze  de tifon  între care  s-a  intercalat  un strat de vată hidrofilă.  Saramura  se poate filtra  prin  trecerea  ei  sub presiune  prin filtrul   cu plăci sau  alt sistem  de filtrare. Se  recomandă folosirea  saramurii  în ziua preparării  ei.

Saramura  folosită  pentru  imersie se  verifică  periodic  sub aspect  organoleptic,  fizico-chimic  şi microbiologic. La saramură se apreciază  temperature,  culoarea, limpezimea, flocularea, mirosul, gustul  şi  spumarea.

O saramură  corespunzătoare  calitativ  mai ales sub aspectul salubrităţii  trebuie să  fie  limpede, de  culoare roz,  fără  flocoane, miros plăcut,  gust sărat  specific,  fără  miros şi gust de alterare, fără spumă  la suprafaţă.

Pe  timpul  depozitării semifabricatelor  la 0...4°C   are  loc maturarea  cărnii, în acest  caz  carnea  se  colorează  în roşu, devine mai fragedă.  Pentru  a grăbi maturarea  se  recomandă ca materia  primă să fie tocată la wolf  şi apoi sărată.  În acest  caz,

semifabricatul  se  poate folosi  după  18  ore.

Semifabricatele  astfel  conservate se pot  depozita  la temperatura  de +2...+5°C maximum  6 zile,  timp  în  care  trebuie folosite.  În cazul  în care  semifabricatele  nu sunt  folosite în fabricaţie în acest  interval  de 6 zile, ele se  pot păstra un timp rnai  îndelungat  prin congelare  (maximum  3  luni).

Preparatele  de  carne  obţinute  din  carne  nematurată  şi nepătrunsă  de  sare,  au un gust nemodificat,  în  contact cu aerul compoziţia  lor  işi pierde  repede  culoarea  roz normală, care devine  verde  cenuşiu.

Umiditatea  în spaţiile  de  maturare  a  cărnii  este  de  85-90%.

Controlul de calitate al semifabricatelor  (şrot şi bradt)

Prin  şrot  se  înţelege  carnea  aleasă,  tăiată  în bucăţi de  60-100 mm,  sărată  şi  depozitată  în săli  frigorifice  pentru  maturare.

Sărarea  se  face  manual  sau  cu malaxorul.  Pentru  ca şrotul  să fie  pătruns mai  rapid, iar procesul  de  maturare  să  fie  mai  scurt, bucăţile  de carne  se toacă  la wolf  prin  sita de 20 mm  şi apoi se aşează  în tăvi  de  aluminiu  sau  în bazine  inox (tomberoane) şi apoi se introduc  în spaţii  cu  temperatura  de  0...4°C pentru  maturare.

Stivuirea  tăvilor  trebuie  făcută  în  aşa  fel  încât  fundul  tăvii  să nu atingă masa  de carne,  deci  tăvile  trebuie  să aibă  picior sau  să  fie umplute  doar  în proporţie  de 2/3  din capacitate.  Tăvile  se  aşează pe  suporţi  metalici  fiind interzisă  aşezarea  lor direct  pe podea.

Bradtul este o  pastă  de carne  tocată  fin  la  cuter sau prin moara  coloidală, amestecată  cu apă,  sărată  cu  amestec  de sărare astfel încât  să  formeze  o  pastă  densă  de  carne-apă, care  se depozitează  la frig  pentru  maturare.  Mai  nou bradtul se prepară la  fabricaţie  din şrot  maturat.

În  tehnologia  preparatelor  de carne  bradtul este utilizat ca liant pentru compoziţie  (partea  de  legătură), fiind  deosebite  două feluri  de  bradt:

-  bradt  cald;

-  bradt  rece.

Bradtul  cald se  obţine de obicei  din carnea  de vită  caldă,  iar bradtul rece se poate obţine  din  carne  zvântată,  refrigerată  sau congelată  (de  vită sau  de porc).  Deosebirea  dintre  aceste  două  feluri de  bradt  constă  în aceea  că bradtul  rece  încorporează  mai puţină apă decât cel  cald,  iar emulsia  formată se  poate  desface  mai uşor  decât  în cazul  bradtului  cald.

Pentru   evitarea  acestui  inconvenient  s-a  recurs  la utilizarea polifosfaţilor,  care  măresc capacitatea  de  înglobare  a apei  în carne  şi prin aceasta  un bradt  rece  bine  preparat  nu diferă  de  cel  cald.

Carnea  care  conţine  multă  grăsime  nu  încorporează  bine apa, din care  cauză  nu este  indicată  pentru  fabricarea  bradtului.

Carnea  tocată pentru bradt se amestecă  bine la cuter  până când se  formează  o pastă densă  care  absoarbe  bine  apa  adugată.

Cantitatea  de apă încorporată  în bradt  depinde  de  rasa,  sexul  şi  vârsta animalului, de  felul hranei, de  starea  de  întreţinere a animalului  de  la  care  a provenit  carnea  şi de  regiunea  anatomică.

Apa pentru  prepararea  bradtului nu trebuie  să  fie dură,  dar trebuie  să  fie cât mai rece  pentru  că  în  timpul prelucrării  la cuter temperatura  cărnii  prin  tocare  creşte  uneori  atât  de  rnult  încât  bradtul se  "taie".

Fabricarea  bradtului  constituie  cea mai dificilă  operaţie  din industria  cărnii. De buna  reuşită  a  fabricării acestuia  depinde  în mare măsură calitatea  preparatelor  de  carne  obţinute.

La  fabricarea  bradtului pot să  apară unele defecte  care se observă  imediat  sau  uneori  se  constată  numai  după utilizarea  lui. Cel mai  fiecvent  defect  este  "tăierea"  bradtului  care  se  datorează desfacerii  emulsiei  carne-apă.

Cauza  acestui  defect  poate  fi  adăugarea  unei cantităţi  prea mari de apă,  încât  carnea  nu o  poate  reţine. Altă  cauză  poate  fi utilizarea  cărnii  provenite  de la un animal  febril.  Această carne  nu poate să absoarbă apă datorită  acidului  lactic care există în  carnea animalelor febrile  şi degradării  în  parte a proteinelor din  carne.  În cele  mai  multe  cazuri  "tăierea"  bradtului  apare  atunci  când animalele  au fost  sacrificate  obosite,  fără  a se respecta  timpul de odihnă  inainte de sacrificare.

De multe ori, mai ales  primăvara, carnea  animalelor  conţine mai multă apă, datorită schimbării regimului  de  furajare,  atunci  când  animalele  trec de la hrana  uscată la hrana  verde.  Această carne  nu mai  poate  reţine  apa  necesară  fabricării bradtului  şi  acesta  se ''taie".

Tăierea bradtului  se  poate  produce  şi  datorită  încălzirii  cărnii la cuter,  când s-a  întrebuinţat  apă  insuficient  de rece  (fără  gheaţă) sau s-a tocat prea mult. Tocarea  nu  trebuie  să  depăşească 1-2 minute,  iar  temperatura  pastei să  nu  depăşească l8°C.  Prin

încăzirea bradtului se  produce  degradarea  proteinelor şi ele nu mai au  proprietatea  de a  lega  apa.

Bradtul se mai poate  "tăia', şi atunci  când  carnea  este  prea grasă  sau când în  carnea  destinată  fabricării  bradtului  a  ajuns o bucată de  pancreas  sau ganglioni  limfatici,  care conţin  enzime proteolitice.

Un  alt defect  de fabricaţie  al bradtului  este  apariţia  culorii deschise  a  lui.  Acest  defect apare ca  urmare a  unei  maturări insuficiente  fie  atunci când s-a adăugat  o  cantitate  prea mică de azotit  de sodiu.

Înverzirea bradtului  este  un alt defect  de  culoare  care  apare în timpul  maturării  acestuia,  datorită  faptului  că  n-a  fost  răcit suficient,  fiind  aşezat  într-un strat prea gros, sau  pentru că  a  fost depozitat  într-o încăpere  insuficient  răcită. Această înverzire  indică un început de alterare,  ca atare  în  această  situaţie  bradtul  nu mai poate  fi utilizat.

Depozitarea  şrotului  şi a bradtului  se  face  la  temperaturi  de 4°C  timp de 24 - 72 ore.  Este  indicat  să  nu se  depăşească  timpul  de 72 de ore şi nici  să se utilizeze şrotul  înainte  de  trecerea a 24 de ore  de  la  fabricaţie.

Bradtul  se  aşează  în tăvi de  aluminiu  în strat  de 12  - 15  cm  şi se  introduce  la  frigorifer  la 0.  ..4°C,  unde  se  ţine minimum  48  de  ore, de preferat  chiar  72 ore. În  timpul  maturării  bradtul devine  "legat",se  îngroaşă,  pasta îşi  schimbă culoarea din  roz  devine  roşie  şi formează la  suprafaţă  o crustă de  culoare  închisă.

Controlul calităţii  pastei  de umplere

Şrotul  bradtul maturat se dirijează în  sala de  fabricaţie pentru obţinerea pastei de umplere. La  această  operaţiune  trebuie acordată  o atenţie  cuvenită ascuţirii  şaibelor  şi a cuţitelor  wolfului şi cuterului  pentru  a nu se  încălzi pasta.

O  problemă  tot  atât  de  irnportantă  pentru  calitatea preparatelor  este  tocarea  cu  şaibele  corespunzătoare  sortimentului respectiv.  se urmăreşte  respectarea  reţetelor  pentru  fiecare  sortiment, după  cum  prevăd  normele tehnologice.  Amestecarea  în  diferite proporţii  a  cărnii  de  vită  şi  a  celei  de  porc,  a  slăninei  şi  a condimentelor  condiţionează  în  mare măsură calitatea  produsului finit.

Este  necesar de  asemenea  să  se  urmărească  modul  de malaxare  şi durata  malaxării, pentru  a se  face  o amestecare  uniformă şi  pentru  a nu se  încălzi  compoziţia.

Pregătirea  compoziţiei  (pastei)  se  face în funcţie  de  destinaţia ei. Pentru  prospături  (parizer,  cremvurşti,  etc.)  compoziţia  se  prepară la  cuter,  în  care  caz  la  bradtul  maturat  se  adaugă  slănina, condimentele  şi  apa.

Pentru  preparatele  semiafumate,  care  au în compoziţie şrot, bradt  şi slănină, amestecarea  componentelor  se  face  la malaxor,  unde mai  întâi  se introduce  bradtul, apa răcită,  apoi şrotul, slănina şi condimentele. Malaxarea  se  face  la o temperatură scăzută.

Periodic,  prin  examen  de  laborator  (fizico-chimic  şi microbiologic), se  urmăreşte calitatea pastei,  determinându-se amoniacul, hidrogenul  sulfurat şi  pH-ul,  iar  când  rezultatul examenului  de  laborator  este  necorespunzător,  pasta  se  îndepărtează  din  fabricaţie.

Controlul  condiţiilor de  umplere  în membrane

La  umplerea  compoziţiei în  membrane se  urmăreşte ca,  compoziţia să  fie  bine

îndesată în membrane,  umplerea  făcându-se sub presiune  pentru a se evita  formarea  de goluri  (în pastă sau sub membrane).  Legarea  batoanelor trebuie să fie  bine  făcută şi să nu rămână  capete  de sfoară  mai  lungi de 3 cm.

Metoda  de  legare  a  batoanelor  depinde  de  diametrul membranei  şi greutatea  batonului.  Cu cât  batoanele  sunt mai  grele cu atât  legătura  trebuie  să  fie mai rezistentă.  În cazul  unor  produse cu dimensiuni  reduse  (cremvurşti,  cârnaţi,  etc.) se  pot folosi automate Linker. Batoanele  legate  se  agaţă  pentru zvântare,  avându-se grijă  ca să nu se atingă  între ele, deoarece  aceasta  duce  la formarea  petelor  albe.

Se  urmăreşte modul de stupfuire  (înţepare)  pentru  eliminarea aerului  de  sub  membrană.

Controlul procesului de  prelucrare   termică (afumare caldă,  fierbere,  pasteurizare, afumare rece)

Tratamentul termic  al preparatelor  de carne are drept scop îmbunătăţirea  calităţii  igienice  şi gustative  a preparatelor  de carne. Prin  procesul de  prelucrare (pasteurizare)  se  distrug  formele  vegetative  ale microorganismelor  din  pastă,  rămânând  doar cele sporulate.  Pentru a  avea  garanţia  distrugerii formelor  vegetative trebuie  să se  respecte  temperatura  şi durata  de  fierbere,  care  diferă în funcţie  de  diametrul  batonului.

Tratamentul  termic  al preparatelor  din carne  se  face  diferit  în funcţie  de  grupa  de sortimente:

La tobe şi lebărvurşti  - se  face  pasteurizarea  (fierberea)  după  care  se  face  răcirea  la temperaturi  sub  20°C.

La  prospături  (parizer, cremvurşti)  -  tratamentul  termic constă  în hiţuire  (afumare  la cald,  fierbere-pasteurizare)  - răcire.

La semiafumate,  se  aplică o afumare caldă (hiţuire)  - fierbere (pasteurizare) şi  afumare  rece.  La  salamul  de vară  şi Caraiman după  afumarea  rece  se  face şi o uscare  la 16  -  l8°C, aceste produse limitându-se  la un  conţinut  mai  redus de  apă.

La  unele  specialităţi  (pastramă,  cotlet haiducesc etc.) tratamentul  termic  constă  în afumarea  caldă (hiţuire).

La  afumături  (ceafă  afumată,  ciolane afumate, coaste afumate,  jambon  afumat,  muşchi  file afumnat, oase  garf  afumate,  oase mici  afumate,  costiţă afumată,  piept  afumat,  slănină afumată,  etc.) se face  o afumare  rece.

Parametrii  de  prelucrare  termică  ce  trebuie respectaţi pe timpul  fabricaţiei  sunt  prezentaţi  în tabelele  33,34,35.

Tabelul  33: Parametrii  tratamentului  termic  aplicat preparatelor  din carne  din grupa  prospături  (după  Banu.  C.  şi col. 1980)

| Produsul | Faza tehnologică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zvântare |  | Afumare caldă |  | Pasteurizare |
| Lebărvurşti | - |  |  |  | 1 h la 70°C |
| Caltaboşi | - |  |  |  | 45 min. la 72-75°C |
| Sângerete | - |  |  |  | 1- 1½ h la 80°C |
| Tobă | - |  |  |  | 2-3 h la 80°C |
| Parizer | 30 min. la 45-75°C |  |  | 40-60 min. la 75-95°C | 1½- 3½ h la 35-75°C |
| Polonez | 30 min. la 45-75°C |  |  | 30 min. la 75-90°C | 40-50 min. la 72-75°C |
| Cremvurşti | 30 min. la 45-75°C |  |  | 20-30 min. la 75-90°C | 10-20 min. la 72-75°C |
| Safalade | 30 min. la 45-75°C |  |  | 20-30 min. la 75-90°C | 30-40 min. la 72-75°C |
| Francfurteri | 30 min. la 40-50°C |  |  | 20-30 min. la 75-90°C | 30 min. la 72-75°C |
| Cârnăciori extra |  | 10-15 min. la 40-50°C |  | 20-30 min. la 75-90°C | 10-15 min. la 70-72°C |

Tabelul     :Parametrii ce trebuie respectaţi în timpul tratamentului termic al câtorva preparate de carne semiafumate (după  Banu.  C.  şi col. 1980)

| Produsul | Faza tehnologică |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zvântare | Afumare caldă | Pasteurizare (fierbere) | Afumare rece |
| Poiana | - | 20-30 min. la 75-99°C | 90-180 min. la 75°C | 12 ore la 15-40°C |
| Bucureşti | 25-35 min. la 45-75°C | 35-45 min. la 75-95°C | 60-120 min. la 72-75°C | 12 ore la 15-40°C |
| Italian | - | 25-30 min. la 75-95°C | 60-120 min. la 72-75°C | 12 ore la 15-40°C |
| Cârnaţi Csabay | 15-20 min. la 45-75°C | 20-25 min. la 75-95°C | 30-40 min. la 72-75°C | 12 ore la 15-40°C |
| Cârnaţi Debreţin | 15-20 min. la 45-75°C | 25-35 min. la 75-95°C | 30 min. la 72-75°C | 12 ore la 15-40°C |
| Cârnaţi Muntenia | 15-20 min. la 45-70°C | 35-45 min. la 75-95°C | 30-45 min. la 72-75°C | 12 ore la 15-40°C |

Tabelul     :Parametrii tehnologici ce trebuie respectaţi la tratamentul termic al salamurilor afumate de durată (după Banu. C şi col. 1980)

| Faza tehnologică | Temperatura şi durata procesului |  |
| --- | --- | --- |
|  | Caraiman | Salam de vară |
| Zvântare | 20-30 min. la 45-75°C | 25-35 min. la 45-75°C |
| Afumare caldă | 30-40 min. la 75-95°C | 35-45 min. la 75-95°C |
| Pasteurizare (fierbere) | 1-1½ ore la 72-75°C | 1-1½ ore la 72-75°C |
| Afumare rece | 12-24 ore la 15-40°C | 24ore la 15-40°C |
| Uscare | Încăperi răcoroase uscate cu ventilaţie bună | Încăperi răcoroase uscate cu ventilaţie bună |

Temperatura  de afumare  caldă  şi fierbere sau  pasteurizare  se  urmăreşte  atât în celulă cât  şi  în centrul geometric  al  batonului.

Când nu  se respectă aceşti  pararnetrii pot  să  apară  unele defecte  tehnologice: afumare insuficientă (când batoanele sunt apropiate  şi se  ating),  crăpături ale  membranei (când  temperatura  sau durata  depăşesc  limita adrnisă). Afumarea  caldă  şi  fierberea (pasteurizarea)  în  unităţile modernizate  se  realizează în  aceeaşi  celulă, în  care se poate face şi răcirea preparatelor.  Temperatura  aerului (fumului) din  celulă  se poate  urrnări  în  4  locuri  diferite  prin  sonde speciale.  Circulaţia  aerului  (fumului)  se  reglează  printr-un  ventilator  centrifugal.

Celulele de prelucrare  termică  sunt prevăzute cu sisteme automatizate  de  reglare  şi  supraveghere  a  prelucrării termice.

Se  verifică  buna  funcţionare  a celulelor  de afumare,  fierbere, modul  de  aşezare  a  batoanelor  pe  beţe şi  afumarea respectiv fierberea  corespunzătoare  a batoanelor.

Un produs  bine afumat  trebuie  să aibă  la exterior  o culoare roşie-brună  uniformă  pe  toată suprafaţa  membranei,  iar cel bine  fiert  (pasteurizat)  trebuie  să  aibă pe secţiune  o culoare  roz-roşie  uniformă, fără  zone  închise  la culoare,  culoare  roşie-vie,  etc.

Controlul condiţiilor de depozitare  a produselor finite

Produsele  finite se  depozitează  diferit  în funcţie  de grupa  din care  fac  parte.

Prospăturile,  având  un  termen  de valabilitate  redus  (3  -  4 zile)  se  păstrează  până  la livrare  în spaţii  cu temperatura  de  0...4°C uscate  şi  bine  ventilate.  La aranjarea  pe  beţe,  se  lasă o distanţă  de 5 -7  cm  între batoane.  Fiecare  baton se marchează  prin  etichetare, conform   prevederilor  STAS  în vigoare.

Salamurile  semiafumate  se  păstrează.în  spaţii  reci. uscate,  la temperatura  de 10  -..12°C,  bine  ventilate.  La aranjarea  pe  beţe  se  lasă o  distanţă  de 5  - 7 cm  între  batoane.  Fiecare   baton  se  marchează  prin etichetare conform  prevederilor  STAS  în vigoare.

Termenul  de  păstrare  la semiafumate  variază între 6 -  l0 zile, iar  la salamul  de  vară  este  de 15  zile.

Specialităţile  de  carne  se  depozitează  în  camere frigorifice  la 0...4°C  timp  de 12  - l6 ore.

Schema  de control al calităţii preparatelor  de carne  pe flux tehnologic  este  reprezentată  în tabelul    .

Tabelul  : Schema  controlului  de calitate  la preparatele de  carne

| Nr Crt. | Faza de fabricaţie | Parametrii care se verifică | Periodicitatea controlului |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Recepţia materiei prime | Starea termică, modul de prelucrare în abator. | Prin sondaj la 5% din carcase sau ambalaj |
|  |  | Proprietăţi organoleptice (aspect, culoare, consistenţă); Proprietăţi chimice (pH, azot uşor hidrolizabil (NH3). H2S reacţia Kreiss; Proprietăţi bacteriologice (germeni totali, germeni patogeni şi condiţionat patogeni, floră sporulată anaerobă). | ÎÎn caz de litigiu şi în caz de dubiu |
| 2 | Condimente | Proprietăţi organoleptice (aspect, aromă specifică, integritate ); Proprietăţi fizico-chimice (umi- ditate, corpuri străine, pH, con- ţinut in substanţă activă); Proprietăţi bacteriologice (număr total de germeni, germeni patogeni). | (Prin sondaj la l0% din ambalaje) |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Depozit materie primă | Ca la recepţie | Zilnic prin sondaje pe loturi. |
| 4 | Tranşare, dezosare | Temperatura camerei Respectarea instrucţiunilor tehno-logice. | Pe loturi prin sondaj la fiecare oră. |
| 5 | Prepararea ames-tecului de sărare şi a saramurii | Respectarea reţetelor; Dozarea nitriţilor; Concentraţia saramurii (NaCl ) | La fiecare şarjă. |
| 6 | Depozitare semi- fabricate | Proprietăţi bacteriologice ca la materia primă. | Prin sondaj în caz de suspiciune. |
|  |  | Temperatura | Din 3 în 3 ore. |
|  |  | Proprietăţi organoleptice ca la materia primă. | Zilnic prin sondaje. |
|  |  | Proprietăţi chimice ca la materia primă. | Prin sondaj la 7 zile. |
| 7 | Prepararea compoziţie | Controlul respectării reţetelor. | Pe fiecare şarjă şi sortiment. |
| 8 | Prelucrarea termică (afumarea caldă, fierberea, afumarea rece) | Temperatură, durată. | Pe fiecare şarjă şi sortiment. |
| 9 | Produs finit | Etichetarea şi aspectul normal. | Prin sondaj 10% |
|  |  | Proprietăţi organoleptice | Prin sondaj 10% |
|  |  | Proprietăţi chimice(NaCl, apă, grăsime, nitriţi); Proprietăţi bacteriologice. | Zilnic prin sondaj. |

CONTROLUL  CALITĂȚII  PREPARATELOR DE CARNE PRIN EXAMENUL DE  LABORATOR

Controlul  calităţii  preparatelor de  carne prin  examen de laborator  cuprinde examenul  organoleptic şi  fizico-chimic.

Examenul organoleptic

Examenul  organoleptic se  referă  la aprecierea aspectului exterior şi pe secţiune, a consistenţei, culorii,  mirosului şi gustului, în  funcţie  de categoria din care  face parte  produsul analizat (prospături, semiafumate,  de durată sau preparate de carne fără membrană),  aşa cum rezultă din datele prezentate în tabelui…..

Tabelul      caracterele  organoleptice normale  la  preparatele din  carne

| Indici organoleptici | Preparate fără membrană | Preparate cu membrană. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Aspect | Exterior |  |
|  | Bucăţi întregi fasonate,de formă specifică sortimentului; Suprafaţa curată fără impurităţi, rnucus, insule de mucegai, larve sau galerii de insecte. | Bucăti întregi, de formă specifică sortimentului; Suprafaţa curată, fără impurităţi sau insule de mucegai (cu excepţia preparatelor de durată a căror suprafaţă trebuie să fie acoperită cu un strat uniform şi continuu de mucegai alb-cenuşiu); Membrana netedă, continuă, fără încreţituri, fără rupture, aderentă la compoziţie, rezistenţă la tracţiune; Sub membrană nu se admit goluri de aer, aglomerări de grăsime sau de lichide, larve sau galerii de insecte. |
|  | Pe secţiune |  |
|  | Aspect uniform ,compact | Compoziţie compactă, bine legată,cu bucăţi de. slănină de mărime uniformă şi repartizare uniformă în toată masa, dând aspect mozaicat. Fără goluri de aer, aglomerări de grăsime topită, pungi de lichid sau precipitat albuminic. |
| Consistenţă | Fermă, uniformă în toată masa; Pe secţiune fragedă, cu senzaţie plăcută la masticaţie; Suculenţa specifică sortimentului (în funcţie de umiditate); fără zone de înmuiere. | Uniformă, fără zone de înmuiere. Nu trebuie să fileze la rupere sau desfacerea membranei de compoziţie. Bucăţile de slănină bine circumscrise, fără înmuiere, fără a fi desprinse de compoziţie. Consistenţa de ansamblu, specifică sortimentului; La tobe compoziţia moale dar bine legată, fără lichefierea gelatinei. Se taie uşor în felii; La prospături compoziţia suculentă, dar fără a exprima lichid la presare moderată; La semiafumate compoziţia compactă, bine legată, fermă şi elastică; La preparatele de durată, compoziţia relative tare, fermă uniformă. |
| Culoare | Exterior |  |
|  | Unformă,specifică sortimentului; la exterior de la roz-pal la brună-întunecată, în funcţie de sortiment şi de procesul tehnologic de prelucrare (fierbere, afumare, uscare). | La exterior, culoare specifică sortimentului şi în funcţie de natura membranei (naturală sau artificială: transparentă sau mată) şi procesului tehnologic de prelucrare (fierbere, afumare, uscare). |
|  | Pe secţiune |  |
|  | Uniformă, fără zone de culoare modificată ( verzui, cenuşii, sidsfii), care să contrasteze cu culoarea de fond a compoziţiei. | Uniformă, specifică sortimentului, fără zone de culoare albă-roşie caracteristică, fără nuanţă cenuşie, verzuie sau gălbuie de oxidare. Preparatele semiafumate şi de durată pe secţiune au culoare roşiatică sau rubinie uniformă, fără nuanţă evidentă întunecată în zona periferică sau sau modificări de culoare în zona centrală. |
| Miros şi gust | Specifice sortimentului, caracteristice, plăcute, potrivit de sărate şi condimentate. Fără miros şi gust modificat (rânced, de putrefacţie, fermentaţie, mucegai, amar) sau străin (împrumutat). |  |

În  urma  acestui examen se pot  depista defecte  de aspect, consistenţă,  culoare,  miros şi  gust.

Defecte  de aspect:

-  batoane  deformate,  rupte,  neuniform  afumate;

-  membrană  ruptă,  crăpată, pătată  de grăsime;

-  strat  de  mucegai  pe suprafaţa  acestora;

-  aglomerări de grăsime topită  sub membrană;

-  pungi de  lichid sau  goluri de aer  sub membrană.

Defecte  de consistenţă:

-  compoziţie  nelegată  sau  moale;

-  compoziţie  aspră,  tare,  uscată sau  deshidratată  la periferie.

Defecte  de culoare:

-  roşie  pronunţată  în zona  centrală;

-  întunecată în zona  periferică;

-  palidă (aspect  decolorat).

Defecte  de miros şi gust:

-  fad, excesiv de sărat,  afumat  sau condimentat.

Aceste  defecte  apar  în cazul  folosirii la obţinerea  preparatelor de carne,  a unei materii prime de calitate  inferioară,  provenită din sacrificări de  necesitate  sau  de  la animale  prea  slabe.

Caracterele  organoleptice  la  preparatele  de  carne  în membrane,  în  funcţie  de starea  de prospeţime  sunt prezentate  în  tabelul        iar  proprietăţile organoleptice,  forma şi dimensiunile acestora  sunt  redate  în  tabelul   conform  S.T.R.-urilor  apărute  în anul  1990.

Tabelul ….Variaţia caracterelor organoleptice ale preparatelor de carne în membrane, în funcţie de starea de prospeţime.

Factori de apreciere; Preparate relativ proaspete; Preparate alterate. Aspectul membranei de acoperire; Este umedă, lipicioasă, cu depozite de mucegai uneori în cantitate destul de mare; se detaşează uşor însă nu se rupe.; Este acoperită cu mucus sau mucegai, se desprinde uşor şi se rupe cu uşurinţă.. Aspectul exterior al preparatului fără membrană; Compoziţia imediat sub membrană are o culoare cenuşie.; Compoziţia imediat sub membrană are o culoare cenuşie sau verzuie.. Aspectul preparatului pe secţiune; Culoarea este neuniformă. La periferie se găseşte o zonă cenuşie-închisă, iar la centru culoarea este roză; în unele zone slănina are culoarea uşor gălbuie.; La periferie se observă zone de culoare cenuşiu- verzuie; uneori se constată pete cenuşiu-verzui dşi în profunzime; slănina are culoarea verzuie-murdară.. Consistenţa; Spre periferie compoziţia este mai puţin fermă.; Este mai modificată, devine afânată şi flască.. Mirosul şi gustul; Mirosul este acrişor sau are nuanţă de mucegai, la gust nu se mai percepe aroma specifică produsului.; Membrane are miros de încins, tocătura are miros putred, iar slănina miros rânced..

| Denumirea preparatului | Formă şi dimensiuni | Aspect exterior | Aspect pe secţiune | Gust şi miros | Consistenţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Caltaboşi şi sângerete STR 579-90 | Corespunzătoare membranelor folosite | Suprafaţa curată, nelipicioasă cu înveliş continuu nedeteriorat aderent la compoziţie, fără aglomerări de apă şi grăsime topită la capetele batonului şi sub membrană, de culoare specifică membranei utilizate şi sortimentului. | Pastă compactă bine legată, se admit rare goluri mai mici de 5 mm; la tăiere cu cuţit ascuţit felia de cca. 5mm nu trebuie să se destrame. Aspect specific componentelor, uniform şi compact. | Plăcut, specific condimentelor folosite, fără gust şi miros străin (împrumutat) sau modificat (rânced, de putrefacţie, fermentaţie, mucegai sau amar). | Specifică: fermă, uniformă în toată masa, pe secţiune fragedă, cu senzaţie plăcută la masticaţie. |
| Salamuri STR 1468-90 | Corespunzătoare membranelor naturale sau artificiale folosite. Batoanele cilindrice, legate la capete cu sfoară cu legătură longitudinală şi transversală după caz şi dimensiuni specifice de 20-60 cm lungime. | Suprafaţa curată, nelipicioasă, fără aglomerări de apă şi grăsime topită, la capetele batonului şi sub membrană. Înveliş continuu, adherent la compoziţie (cu excepţia membranelor de celofan), de culoare specifică. | Compoziţie compactă (specifică produselor supuse trata mentului termic), fără corpuri străine sau aglomerări de grăsime. Se admit rare goluri de cca. 5mm. La tăiere trebuie să se păstreze integritatea feliei. Aspect specific mozaicat. | Plăcut, specific produsului şi condimentelor folosite, fără gust şi miros străin ( de mucegai, acru, rânced, etc.) | Specifică produsului, semitare, elastică. |
| Paste STR 1470-90 0 | Bucăţi compacte, fasonate, de formă specifică sortimentului, suprafaţa curată fără 1 | 2 | Pastă alifioasă, uniformă, amestecată, nesfărâmicioasă, mozaicată, fără goluri de aer, aglomerări de 3 | 4 | 5 |
|  | impurităţi, mucus, insule de mucegai. 0.500-1.200 kg de dimensiuni paralelipipedice, corespunzătoare formelor de coacere folosite, ambulate în celofan sau folie de polietilenă transparentă, sub vid. | Suprafaţa curată, nelipicioasă, de culoare specifică sortimentului, înveliş continuu, nedeteriorat. | apă şi grăsime. | Plăcut, specific sortimentului, fără gust sau miros străin. | Moale, semitare. |
| Tobe STR 1471-90 | Corespunzătoare membranelor folosite (de formă sferică, ovală, alungită) peste 150 g bucata, bucăţi de formă corespunzătoare (funduri, bumbare, băşici, stomace de porc). | Suprafaţa curată, nelipicioasă cu înveliş continuu nedeteriorat aderent la compoziţie (neaderent în pungi de material plastic), cu capetele legate nesecţionate, fără a se pătrunde în masa compoziţiei. Bucăţi de culoare specifică. | Compoziţie compactă, fără goluri mari, fără bucăţi de os, alte corpuri străine şi aglomerări de grăsime sau condimente. La tăiere compoziţia nu trebuie să se desfacă în bucăţi. Aspect specific componentelor. | Plăcut, specific produsului şi condimentelor folosite. | Elastică . |
| Cârnaţi STR 1472-90 | Corespunzătoare membranelor folosite. | Suprafaţa curată, nelipicioasă cu înveliş continuu nedeteriorat aderent la compoziţie, fără aglomerări de apă şi grăsime topită, la capetele batonului şi | Compoziţie compactă bine legată, se admit rare goluri de cca. 5 mm. Aspect specific componentelor, masă mozaicată. | Plăcut, specific sortimentului şi condimentelor folosite, fără gust şi miros străin ( de mucegai, acru, rânced, etc.) | Specifică sortimentelor: moale, semitare, elastică. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | sub membrană, de culoare specifică. |  |  |  |
| Afumături STR 1648-90 | Caracteristică fiecărui sortiment. | Suprafaţa curată, nelipicioasă, de culoare specifică sortimentului, fără mucegai, păr, aglomerări de sare. | Caracteristic piesei anatomice respective. Carne de culoare roz-roşcată, slănină alb-gălbuie, specifice produsului conservat. | Plăcut, specific produsului, fără gust şi miros străin. | Specifică produsului. |
| Specialităţi STR 2123-90 | Caracteristică fiecărui sortiment | Suprafaţa curată (fără mucegai sau corpuri străine), nelipicioasă, de culoare specifică sortimentului. | Compoziţie compactă bine legată, fără goluri, fără fragmente de oase şi alte corpuri străine. La tăiere trebuie să se păstreze integritatea feliei. Aspect specific componentelor. | Plăcut, specific produsului şi condimentelor folosite, fără gust şi miros străin ( de mucegai, rânced). | Specifică produsului: fragedă- semitare. |
| Crude-Uscate STR 2883-90 | Batoane cu diametrul corespunzător membranelor naturale (bumbare, rotocoale, maţe creţe, funduri de ovine, porcine); şi artificiale, pastrând urmele sforii de legare. | Suprafaţă cu înveliş continuu, nedeteriorat, aderent la compoziţie; cu sau fără acoperire completă de mucegai. | Masa compoziţiei lucioasă, compactă, bine legată, fără aglomerări de grăsime topită, culoarea pe secţiunea batonului să fie uniformă, admiţându-se o nuanţă mai închisă pe o porţiune de maximum 10 mm de la margine. Se admit | Plăcut, characteristic produselor naturale, ingredienţilor şi adjuvanţilor folosiţi, fără gust şi miros străin. | Elastică, până la tare la suprafaţă şi în zona periferică a secţiunii. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | în masa compoziţiei pori şi goluri de aer de 1-2 mm. suprafaţa secţiunii cu aspect mozaicat. |  |  |
| Produse fabricate pe linia specială de şuncă STR 3144-90 | Bloc compact cu dimensiuni şi forme paralelipipedice, corespunzătoare formelor de presare folosite, de culoare roz-roşie specifică cărnii de porc (roz) şi de vită (roşie), fierte. Produsul se prezintă ambalat în folia de fierbere, aderentă la suprafaţă şi având la una din extremităţi clipsul metalic de închidere al foliei sau fără folia de fierbere, ambalat în pungi de material plastic vidate. |  | Masă compactă din bucăţi de carne de porc (roză) şi de vită (roşie) specifică cărnii fierte. Se admit accidental rare goluri, darn u mai mari de 1 cm2. | Plăcut, specific produsului fiert şi ingredientelor folosite, uşor condimentat, fără gust şi miros străin. | Fragedă, semitare. |

Examenul  fizico-chimic

În  laborator, pentru  aprecierea  integrităţii  preparatelor  de carne,  din punct  de  vedere  fizico-chimic  se  determină:  apa,  grăsimea, clorura  de sodiu,  nitriţii, nitraţii şi alte  constante  fizico-chimice,  mai ales  în cazul  ivirii  unor  litigii între  producător  şi  beneficiar.

Determinarea  clorurii de sodium

Metodele  de  determinare  a  clorurii  de  sodiu  sunt următoarele:

-  metoda  Volhard  (obligatorie  în caz  de  litigiu);

-  metoda  potenţiometrică;

-  metoda  Mohr.

Metoda  cea  mai des  folosită  în determinările de  laborator  este  metoda  Mohr.

Metoda  Mohr

Principiul metodei constă  în  titrarea ionilor  de  clor  din extractul  apos  cu o soluţie  de azotat  de argint,  în prezenţa  cromatului de  potasiu  folosit ca  indicator.

Reactivi:

-  azotat  de  argint,  soluţie  0,1  n;

-  cromat  de  potasiu,  soluţie  10%.

Modul de  lucru:

Prepararea  extractului  apos: într-un  pahar Berzelius  de  250 ml  se pun  l0  g din proba omogenizată,  peste  care se adaugă  apă distilată  (100 ml).  se  lasă  la  temperatura  camerei  30 de rninute omogenizându-se  din timp în timp conţinutul  cu o baghetă  de  sticlă. Apoi se  flltrează printr-o hârtie  de filtru  într-un balon  Erlenmeyer. Din filtrat se  iau  l0  ml care  se  introduc  într-un  vas Erlenmeyer  de 50  ml, se  adaugă  3 - 4 picături  de cromat  de potasiu  şi se  titrează cu azotat  de argint 0,1 n  până  la apariţia  unei culori portocalii-cărămizii.

Calculul  rezultatelor:

Clorură  de  sodiu  (g%)=   0,00585·V·100   · 1000

m·100

în care:           0,00585  = cantitatea  de  clorură de   sodiu  (g), care  corespunde  la

1 ml  azotat  de argint  0,1  n;

V = volumul  soluţiei  de  azotat  de  argint  0.1  n (ml)  folosit  la

titrare;

m  = rnasa  probei  (g),  luată pentru  analiză.

Preparatele  de carne  au un  conţinut  mediu  de  3 – 4% NaCl, cu  excepţia  salamurilor  de  durată  care  conţin  cca.  4 – 6%  NaCl.

Determinarea  azotiţilor

Azotaţii  şi azotiţii  de sodiu  sau  de potasiu  se uţilizează  în tehnologia  preparatelor  din  carne,  pentru  obţinerea culorii caracteristice  a  acestora.  Astfel,  în  procesul  de sărare azotaţii se transformă  în  azotiţi,  sub  acţiunea  bacteriilor  denitrificante.

Azotiţii  sub  acţiunea  reductazelor şi  hidrogenazelor bacteriene  se  transformă în  oxid  de  azot,  care  se  leagă  de hemoglobină  sau  mioglobină,  dând  azoxihemoglobina  sau azoxmioglobina.  Acestea  prin sărare  îndelungată  sau  fierbere,  se transformă  în  azoxihemocromogen  respectiv  azoximiocromogen (pigmenţi  de  culoare  roşie stabilă).  În mod  curent  azotaţii  şi  azotiţii de sodiu  sau  de potasiu  se  folosesc  în cornbinaţie  cu sarea,  acidul ascorbic  şi  zahărul.

Nitriţii  din preparatele  de carne  se determină prin metoda Griess  şi prin metoda  cu sulfanil-amidă  (mai  ales  la amestecurile uscate  de sărare  sau  la saramurile  folosite  pentru  anumite  preparate de  carne  prin  injectare).

Metoda  Griess

Principiul metodei: constă  în  măsurarea  intensităţii  culorii roz a compusului azotic format  în  urma reacţiei dintre nitraţii  din extractul  apos  deproteinizat  şi  reactivul Griess.

Reactivi:  reactivul  Griess  care  conţine  următoarele  soluţii:

- soluţie acetică de α-naftilamină; se dizolvă  la cald 0,125 g  α-naftilamină  clorhidrică   în 20  ml apă distilată şi se  adaugă 150  ml acid acetic glacial  l2%.

- soluţie  acetică  de acid  sulfanilic;  se  dizolvă  0,5 g acid sulfanilic în 150  ml acid  acetic  glacial  12%.

Cele  două  soluţii  se  amestecă  în  părţi  egale, rezultând reactivul Griess, care  trebuie să  fie  incolor  şi  să  se păstreze  la întuneric.

Soluţia  etalon  pentru  nitriţi  se  pregăteşte  în ziua  determinării şi se prepară în  felul următor:  o cantitate  de 0,1  g azotit de sodiu  cântărit  la balanţa analitică  se  introduce  într-un balon cotat de  100 ml. Se  aduce  la semn  cu apă distilată. Din această  soluţie  se  ia  1 ml şi se  introduce  într-un balon  cotat  de 1000  ml, se  completează  cu apă până  la semn,  rezultând astfel soluţia etalon diluată  de lucru  ( 1  ml soluţie  etalon  conţine  0,001  mg nitrit de  sodiu).

Pregătirea scării  etalon:  Se aleg 12 eprubete,  având acelaşi calibru şi nuanţă  de culoare şi se numerotează  de  la  1  la  12. În fiecare eprubetă se  introduce 1 -  12 ml  soluţie  etalon  în  funcţie  de numărul de ordine al eprubetei  (în eprubeta  nr. 1  se  introduc  1 ml soluţie etalon;  în  eprubeta  numărul 2,  2 ml  soluţie  etalon ş.a.m.d  până  la eprubeta  nr.  12 în  care se introduc 12 ml  soluţie); 1 ml reactiv Griess şi  apă  distilată in  cantităţile prevăzute  conform schemei  următoare:

Pregătirea scării  etalon

| Nr. eprubetei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ml. sol. etalon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ml. ractiv Griess | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ml. apă distilată | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Modul  de  lucru:

Prepararea  extractului  apos slab alcalinizat:  într-un  pahar Berzelius de  250  ml,  se pun 10  g  din  proba  de  analizat bine  mărunţită,  peste care  se adaugă  100 ml  apă distilată.  Se  lasă  în repaos  la  temperatura camerei  30 minute, după  care  conţinutul balonului  se filtrează  cu ajutorul  unei hârtii  de filtru,  într-un  balon Erlenmeyer.

Într-o  eprubetă curată  se introduc l ml  reactiv Griess, 1 ml extract  apos  şi  11  ml  apă  distilată. Conţinutul  eprubetei  se omogenizează  energic,  se lasă în  repaos 20 minute,  după  care se compară cu scara  etalon.

Cantitatea  de nitriţi din proba de analizat (mg%) este egală cu numărul  de ordine al eprubetei  corespunzătoare din scara  etalon.  Dacă  culoarea  soluţiei din eprubeta  de analizat  este mai  intensă  decât  culoarea  ultimei eprubete din  scara etalon, extractul  (filtratul)  se  diluează în proporţie de 1/l  cu apă distilată,  iar rezultatul  se  înmulţeşte cu 2.

Cantitatea  maximă de nitriţi admişi în  preparatele  de carne este  de 7 mg%.

Caracteristicile  fizico-chimice ale principalelor sortimente  de preparate  de carne  sunt  redate  în  tabelul  (Standarde  de ramură  -"Preparate din carne",  M.A.A. - C.O.C.P.C.I.A.Bucureşti,  1991).

Tabelul : Caracteristicile fizico-chimice ale  unor preparate  din carne

| Denumirea sortimentului | Caracteristici / condiţii de admisibilitate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apă % max. | Grăsimi % max. | Proteine totale % min. | Clorură de sodiu % max. | Nitriţi mg% max. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Preparate din carne fără membrană (netocate) |  |  |  |  |  |
| Costiţă afumată | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Ciolane afumate | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Slănină afumată | - | - | - | 3,0 | - |
| Ceafă afumată | - | - |  | 3,0 | 7,0 |
| Muşchi file afumat | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Slănină cu boia | - | - | - | 3,0 | - |
| Slănină afumată | - | - | - | 4,0 | - |
| Jambon afumat cu os | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Muşchiuleţ Montana | 70 | - | 18 | 3,0 | 7,0 |
| Muşchi picant Azuga | 74 | 14 | 17 | 3,0 | 7,0 |
| Muşchi ţigănesc | 60 | 35 | 10 | 3,0 | 7,0 |
| Cotlet haiducesc | 70 | 20 | 15 | 3,0 | 7,0 |
| Pastramă de porc | 68 | 22 | 15 | 3,0 | - |
| Pastramă de oaie afumată | 69 | - | 14 | 5,0 | - |
| Piept condimentat | 50 | - | 7 | 3,0 | 7,0 |
| Pastramă din inimă de vită | 71 | - | 14 | 3,0 | 7,0 |
| Pastramă de vită | 70 | - | 17 | 3,0 | 7,0 |
| II. Preparate din carne cu membrană (tocate) |  |  |  |  |  |
| l. Fierte (cu sau fără afumare) |  |  |  |  |  |
| Caltaboş Banat | 60 | 37 | 8 | 3,0 | 7,0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Caltaboş Horezu | 72 | 25 | 8 | 3,0 | 7,0 |
| Sângerete Bega | 73 | 25 | 7 | 3,0 | 7,0 |
| Sângerete Suceava | 65 | 30 | 8 | 3,0 | 7,0 |
| Sângerete Semenic | 58 | 40 | 7 | 3,0 | 7,0 |
| Lebăr de casă | 50 | 50 | 8 | 3,0 | - |
| Leberwurşti | 64 | 30 | 9 | 3,0 | 7,0 |
| Tobă mozaic | 62 | - | 13 | 3,0 | 7,0 |
| Tobă cu limbă | 64 | - | 12 | 3,0 | 7,0 |
| Tobă ardelenească | 70 | - | 10 | 3,0 | 7,0 |
| Tobă albă calitatea I | 70 | - | 8 | 3,0 | 7,0 |
| Tobă presată | - | - | 10 | 3,0 | 7,0 |
| Tobă Drobeta | 70 | - | 10 | 3,0 | 7,0 |
| 2.Fierte şi afumate |  |  |  |  |  |
| Polonez | 67 | 28 | 10 | 3,0 | 7,0 |
| Cremwurşti vită, porc | 67 | 30 | 9 | 2,8 | 7,0 |
| Cârnăcior extra | 67 | 25 | - | 3,0 | 7,0 |
| Parizer vită, porc | 70 | 26 | 10 | 2,8 | 7,0 |
| Parizer dietetic | 73 | 20 | 13 | 2,0 | 7,0 |
| 3. Afumate la cald, fierte şi afumate la rece |  |  |  |  |  |
| Salam Caraiman | 53 | 40 | 12 | 3,0 | 7,0 |
| Salam de vară | 45 | 45 | 15 | 3,0 | 7,0 |
| Salam Rusesc | 55 | 38 | 11 | 3,0 | 7,0 |
| Salam Italian | 56 | 38 | 11 | 3,0 | 7,0 |
| Salam Vânătoresc | 59 | 33 | 12 | 3,0 | 7,0 |
| Salam Torpedo | 60 | 34 | 11 | 3,0 | 7,0 |
| Salam Dumbrava | 65 | 30 | 11 | 3,0 | 7,0 |
| Salam Victoria | 68 | 23 | 14 | 3,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Ploieşti | 48 | 48 | 10 | 3,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Dobrogeni | 55 | 35 | 15 | 3,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Trandafir | 56 | 38 | 11 | 3,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Csabay | 58 | 36 | 11 | 3,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Muntenia | 65 | 30 | 11 | 3,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Bicaz | 67 | 27 | 11 | 3,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Rustic | 64 | 32 | 11 | 3,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Mehedinţi dietetic | 75 | 18 | 13 | 3,0 | 7,0 |
| 4. Crude- uscate, afumate la rece |  |  |  |  |  |
| Salam Dacia | 35 | 46 | 16 | 6,0 | 7,0 |
| Salam Bacău | 35 | 46 | 16 | 6,0 | 7,0 |
| Salam de căprioară | 35 | 48 | 16 | 6,0 | 7,0 |
| Babic | 35 | 52 | 14 | 6,0 | 7,0 |
| Ghiuldem | 35 | 52 | 14 | 6,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Plai | 35 | 52 | 16 | 5,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Cindrelul | 35 | 52 | 14 | 6,0 | 7,0 |
| Cârnaţi Montana | 35 | 53 | 15 | 5,0 | 7,0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Produse fabricate pe linia specială de şuncă |  |  |  |  |  |
| Şuncă de porc Bucureşti | 75 | 15 | 10 | 3,0 | 7,0 |
| Şuncă de vită Dâmboviţa | 76 | 10 | 11 | 3,0 | 7,0 |
| Şuncă din ceafă de porc | 74 | 16 | 9 | 3,0 | 7,0 |

Organele C.T.C.  vor  impune:  eliminarea  temporară din consum  şi  dirijarea  pentru  prelucrare  a  produselor  insuficient  fierte  şi afumate,  a preparatelor  rupte sau cu membrana  crăpată  în timpul tratamentului  termic;  eliminarea  temporară  din  consum  a preparatelor  de  carne  murdărite  în  timpul  afumării  sau  al transportului  în  fabrici sau cu un strat superficial  de mucegai  (se toaletează  şi  se  redau în  consum);  îndepărtarea de  la  livrare  a preparatelor  de  carne  din slănină sau  guşă  râncedă,  a celor  atacate  de rozătoare  sau  de  insecte.

La  livrare produsele  trebuie să  fie  însoţite  de  aviz  de expediţie  şi de  certificat  de  calitate.

Proprietăţi   Bacteriologice:

Numărul  maxim de germeni  (bacterii  coliforme, Escherichia Coli,  Salmonella/25 g,  stafilococi  coagulazo-pozitivi,  bacterii sulfito-reducătoare, Bacillus  Cereus) pentru câteva sortimente de preparate  din carne  sunt  prezentate  în tabelul  .

Tabelul :  Proprietăţile bacteriologice  ale  preparatelor  de  carne (limite   maxime admise)

| Tipul de preparat | Bacterii coliforme max. / g | Escherichia Coli max. / g | Salmonella /25 g | Stafilococ coagulazo+ max./ g | Bacterii sulfito- reducătoare | Bacilus Cereus max. / g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cârnaţi proaspeţi | 1000 | 100 | Abs. | 10 | 100 | - |
| Cârnaţi trataţi termic prin afumare la rece | 100 | 10 | Abs. | 10 | 100 | - |
| Cârnaţi tip prospături trataţi termic prin fierbere şi afurnare | 10 | 1 | Abs. | 10 | 10 | 10 |
| Afumături | 100 | 10 | Abs. | 10 | 100 | - |
| Specialităţi | 10 | 1 | Abs. | 10 | 10 | 10 |
| Şunci şi rulade | 10 | 1 | Abs. | 10 | 10 | 10 |
| Tobe | 10 | 1 | Abs. | 10 | 10 | 10 |
| Caltaboşi, Sângereţi, Lebăr | 10 | 1 | Abs. | 10 | 10 | 10 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Preparate dietetice | 10 | 1 | Abs. | 10 | 10 | 10 |
| Salamuri crude uscate | - | - | Abs. | 100 | - | - |

CONDIȚII DE DEPOZITARE  ŞI TERMENE DE  GARANȚIE

Tabelul   : Condiţiile  de  depozitare şi  termenele  de  garanţie  pentru  unele sortimente  de  preparate  din carne

| Nr. Crt. | Denumirea sortimentului | Condiţii de depozitare |  | Termenul de garanţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura (°C) | Umiditatea rel. a aerului |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Salam de vară | +10…+12 | 75…80 | 15 |
| 2 | Salam Caraiman | +10…+12 | 75…80 | 15 |
| 3 | Salam Prahova | +10…+12 | 75…80 | 15 |
| 4 | Salam Cişmigiu | +10…+12 | 75…80 | 15 |
| 5 | Salam Rusesc | +10…+12 | 75…80 | 15 |
| 6 | Salam Italian | +10…+12 | 75…80 | 6 |
| 7 | Salam de porc | +10…+12 | 75…80 | 6 |
| 8 | Salam vdnhtorcsc | +10…+12 | 75…80 | 6 |
| 9 | Salarn Bihor | +10…+12 | 75…80 | 6 |
| 10 | Salam Bucuresti | +10…+12 | 75…80 | 6 |
| 11 | Salam Mistretul | +10…+12 | 75…80 | 6 |
| 12 | Salam Poiana | +2…+5 | 75…80 | 4 |
| 13 | Salam Victoria | +2…+5 | 75…80 | 4 |
| 14 | Parizer vită, porc | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 15 | Parizer dietetic | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 16 | Lebăr de casă | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 17 | Leberwurşti | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 18 | Tobă presată | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 19 | Tobă albă calitatea I | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 20 | Cabanos | +10…+12 | 75…80 | 15 |
| 21 | Cârnaţi porc afumaţi | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 22 | Cârnaţi Trandafir | +10…+12 | 75…80 | 7 |
| 23 | Cârnat Csabay | +10…+12 | 75…80 | 7 |
| 24 | Cârnaţi Populari | +10…+12 | 75…80 | 4 |
| 25 | Cârnaţi de casă | +10…+12 | 75…80 | 4 |
| 26 | Cârnaţi proaspeţi de porc | +10…+12 | 75…80 | 2 |
| 27 | Cârnaţi Bicaz | +10…+12 | 75…80 | 4 |
| 28 | Cremvurşti vită | +2…+5 | 75…80 | 4 |
| 29 | Cremvurşti porc | +2…+5 | 75…80 | 4 |
| 30 | Cremvurşti oaie | +2…+5 | 75…80 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Cremvurşti dietetici | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 32 | Polonez | +2…+5 | 75…80 | 4 |
| 33 | Costiţă afumată | +12…+16 | 75…80 | 5 |
| 34 | Ciolane afumate | +12…+16 | 75…80 | 5 |
| 35 | Oase garf afumate | +12…+16 | 75…80 | 5 |
| 36 | Slănină afumată | +12…+16 | 75…80 | 15 |
| 37 | Ceafă afumată | +2…+5 | 75…80 | 4 |
| 38 | Muşchi file afumat | +2…+5 | 75…80 | 4 |
| 39 | Coastă afumată | +12…+16 | 75…80 | 4 |
| 40 | Slănină fiartă | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 41 | Picioare afumate | +12…+16 | 75…80 | 5 |
| 42 | Slănină sărată | +12…+16 | 75…80 | 15 |
| 43 | Jambon afumat fără os | +12…+16 | 75…80 | 5 |
| 44 | Bacon | +12…+16 | 75…80 | 5 |
| 45 | Muşchiuleţ Montana | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 46 | Muşchi picant Azuga | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 47 | Muşchi ţigănesc | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 48 | Cotlet haiducesc | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 49 | Pastramă | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 50 | Kaizer (piept fiert şi afumat) | +2…+5 | 75…80 | 3 |
| 51 | Şuncă ardelenească | +2…+5 | 75…80 | 3 |

CONTROLUL  CONDIȚIILOR DE IGIENĂ  PE FLUX  TEHNOLOGIC

-  Zilnic  organele  CTC  vor  verifica dacă  spaţiile de  producţie (tehnologice)  şi

utilajele  fixe  şi  mobile  au  fost  curăţate şi dezinfectate;

-  Este  interzisă  începerea producţiei  în  spaţii  tehnologice neigienizate  şi  cu

utilaje  murdare,  deteriorate  sau necorespunzător  reparate;

-  La unităţile  care  lucrează  în schimburi  este  obligatorie curăţirea mecanică,

spălarea  şi  dezinfecţia  spaţiilor  tehnologice  a utilajelor după  fiecare  schimb,

urmând  ca  în  schimbul  III  să  se realizeze igienizarea şi dezinfecţia

corespunzătoare pe toată  suprafaţa unităţii;

-  Fabricile de produse de carne vor fi prevăzute cu utilităţi sanitare (spălătoare de

mâini acţionate cu pedală, iar unde este cazul şi sterilizatoare pentru

cuţite,fierăstraie, etc.) amplasate şi întreţinute corespunzător în toate spaţiile de

prelucrare şi manipulare a produselor comestibile.

- Personalul care lucrează în aceste unităţi va purta echipamentul de protecţie

complet, curat şi schimbat zilnic sau de câte ori este nevoie  în timpul perioadei

de lucru şi va fi supus examenelor medicale periodice conform normativelor.

DEFECTELE PREPARATELOR DE CARNE

În tehnologia preparatelor de carne,ori de câte ori nu se respectă parametrii de prelucrare tehnologică, calitatea materiilor prime şi auxiliare precum şi condiţiile de igienă pe flux tehnologic, pot să apară o serie de defecte tehnologice şi de prospeţime.

Defecte tehnologice:

Tabelul   : defecte ale prospăturilor (după Eladi, A. şi col. 1988)

| Defectul | Cauza defectului |
| --- | --- |
| Culoare neuniformă a compoziţiei | Maturarea insuficientă sau cantitatea insuficientă de azotat sau azotit |
| Culoarea cenuşie a compoziţiei | Oxidarea nitriţilor prin expunerea la aer a salamului secţionat |
| Culoarea verde a compoziţiei | Se instalează de obicei ca o consecinţă a modificărilor organoleptice, prin dezvoltarea bacilului mezentericus sau a bacteriilor lactice |
| Plesnirea membranei | Umplerea pra îndesată şi apoi fierberea la o temperatură prea ridicată |
| Zbârcirea exagerată a membranei | Răcirea prea rapidă, încât retractarea membranei nu s-a produs în acelaşi timp cu retractarea pastei. |

Defecte  tehnologice  la salamurile semiafumate

Tabelul  : Defecte  ale  salamurilor  semiafumate  (după Eladi, A. şi  col. 1988)

| Defectul | Descrierea defectului | Cauzele defectului | Comportare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Încreţituri | Boseluri ale membranei | Răcirea bruscă care face ca retractarea membranei să nu se facă concomitent cu cea a pastei | Se consumă |
| Coajă | Stratul superficial crustificat, în timp ce straturile profunde sunt moi | Uscare forţată | Se consumă deşi calităţile gustative sunt influenţate |
| Umplerea defectuoasă | Goluri în membrană sau în masa compoziţiei ce favorizează fermentaţiile | Presarea insuficientă a pastei - | Se execută examenul bacteriologic |
| Crăpături ale membranei | Membrana ruptă | Fierbere îndelungată şi temperatură ridicată | Se consumă imediat, nu se dau în comerţ |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Umflarea | Membrana este bine întinsă, consistenţa este moale şi crepitantă; compoziţia are miros de putrefacţie | Dezvoltarea Cl. Per- fringens datorită prelucrării neigienice | Se elimină de la consum |
| Mucegăirea | Un strat de mucegai pe membrană (mai ales la membranele artificiale) | Depozitare în locuri umede | Spălarea cu saramură conc. Soluţie acetică 3% sau soluţie de apă oxigenată 0,3-0,5%; se usucă şi se con- sumă cât mai repede |
| Menbrana dezlipită | Membrana şi-a pierdut elasticitatea şi se rupe | Intestinul prea vechi sau depozi-tare îndelungată a produselor | Se cunsumă în timp scurt |
| Culoare neuniformă | Pe secţiune, apare spre periferie o culoare normală, iar înspre centru culoarea este cenuşie, verzuie; apare după fierbere | Pastă neomogenizată,bradt nematurat, silitră insuficientă | Se consumă fără restricţii |
| Aglomerări de grăsime | Sub membrană se găsesc depozite de grăsime care dau produsului un aspect neregulat şi consistenţă neuniformă | Folosirea unei cantităţi mari de grăsime moale | Se cunsumă în timp scurt |
| Cristale în compoziţie | Cristale de fosfat disodic grupate în zone alb-gri în masa preparatului; gust leşietic, apare la preparatele de durată | Depozitare îndelungată la temperature scăzute, uscarea avansată a produsului sau prelucrarea iniţială la temperaturi scăzute | Indică limita superioară de conser-vabilitate. Cristalele dispar dacă produsul se trece la altă temperatură |
| Întărirea | Consistenţă tare, decolorare pe secţiune, miros şi gust modificate | Conservare îndelungată | Se consumă deşi este o depreciere |
| Parazitare | Dermestes lardarius şi Enicmus minutus perforează membrane şi atacă conţinutul | Conservare necorespunzătoare | Se excizează zonele placate dacă deprecierile nu sunt avansate |
| Aspect de crud | În zona centrală, la prospături şi semiafumate compoziţia | Fierbere insuficientă | Se refierbe |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | este crudă |  |  |
| Culoare anormală | Compoziţia de culoare pronunţat roşie, zone sidefii, gălbui, maronii | Conţinut prea mare de nitraţi | Se face dozarea nitraţilor |

Defecte  tehnologice  la salamurile de durată

Tabelul : Unele defecte  ale salamurilor  uscate  (de  durată)(după Eladi,  A. şi  col. l988)

| Grupa defectelor | Denumirea defectului | Descrierea defectului | Momentul apariţiei şi frecvenţa | Originea şi mecanismul | Remediul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Defecte ce ţin de înfăţişarea salamului întreg | Salam cu membrana exterioară decolorată sau desprinsă | Membrana ce acoperă salamul este decolorată sau desprinsă | Apare rar | Membrana a fost supusă unui tratament acid sau tenant sever | Tratarea normală a membranei şi respect-tarea tehnicii uscării |
|  | Salam cu aspect noroios (lipicios, năclăit, vâscos, săpunos) | La exterior prezintă un strat mai mult sau mai puţin gros de unsoare, de culoare spălăcită, lipicioasă dar nu uleioasă, răspândită neregulat. Mirosul de ciuperci (levuri) este uşor de perceput. | Apare rar, în timpul uscării şi depozitării. | Umiditate ridicată şi ventilaţie redusă, care favorizează dezvoltarea de germeni | Salamul se spală cu peria în timp ce este scufundat în saramură şi se usucă apoi într-o atmosferă bine aerisită. |
|  | Salam mucegăit | La exterior prezintă un înveliş de culoare verzuie sau pete mici albicioase uscate care se intend. Apoi apar excreşcenţe filamentoase care se ridică asemănător cu părul de pisică şi apoi se colorează în nuanţe variabile, în funcţie de mucegaiuri. De regulă culoarea este | Destul de frecvent. | Prezenţa mucegaiuri-lor în camerele de uscare sau de depozi-tare şi mai ales în zonele infe- rioare ale acestora, alături de umidităţi mari şi slabă | Salamul se perie. Se impune o dezinfecţie a spaţiului şi înlocuirea lemnului cu metal neted. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | verzuie. Prin frecarea membranei, acest înveliş se zdrobeşteşi lasă o urmă de culoare verde închisă |  | aerisire. De regulă mu-cegaiurile nu prezintă pericol pt. consumatori |  |
|  | Salam cu consistenţă moale | Consistenţa este slabă. Pe membrană apare o pulbere puţin dezvoltată care se sfarmă sub apăsarea cu degetele. Conţinutul pare că alunecă în interiorul mem-branei. Pasta este moale, asemănătoare cu o tocătură de carne şi grăsime, în care fiecare bucăţică este 1ipită de celelalte printr-un gel consistent. Acest aspect se accentu-ează cu timpul. | Relativ frecvent | Cauzele sunt puţin cunoscute; carne exudativă, sare puţină, grăsime moale, etc. | Alegerea materiilor prime. |
|  | Salam cu crustă | La exterior, culoarea Închisă, mucegai puţin dezvoltat, suprafaţa dură, la presiunea cu degetul se percepe un fel de carapace sau crustă. Pe secţiune apare un strat periferic istituit dintr-o zonă de câţiva mm de culoare roşie-închisă, iaqr centrul salamului are o culoare deschisă şi este moale. La tăiere poate apărea un miros uşor acid. | Apare frecvent în decursul uscării şi depozitării | Condiţii proaste de depozitare, care permit o deshidra-tare mare şi activă | Reglarea atmosferei de uscare. Salamul se afundă într-o baie de saramură rece sau în apă, timp de 6 ore şi apoi se ţine la frigider la 3…4 °C timp de 12..24 ore. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Defecte ce se referă la aspectul pe secţiune | Salam cu coloraţie anormală | Pete cenuşii, brune sau verzui localizate la centru sau la periferia salamului sau într-o zonă liniară. | Apare rar | Modificări ale mioglobinei | - |
|  | Salam găunos | Membrana este destul de uscată. Conţinutul privit prin transparenţa mem-branei este neregulat, prezentând dare de culoare maronie mai mult sau mai puţin importante. Consistenţa: salamul luat pe podul palmei apare umflat, balonat, cu o consistentă elastică. Cavităţile gazoase nu sunt vizibile dar pasta are o legătură slabă, încât porţiunile de carne slabă şi cele de grăsime se pot separa cu uşurinţă. Coloraţia este pe alocuri trandafirie, iar în alte părţi brună. Dacă fenomenele de rnai sus nu se remit, în salamuri rămân câteva cavităţi mici neregulate, cu aromă slabă. Dacă fenomenul se localizează la capete, în special la cel cu care este agăţat avem de a face cu aşa numitul salam "cu cap | Este relative frecvent şi poate afecta un lot întreg sau numai unele bucăţi. | Cărnuri stătute, exudative, depigmenta-te (de culoarea urinei), cărnuri de-congelate, precum şi doze mici de sare; scurtarea stadiilor de fabricaţie; umiditate scăzută; ventilaţie mărită (con-cură la dezvoltarea unor micro-organisme sau la denaturarea proteinelor din fibra musculară); diminuarea puterii hidrice. | Alegerea cărnii şi suprave-gherea pro-cesului de fabricaţie. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | negru". Într-un stadiu mai inaintat, se înregistrează: la exterior:mucegai mai mult sau mai puţin dezvoltat, membrana externă destul de uscată, pete brune de diverse mărimi nedetermi-nate şi răspândite neregulat pe toată lungimea salamului. Mai trziu, porţiunile grase devin galbene; -la interior: este scobit de cavităţi cu mărimi variabile, cu pereţii presăraţi de excrescenţe sub formă de spini. Ele se pot întinde pe toată lungimea salamului, formând crevase. Carnea de pe margini, pe o grosime de câţiva mm este de culoare maro şi alternează cu zonele normale. În cavităţi cresc muce-gaiuri şi grăsimea râncezeşte. Mirosul este fad, chiar şi în porţiunile cu aspect normal. Salamul apare uscat, iar la masticaţie fiecare bucăţică de carne se separă şi rămâne dură (heterogenitate). |  |  |  |
| Defecte sesizate la degustare | Salam acid | La exterior: mucegai puţin dezvoltat, consistenţă moale. Pe secţiune culoare pa- | Frecvenţa destul de mare | Uscare la temperatură ridicată şi insuficientă | Alegerea materiei prime (hidraţi de |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | lidă, uneori cu tendinţa de a face coajă la mijloc. Mirosul : acid sau lipsa aromei. Gustul: net acid, uneori dezagreabil, acru sau picant; pH-ul foarte puţin sub cel al unui salam normal. |  | ca durată, din care cauză are loc o maturare insuficientă. | carbon şi sare), precum şi lungimea perioadei de maturare. |
|  | Salam cu mirosuri anormale | Miros acid (salam irritant), salam rânced. Miros de urină sau de organe sexuale, miros medicamentos. | Dacă este produs în procedee artizanale | Carne de vier sau de la animale tratate medicamen-tos | - |
|  | Salam tare | La degustare se simt componente care nu pot fi masticate datorită unor ţesuturi colagene prea mari (ligamente, tendoane, aponevroze). |  | Carne de proastă calitate | - |
|  | Salam rânced | Salam vechi aflat în stare avansată de uscare. Bucăţile de slănină sunt îngălbenite. | Rar | Râncezirea grăsimii | - |
|  | Salam (prea) sărat | Gust accentuat de sărat | Rar | Sare prea multă şi maturare insuficientă | - |

DEFECTE  DE PROSPEȚIME

Tabelul      Defecte  de prospeţime ale salamurilor  care  nu se  admit  în consum

(după  Eladi, A. şi  col.  1988)

| Felul preparatului | Aspect exterior | Aspect pe secţiune | Miros |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Prospături şi salamuri semi- | Învelişul acoperit cu mâzgă sau muce | Stratul periferic înmuiat; sub înveliş se observă mucegai sau | Miros de stătut al învelişului; |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| afumate | gai, având culoarea modificată; înveli-şul se desprinde uşor şi se rupe de compoziţie. | larve ; în stratul periferic al compoziţiei un inel de culoare cenuşiu-verzuie; în adâncime pete de culoare cenuşiu-verzuie;compoziţie afânată; slănină galbenă verzuie, prezenţa larvelor | compoziţia cu miros putrid, slănina şi grăsimea cu miros pronunţat de rânced |
| Salamuri afumate | Învelişul acoperit cu mâzgă sau umed, atacat de insecte sau larve | Suprafaţa umedă; mucegaiul pătruns sub membrană; compoziţia afânată şi desprinsă de înveliş, nelegată, cu pete cenuşii-verzui; grăsimea galbenă-verzuie | Miros acru, neplăcut sau putrid, slănina pronunţat râncedă |
| Afumături | Mucegai pătruns în ţesutul muscular, părţile moi acoperite cu mâzgă | Pete verzui în carne; prezenţa larvelor | Lângă oase, miros neplăcut, acru sau putrid; grăsimea râncedă |
| Lebărvuşti | Mâzgă sau mucegai pe înveliş, învelişul dezlipit de conţinut | Compoziţia înverzită şi hidrolizată în mijlocul batonului | Acru, neplăcut |
| Tobe şi alte preparate cu subproduse şi sânge | Învelişul acoperit cu mâzgă, mucegai, umed sau cu larve | Compoziţie moale cu pete cenuşii-verzui; grăsime de culoare galbenă-verzuie | Acru, neplăcut sau putrid. |

DEFECTELE PRODUSELOR SĂRATE

Tabelul         Defecte ale produselor sărate (după Eladi, A. şi col.,1988)

| Defectul | Cauza defectului |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| Pete roşii şi galbene însoţite de înmu-ierea ţesuturilor în aceste locuri; apare la carnea şi slănina sărată şi uscată. | Prezenţa în saramură a germenilor Bacillus prodigiosus B. oidium, Micrococus rubroviscosus, M. rozeus şi alţi microbi cu pigmenţi. |
| Pete violete | Piocianeus |
| Pete de rugină uscate care se des-prind de pe carnea şi slănina sărată şi uscată. | Carnea a conţinut compuşi ai fierului care se transformă în oxizi ai fierului. |
| Mucegai şi mucilagii pe suprafaţă. | Sărarea însuficientă şi păstrarea în încăperi călduroase şi umede. |
| Miros şi gust de rânced 0 | Păstrarea cărnii neacoperite, sau în bazine din 1 |
|  | care s-a scurs saramura. |
| Invadarea de larve ale sărăturilor (Dermestes lardarius ) | Păstrarea în condiţii necorespunzătoare |

CONTROLUL CALITĂȚII  CONSERVELOR

Conservele  de carne  sunt produse  de carne  închise  ermetic în cutii sau borcane şi supuse unui tratament termic la temperaturi de peste  100°C,  în  scopul de a distruge microorganismele şi enzimele în aşa  fel  ca  însuşirile organoteptice şi valoarea  nutritiv-biologică să rămână  neschimbate.

În funcţie  de  cornpoziţia lor se  disting:

-  conserve  numai din  carne (carne  de  vită, porc)  în suc  propriu;

-  conserve  mixte  în  compoziţia cărora pe  lângă carne se mai adaugă  legume, sosuri  (ardei  cu carne, carne de porc cu fasole boabe,  limbă în sos  de  roşii etc.);

-  conserve  de  ficat şi  paste  de  carne;

-  conserve  din carne de  oaie;

-  conserve  dietetice din carne;

-  conserve  de  peşte.

CONSERVE DE CARNE

Conserve  de  carne în suc  propriu:

Se  prepară  din carne  de  bovine sau  porcine  95%  şi 5%  şorici opărit, la care se adaugă sare şi piper.  Amestecul se  introduce  în cutii de 300 şi 450 g. Produsul  finit se prezintă  ca o masă formată  din bucăţi de carne înglobate  în  aspic limpede cu un strat subţire  de grăsime  la suprafaţă.

Conserve  mixte:

Se prepară din  carne sau organe  de porc sau  bovine, crudă sau  prăjită, la care se adaugă  vegetale, diverse  sosuri,  etc; sau  sub formă de ardei  umpluţi sau  sarmale.

Conserve  din ficat  şi pastă de  carne:

În această  categorie  sunt  cuprinse:

-  pateurile;

-  haşeurile;

-  pastele  de  carne.

Acestea  se  obţin  din:  - ficat de  porc;

- slănină;

- carne de pe căpăţâni  de porc;

- carne de pe esofag;

- carne  de bovine.

La  acestea se  adaugă  diferite  condimente,  iar  la  unele sortimente  şi  făină.  Cele mai răspândite  tipuri sunt:

-  pateul  de  ficat;

-  pateul  Timiş;

-  pateul  turist;

-  pateul  din carne  de  pasăre;

-  pateul  din carne  de  porc;

-  pastă de  şuncă:

-  pastă din carne  de  pasăre;

-  haşe  de  ficat de porc.

Conservele  din carne  de oaie:

Se prepară  din  carne de oaie, carne de oaie  în  suc propriu tocăniţă  din carne  de  oaie  etc.

Conserve  dietetice  din carne:

Se obţin din  carne de tineret  bovin  (mânzaţi) la  care se adaugă grăsimi  vegetale  şi puţine  condimente  neiritante. Cele mai răspândite sortimente  sunt:

-  Carne  de mânzat  cu legume  în sos  tomat;

-  Carne  de mânzat  în sos  de perişoare;

-  Perişoare  din carne  de  mânzat  în sos  de  legume;

-  Ardei umplut  cu  carne  de mânzat.

CONSERVE  DE PEŞTE

Conservele  de peşte  se  grupează în 4 categorii:

-  conserve  de  peşte în sos  tomat  sau  marinate;

-  conserve  de  peşte în ulei sau  sardele;

-  conserve  de peşte  cu legume tip plachie;

-  conserve  de peşte speciale.

Conservele de peşte în sos tomat (marinate)

Din această  grupă se  prepară:  marinate de  crap,  de  morun, de stiucă, plătică,somn, scrumbie, chefal, şalău, marinată din fileuri de heringi. Marinatele îşi îmbunătăţesc caracterele în primele  6 luni, după care  tind să-şi  piardă  din calitate.

Conservele de peşte în ulei (sardele):

Cele  mai frecvente specii de peşti conservaţi  în  ulei sunt: sardelele,  macroul, heringul, codul, rizeafca, stavridul, scrumbia  de Dunăre, scrumbia albastră, palmida, crapul afumat, etc.

Sub aspectul timpului şi al temperaturii de sterilizare ele se impart în conserve propriuzise,   la care temperature de sterilizare  depăşeşte 100°C şi semiconserve (cremvurşti  în cutii,  şuncă  în  cutii, cotlet în cutii), la  care temperatura utilizată  fiind sub  100°C  se realizează  o aşa numită  pasteurizare.

La conservele  obţinute prin sterilizare  trebuie să se  respecte  următoarele  condiţii:

-înainte de a se introduce în recipient carnea trebuie controlată riguros din punct de  vedere  calitativ. Nu  se admite ca materie primă carnea alterată sau cu un început de alterare, deoarece prin sterilizare,  toxinele (produse  de  microorganisme) nu  sunt distruse  întotdeauna putând astfel  să rămână în conserve.

-închiderea  recipientelor  trebuie  să fie ermetică,  astfel încât  să   nu  permită  intrarea în  interior  a microorganismelor.Dacă nu  se respectă această condiţie,  sterilizarea devine inutilă deoarece imediat  după răcire  microorganismele pătrund  în  interiorul recipientului prin cele mai fine crăpături şi, infectând produsul din interior îl alterează făcându-l  neconsumabil.

CONTROLUL  CALITĂȚII  PE FAZE TEHNOLOGICE (C.T.C.) LA

FABRICAREA CONSERVELOR.

Recepţia  materiilor  prime  :

Se apreciază  specia de  la  care provine carnea,  dacă ea corespunde  normelor  tehnice  de calitate,  actele  sanitar-veterinare cu care a  sosit  transportul de  carne sau subprodusele  comestibile; salubritatea  cărnii  şi  respectarea  condiţiilor de  igienă  pe  timpul transportului,  starea  igienică  a  arnbalajelor  în  care s-a efectuat transportul;

Este  interzisă  recepţionarea  şi  introducerea  în  fabricile de produse  de carne  a:

-  cărnurilor  şi  subproduselor comestibile fără  acte  sanitar-veterinare;

-  cărnurilor  de  porc  sau  vânat  (mistreţ,  urs)  necontrolate trichineloscopic;

-  cărnurilor şi  subproduselor  calde;

-  cărnurilor  şi subproduselor  comestibile  de prospeţime  relativă sau  alterate.

Vârsta  cea mai  ridicată  pentru porcii  a  căror  carne  se foloseşte  la fabricarea  conservelor  este  de  l0  -18  luni, în funcţie  de sortimentul  ce se fabrică. După  starea  de ingrăşare  se recomandă carnea  de  porc  tip 1,  2 şi  3.

La  bovine, vârsta  cea mai  ridicată  pentru obţinerea  cărnii destinată  conservelor  este  de 4  -  7  ani. După  starea  de îngrăşare carnea  de  bovine  trebuie  să fie de  tip II şi  III.

Recepţia  materiilor  auxiliare:

În procesul  de  producţie  se  folosesc  ca materii  auxiliare:

-  sarea;

-  azotatul  de sodiu;

-  azotitul de sodiu;

-  condimente;

-  untura  de porc;

-  ulei;

-  zahăr;

-  pastă  de  tomate;

-  pentru  conservele mixte se  mai folosesc  diferite legume  ca: fasole,  ardei, varză dovlecel  cartofi,  etc.

Recepţia  lor se  face conform prevederilor din standardele de stat şi normele interne. Condimentele trebuie recepţionate în ambalajele  originale, fapt ce exclude substituirile (falsificările). Legumele  trebuie  să  fie sănătoase, neatinse  de  boli criptogamice,ele trebuind să fie  de asemenea ,cât se poate de proaspete  sau bine  conservate, să nu  fie fermentate, mucegăite, etc.

Recepţia recipienţilor:

În  industria conservelor se  folosesc recipiente metalice confecţionate din tablă  cositorită pe ambele  feţe (cutii)  şi  recipiente din sticlă (borcane).

Ambalajele metalice:

Cutiile de conserve sunt confecţionate din foi  subţiri de oţel  moale,  acoperite pe ambele  feţe de un strat  foarte subţire  de cositor. Calitatea tablei din care sunt confecţionate cutiile de conserve este reglementată prin standarde.Înafară de condiţiile

tehnice ale  tablei cositorite (dimensiuni, greutăţi, toleranţe, etc.)  în standarde mai sunt

specificate şi  indicaţii  asupra caracteristicilor  organoleptice şi de  structură pe care trebuie să le îndeplinească tabla  cositorită.

Tabla cositorită trebuie  să  aibă suprafaţa  curată, lucioasă, fără crăpături,  pelicule, îngrămădiri de cositor, pete  sau  puncte  de culoare închisă  sau rugină. O mare atenţie  trebuie acordată  în   special etanşeinizării fundului şi  a  falţului  longitudinal

Pentru  verificarea  aspectului  se  apreciază:

-sudura de fălţuire,  care  nu trebuie  să prezinte  fisuri, crăpături, neregularităţi.  turtiri ;

-  lipitura falţului  longitudinal  trebuie  să  fie continuă, de grosime uniformă şi  fără  depuneri  mari localizate  de aliaj;

-  aliajul  de  lipit nu  trebuie  să pătrundă  în interiorul  cutiei;

-  cutiile  nu  trebuie  să  prezinte pete de  rugină  sau asperităţi provenite  din lipirea,

tăierea  sau  îndoirea  tablei;

-  se  controlează  modul de  executare  a  falţului;

-  examinarea  capacelor  pentru cutiile de conserve  şi mai ales  a inelului  de  cauciuc,

acesta  trebuind  să fie bine  lipit de  capac  şi  să aibă o anumită elasticitate;

-  executarea  corectă  a  falţului  fundului  cutiei de conservă şi  a falţului  longitudinal

se  verifică  după  închiderea cutiei  de  conservă  şi  introducerea  ei  într-un vas  cu apă

caldă la 60 - 70°C.

Datorită  încălzirii  aerului din  interior şi a dilatării  lui,  acesta caută să  iasă,  în cazul  unei  neetanşeităţi  producând  bule  de  aer  în dreptul acesteia.  Controlul ermeticităţii  cutiei se mai poate  face prin presiune  de  aer  sau  cu ajutorul  vidului.

Capacele  cutiei sunt  ştanţate  cu ştanţe  presă, această  operaţie având  rolul de a marca  pe capac  intreprinderea  producătoare,  felul conservei  şi  data  fabricaţiei.

Intreprinderea  producătoare  se ştanţează  cu litere de la A  la Z, iar data  fabricaţiei se  ştanţează  după cum  urmează:

-  anul  de  fabricaţie  - ultimele  două cifre;

-  luna  de  fabricaţie  - 0l  - 12;

-  ziua  lunii de  fabricaţie  - 01  - 31.

Grupa  de conserve  se  ştanţează  printr-o  cifră,  iar sortimentul prin două sau  trei cifre.

Recipientele  din  sticlă:

Sunt  folosite  din ce  în ce mai mult în  industria  conservelor. Pentru  acestea  este  necesar  să se  efectueze:

- controlul rezistenztei termice, ele trebuind să reziste la schimbări bruşte de temperatură;

- se verifică dacă înălţimea este corespunzătoare cu reglajul maşinii de închidere;

- controlul coroniţei care asigură închiderea ermetică a capacului;

- la capacul de tablă se verifică forma şi dimensiunile precum şi calitatea tablei.

Spălarea recipienţilor:

Atât cutiile cât şi borcanele trebuie bine spălate înainte de introducerea produsului. Se disting următoarele faze principale:

- spălarea iniţială;

- dezinfectarea;

- spălarea pentru clătire;

- uscarea recipienţilor.

Se verifică condiţiile de depozitare a materiei prime la 0…4°C şi modul de efectuare a tranşării, dezosării şi a alegerii cărnii. Aceste operaţiuni se efectuează la fel ca şi în cazul preparatelor de carne.

Conservele de carne în suc propriu se prepară din bucăţi de carne la care se allege numai grăsimea de acoperire şi flaxurile mai mari.

La alegerea cărnii de porc trebuie să se separe bine grăsimea, întrucât aceasta se topeşte în timpul sterilizării şi influenţează negative aspectul conservei.

La conservele la care carnea se taie bucăţi mici, acestea trebuie să fie de aceleaşi dimensiuni. La unele conserve carnea se taie la wolf cu şaibe de diferite dimensiuni. Pentru prepararea pateurilor şi cremelor tocarea se face la cuter. Temperatura în sala de tranşare trebuie să fie de maximum 10°C, iar carnea să aibă temperatura de maximum +7°C.

Pregătirea cărnii:

În  normele  tehnologice  pentru  fiecare sort de conservă se indică  felul  de  pregătire  a cărnii.  În general,  pentru  conserve, carnea se  poate  pregăti  prin următoarele  operaţii:

-Sărarea: poate  fi  uscată,  umedă sau  combinată  şi se  realizează  conform reţetelor.           La  conservele  de carne se acordă  o  mare atenţie  timpului  de păstrare  a  cărnii

la  sare pentru ca să se  realizeze  atât maturarea  cât şi  pătrunderea  sării  în

carne.

-Amestecarea  condimentelor:  trebuie să asigure  o  repartizare uniformă a diferitelor

condimente  în masa  produsului.  De obicei,  condimentele  se  pregătesc

măcinându-se  fin şi apoi  cernându-se iar amestecarea  se  face  în malaxor.

-Opărirea  (albirea  sau  blanşarea):  se  realizează  introducând  carnea  sau

măruntaiele în apă  care fierbe în  clocot, timp de câteva minute,  până când  carnea

ia o culoare  albă.

-Fierberea  în grăsime  sau  prăjirea  ,  înăbuşită: Se  face  pentru  carne şi măruntaie

utilizate  la prepararea  unor sortimente  mixte  ca  gulaş,  papricaş,  etc. Bucăţile  de

carne  aşezate  în grăsime  încinsă trebuie  acoperite  cu un capac,  pentru  ca  aburul

să  vină  în contact cu bucăţile  de carne.  Tratamentul  trebuie  bine condus,

făcându-se  o fierbere  numai  pe  jumătate,  până se  albeşte  carnea.  Carnea şi sosul

rezultat  se introduc  rnai departe  la prepararea  culinară a conservelor.

Pregătirea  legumelor:

Legumele  utilizate la  fabricarea  conservelor  mixte  trebuie pregătite în  prealabil prin  sortare,  spălare, curăţire  de  impurităţi (cozi,  frunze,  coji, etc.).  La unele  legume  se  face  opărirea,  iar  la altele  înmuierea  în apă  rece  timp  de  12 -  l8 ore.

Pregătirea  culinară:

Aceasta  constă în  prepararea  sosului,  amestecarea  lui  cu carne, diverse  legume,  sare şi  condimente,  conform reţetelor  de fabricaţie  ale fiecărui  sortiment.  În această  fază se urmăreşte ca sosurile să nu se ardă, să nu capete gusturi străine şi de asemenea

respectarea  cu stricteţe a  reţetelor de  fabricaţie.

Umplerea recipientelor:

Operaţia constă  în introducerea în  recipiente  a  componentelor, conform  reţetei respective. La această fază se controlează:

- realizarea raportului cerut de sortimentul respective între partea solidă (carnea) şi partea fluidă (sosul);

- distribuirea corespunzătoare a părţii solide în masa fluidă pentru a se realize un aspect estetic al conservei, mai ales în cazul folosirii recipienţilor de sticlă;

- greutatea  totală prescrisă, proporţia corectă între greutatea cărnii şi cea a legumelor (la  conservele  mixte);

- respectarea proporţiei  dintre volumul recipientului şi cantitatea de produs introdus, avându-se grijă să se elimine aerul din spaţiul gol lăsat la partea superioară a recipientului înainte de închiderea capacului.

Prezenţa aerului în interiorul cutiei de  conserve este nedorită pentru următoarele motive:

-oxigenul din aer împreună cu acizii organici din conserve intensifică pe de o parte din procesele de coroziune, iar pe de altă partedistruge prin oxidare componentele valoroase (vitaminele). Pe lângă aceasta, existenţa unei cantităţi de aer în conservă mareşte presiunea în interiorul recipientului pe parcursul sterilizării, ceea ce poate duce la deformarea cutiei şi la compromiterea închiderii etanşe;

- umplerea să se facă la maximum pentru a nu rămâne aer în interior, iar sosurile să se introducă fierbinţi;

- după umplere, înainte de închidere se controlează cutia plină, completându-se în cazul în care s-a pierdut ceva lichid şi se verifică să nu rămână lichid pe bordura cutiei.

Închiderea recipienţilor:

Se  execută  cu  maşina  de  închis  cutii.  De această  operaţiune depinde  în mare  măsură menţinerea  sterilităţii.  O închidere   neetanşă va permite  pătrunderea  microorganismelor  care  provoacă alterarea conţinutului  din  recipient.  De aceea  se verifică  fasonarea  falţului dublu  din  două în două ore.

Sterilizarea  conservelor:

Este  un  tratament  termic  aplicat  conservelor  cu scopul  de a  distruge microorganismele,  evitându-se  astfel o  alterare ulterioară a conţinutului.  Un  factor  foarte  important  il  reprezintă  respectarea formulei  de  sterilizare.

Sterilizarea  se  face  după  o  formulă anume,  stabilită  pentru fiecare  sortiment  în parte  şi  constă  în trei  faze:  urcarea  temperaturii, sterilizarea  propriuzisă  şi  coborârea  temperaturii.

15'-  50'  t5'

nfcirfe  ntnltncre  (1rh()tarr!

I  lg"c

Răcirea  conservelor:

Această  operaţiune  se  realizează  imediat  după sterilizare.  Se recomandă  a se  controla  ca  răcirea  cutiilor  să  se  facă într-un  timp  cât mai  scurt  şi  în special  să se  scurteze  la  minimum  timpul  de  răcire  de la  50°C  la  20°C,  interval  în  care sunt cuprinse  majoritatea temperaturilor  optime  de  dezvoltare  a microorganismelor.  Răcirea  se consideră  terminată  atunci  când temperatura  recipienţilor  a ajuns  la temperatura  mediului  ambiant.

Termostatarea:

Se  face  în  scopul  de a aprecia  dacă  conservele  sunt sterile (eficienţa  sistemului  de  sterilizare).  Termostatarea  se  face  prin sondaj,  pe un număr  de conserve  ce reprezintă  l0%  din  mărimea lotului. Acestea  se ţin la  termostat la 37°C timp de l0  zile, verificându-se zilnic  dacă apare bombajul biologic.

Dacă se constată conserve  bombate  la probele  controlate, întregul lot este considerat suspect şi este obligatory termostatarea lui şi denaturarea celor bombate, pentru a nu ajunge la consumator.

La  conservele pentru export  în ţările calde  se  realizează termostatarea la temperature de 55°C timp de 10  zile.

CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR FINITE

Nici un lot de conserve  nu  poate  fi  livrat înainte de efectuarea examenului de  1aborator.

Controlul  calităţii conservelor constă  în:

-examenul   cutiei  pline;

-examenul conţinutului;

-examenul  cutiei  goale.

Examenul  cutiei pline

Identificarea cutiei  de conservă

Se  face  după datele  înscrise  pe banderola cutiei de conservă sau după literele şi  cifrele ştanţate  pe unul din capacele cutiei. Este necesar să se stabilească felul conservei şi data fabricaţiei, pentru a vedea dacă acestea se încadrează în  termenul de  garanţie.

Pe  capac se  ştanţează sau se ştampilează următoarele  specificaţii:

a) Intreprinderea producătoare  printr-o literă  mare (A  - Z)  sau prin una sau două cifre şi o literă mare.

b) data  fabricaţiei în ordinea  următoare:

- anul de fabricaţie prin ultimele două cifre;

- luna de fabricaţie prin două cifre (01  - l2);

- ziua de fabricaţie prin  două  cifre (01  - 3l)

c) grupa  de  conserve, printr-o  cifră şi sortimentul prin două sau trei cifre (conservele de carne în suc propriu se notează cu cifra 1 cele de peşte cu 2, iar cele  de  legume  cu 3). Cele  trei grupe de specificaţii se înscriu pe două sau trei rânduri.

Exemplu  de  ştanţare:

A     1     75

97   04    30

- unde  avem: A= Intreprinderea   producătoare

1= grupa  conservelor  de  carne

75= sortimentul  (carne tocată şi  condimentată de  porc în suc  propriu)

97 = anul  de  fabricaţie  (1997)

04 = luna  de  fabricaţie  (aprilie)

30= ziua în care  a  fost fabricat  produsul.

Eticheta care se aplică pe  corpul  recipientului  trebuie să conţină  următoarele  specificaţii:

-  denumirea  intreprinderii producătoare  sau  marca  de fabrică;

-  denumirea  sortimentului,  tipul şi  calitatea;

-  numărul standardului  sau  normei interne  de condiţii  tehnice  de calitate;

- masa  netă;

-  preţul;

-  termenul  de  valabilitate.

Denumirea  intreprinderii producătoare  sau marca  de fabrică poate  fi marcată  prin aplicarea unui  bulin.

Conservele  care  nu sunt  destinate fondului  pieţii pot  fi  livrate cu acordul  beneficiarului  neetichetate.

Conservele marcate pentru export şi care se livrează pe piaţa internă  trebuie  să  fie marcate suplimentar  prin ştampilare  într-un  loc vizibil,  sau prin  aplicarea  unei  buline cu următoarele  specificaţii: denumirea  intreprinderii producătoare sau marca  de fabrică, preţul, termenul  de  valabilitate.

Examenul exterior al conservei

Se examinează forma capacelor, înfăţişarea tablei, a falţului şi forma lipiturii longitudinale. Cutiile nu trebuie să fie ruginite, turtite, ciuruite sau lovite, deoarece în aceste locurii scade rezistenţa tablei şi apar fisuri pe unde pot să patrundă germeni de suprafaţă.

Capacele trebuie să fie uşor concave, orice convexitate atrăgând suspiciuni. Falţul trebiue să fie uniform ca înălţime şi suficient de  presat, iar lipitura longitudinală trebuie să fie suficient de lată, uniformă şi lucioasă. Cutiile nu trebuie să aibă lipituri suplimentare.

Cutiile care nu se etichetează trebuie unse la exterior pe întreaga suprafaţă cu vaselină neutră, sau cu altă substanţă neutră hidrofobă, nevătămătoare care să protejeze tabla de coroziune.

Verificarea ermeticităţii

Se face prin introducerea cutiilor de conservă într-un vas cu apă încălzită la 80°C timp de 10 minute. Cantitatea de apă trebiue să fie de cca. 4 ori mai mare  decât volumul recipientului. Se mai poate aprecia prin introducerea cutiilor într-un exicator cu apă rece în care se creează vid la 0,76 atmosfere. În cazul cutiilor neetanşe, la nivelul falţurilor se degajă bule de gaze. Bulele mici de gaze care apar în jurul falţului imediat după cufundarea cutiilor în apă, dar care dispar repede nu se iau în considerare.

Se pot întâlni defecte iniţiale de ermeticitate datorită fălţuirii defecutoase, discontinuităţii pastei de cauciuc, lipiturii exterioare defectuoase, mai rar din cauza tablei cu fisuri sau porozităţi. Defectele ulterioare de ermeticitate sunt consecinţa turtirilor, a deformărilor, în special la nivelul falţurilor sa a lipiturii, precum şi perforării cutiilor cu cuie în timpul ambalării în lăzi. În cazul păstrării îndelungate apar defecte de ermeticitate datorită corodării şi perforării tablei. Conservele cu defecte de ermeticitate nu se admit pentru consum.

Termostatarea

Pentru  punerea  în evidenţă a microflorei mezofile,  conservele de carne  se  termostatează 7-l0  zile la37°C,  iar cele  de  legume şi mixte (carne  sau  peşte  cu vegetale)  se  termostatează  5 zile la 55°C (pentru  microflora termofilă).

În cursul  termostatării,  recipientul  se  examinează  periodic la 24 - 48 ore.  Dacă  se  observă  bombaj  sau  scurgere  de conţinut,  nu  se fac alte  examene.

Se  consideră bombate  conservele  care:

-  prezintă  o  convexitate a  capacelor, care nu  cedează la apăsare;

-  sub acţiunea  apăsării  cedează,  dar revin  la forma bombată când apăsarea încetează;

-  prin efectul  apăsării  revin la poziţia normală,  însă  transmit convexitatea  capacului  opus.

În funcţie de cauzele  care  îl  provoacă, bombajul poate  fi de natură  fizică,  chimică  sau  biologică.

Bombajul  fizic,  este produs  de:  supraumplerea  cutiilor, folosirea capacelor confecţionate din  tablă  prea  subţire  sau  prea elastică;  folosirea  cutiilor  şi  a  capacelor cu  diametre necorespunzătoare,.  utilizarea unor legume care datorită  desfăşurării proceselor metabolice conţin  gaze  în  ţesuturi şi  care  se pun  în libertate  în cursul sterilizării  şi  păstrării  produselor  la temperaturi mai ridicate  decât  cele  uzuale.  În cazul  bombajului  fizic, conservele nu sunt  toxice şi  pot fi date  în consum  sub  control.

Bombajul  chimic,  se  datorează,  acumulării  unor  gaze (hidrogen, bioxid  de carbon) produse  în  urma unor reacţii chimice între conţinutul acid al conservei  şi tabla  cutiei,  de obicei corodată. Conservele   cu bombaj  chimic pot fi  admise  în consum  condiţionat ca şi cele  cu bombaj  fizic.

Bombajul  biologic,  de  obicei  este  bilateral  şi  ireversibil,  fiind consecinţa  activităţii  microbiene, respectiv a  unor  defecte de  sterilizare sau reînsămânţare după sterilizare, datorită defectelor de ermeticitate. Conservele cu bombaj biologic nu sunt admise în consum sub nici o formă.

Examenul conţinutului

Acest examen se face din punct de vedere bacteriologic, organoleptic şi chimic.

Examenul bacteriologic

Constă în efectuarea unui examen microscopic direct, examenul sterilităţii, examinarea culturilor şi cercetarea prezenţei toxinei botulinice.

Recoltarea probei pentru analiză:

Recipientul care nu prezintă nici un fel de modificări exterioare la sfârşitul perioadei de incubare în termostat se pregateşte pentru o operaţie de deschidere şi de recoltare a probei pentru analiză; în acest scop se curăţă şi se degresează suprafaţa exdterioară.

Operaţia de deschidere a recipientului, recoltarea probei pentru analiză şi însămânţarea mediilor de cultură trebuie executate în boxe speciale, prevăzute cu lămpi bactericide cu radiaţii ultraviolete pentru sterilizarea aerului, În lipsa unor astfel de boxe, operaţiile de mai sus se pot face şi în încăperi obişnuite cu condiţia de a preveni posibilitatea unor eventuale contaminări accidentale.

Deschiderea recipientului se face după o prealabilă sterilizare prin flambare (la capacul nemarcat în cazul cutiilor metalice) prin perforarea capacului sau tăierea unei porţiuni circulare din acesta, (în cazul produselor cu consistenţă solidă recoltarea se face din centrul recipientului) cu ajutorul unui instrument potrivit (perforator metalic, dispozitiv de deschis cutii, etc.) sterilizat.

În cazul produselor lichide sau lichid- solide practicarea în capac a unui orificiu cu diametrul de 10-15 mm cu ajutorul uniu perforator este suficientă.

Pentru produsele  solide  sau  semisolide  (păstoase)  se  practică un orificiu mai mare, suficient ca să  permită  recoltarea  în  bune condiţiuni  din  centrul  recipientului,  a  materialului  pentru  însămânţări.  Perforatorul  folosit  la  deschiderea  recipientului se

sterilizează   prin flambare.  Pentru  a evita contaminările  accidentale imediat  după  deschidere  recipientul  se  acoperă cu capacul  unei  cutii  Petri  sterilă.

Pentru  recoltarea  materialului  de  însămânţat  din  recipient se folosesc  în  f'uncţie de consistenţa  produsului, diverse ustensile sterilizate:  pipete  cu orificiul larg,  sonde  de  sticlă, bisturie,  foarfece, pense,  etc.

Se  face  din  conţinutul  recipientului  nemodificat  după termostatare  şi are drept scop aprecierea  cantitativă a germenilor existenţi  în produsul  analizat.

Frotiurile se  fac prin amprentă,  se usucă  la aer,  se  fixează  şi se colorează cu albastru de metilen (soluţie apoasă l%)  sau prin metoda  gram.

Fixarea  preparatelor  se  face  prin căldură;  în cazul produselor care conţin grăsime,  preparatele  se  degresează  în  prealabil  cu  un solvent organic (toluen, xilen)  şi se fixează  cu  alcool  metilic  sau etilic.

Frotiurile  se  examinează  la  microscop  şi  se  stabileşte numărul  mediu de germeni pe un câmp microscopic. Numărul de câmpuri  care  se  examinează trebuie  să  fie cu atât mai mare  cu cât numărul de germeni  pe un câmp  este  mai rnic. Astfel dacă  numărul de germeni  pe câmpul  rnicroscopic  este  până la 10, se  vor examina 30 de câmpuri;  între 1l  şi 30 germeni  pe  câmp se  vor examina  20 de câmpuri,  iar peste  30 germeni pe câmp  se  vor  examina  l0 câmpuri.

Examenul sterilităţii:

Se face prin însămânţarea a 5 g produs de analizat în următoarele medii de cultură: bulion nutritiv glucozat (incubat 72 de ore la 37°C); bulion nutritiv glucozat cu carne fiartă sau cu ficat (incubat 72 de ore la 37°C sau 55°C în anaerobioză); bulion cu peptonă tripsică (incubat 72 de ore la 35°C în anaerobioză); agar nutritiv glucozat incubat în condiţii de anaerobioză.

Mediile de cultură care urmează a fi incubate în condiţii de anaerobioză se

regenerează înainte de însămânţare, prin fierbere timp de 20 de minute, după care se răcesc rapid (în curent de apă). În cursul perioadei de incubare, mediile de cultură se urmăresc zilnic.

În cazul în care la sfârşitul perioadei de incubare în termostat, nici una din eprubetele cu medii de cultură însămânţate cu produs de analizat nu apar semne de creştere microbiană, recipientul supus analizei se consideră steril.

Eprubetele cu semne de dezvoltare microbiană se supun mai întâi unui examen microscopic, care trebuie făcut chiar în ziua apariţiei semnenlor de creştere microbiană în mediile de cultură.

Pentru examenul microscopic se fac două frotiuri. După uscare şi fixare, preparatele se colorează unul prin metoda gram, iar celălalt (dacă se consideră necesar) printr-o metodă de culoare pentru spori.

Dacă pe preparatul microscopic se observă coci sau bacili nesporulaţi gram-negativi, se consideră că recipientul analizat a conţinut microfloră nesporulată.

Dacă la acest prim examen nu se găsesc forme sporulate pe preparat, ci doar bacili nesporulaţi gram-pozitivi, eprubeta cu cultură se păstrează încă 72 de ore  la temperatura camerei, după care se execută un nou examen microscopic; dacă nici la acest examen nu se găsesc spori bacterieni, se consideră că recipientul analizat a conţinut microfloră nesporulată.

Culturile mezofile anaerobe sporulate se supun în continuare reacţiei catalazei.  Se consideră că acelea la care reacţia este negativă conţin bacterii anaerobe sporulate.

Dacîn bulionul cu peptonă tripsică se produce o virare a culorii mediului de la roşu-purpuriu la galben, se consideră că s-au dezvoltat bacterii aerobe sporulate care produc acidifierea produsului ( de exemplu Bacilus stearo-termophilus).

Cercetarea prezenţei toxinei botulinice:

Această analiză se face ca şi la carne sau la preparatele de carne, modul de determinare fiind prezentat în continuare:

Se  omogenizează 10 g din proba de analizat  cu 10 cm 3 soluţie de clorură de sodiu 0,85%, într-un dispozitiv electric pentru omogenizare sau prin triturare în mojar steril cu nisip steril.

Omogenizatul se centrifughează timp de o oră cu 3000 rotaţii/min. într-o încăpere rece. Se separă lichidul supernatant şi se controlează toxicitatea la doi şoareci prin ijecţii intraperitoneale de câte 0,5 cm3 la fiecare şoarece.

Într-un tub de hemoliză se încălzesc 2 cm3 din lichidul supernatant timp de 10 minute la 100°C într-o baie cu apă la fierbere.

La doi şoareci se injectează intraperitoneal câte 0,5 cm3 din lichidul supernatant încălzit la 100°C şi răcit ulterior.

Dacă produsul a conţinut toxină botulinică, şoarecii injectaţi cu lichid supernatant neîncălzit mor cu simptome tipice, iar aceia injectaţi cu lichidul încălzit în prealabil la 100°C trăiesc.

Interpretarea rezultatelor examenului microbiologic:

Se consideră corespunzătoare din punct de vedere microbiologic conservele care nu au suferit modificări exterioare( bombaj sau scurgere de conţinut) după termostatare şi care îndeplinesc următoarele condiţii:

- conţinutul nu prezintă modificări de miros sau aspect, determinate de o activitate microbiană;

- la examenul microscopic se observă, în medie, 10 sau mai mult de 10, dar mai puţin de 30 microorganisme pe un câmp microscopic, iar mediile de cultură însămânţate rămân sterile.

În cazul  conservelor  de  vegetale  sau  mixte (carne  şi vegetale) se consideră  corespunzătoare  şi acelea  în care  s-au  pus  în  evidenţă bacterii  aerobe  sporulate.

Se  consideră  necorespunzătoare  din  punct  de  vedere microbiologic  conservele la  care,  în  urma  termostatării apar modificări  exterioare  (bombaj  sau  scurgere de  conţinut),  iar conţinutul  prezintă modificări de miros sau  aspect,  determinate  de o

activitate  rnicrobiană, precum şi cele la  care s-a pus în  evidenţă toxina  botulinică.

Tot  necorespunzătoare  se consideră  şi  conservele  care nu prezintă modificări  sau  scurgeri  de conţinut  pe timpul termostatării ori  modificări  de  rniros  sau aspect  determinate  de  o  activitate microbiană,  la care  însă,  se  constată:

-  în  mediile de  cultură  însămânţate a  crescut  floră  microbiană nesporulată;

-  la examenul  microscopic  se  observă,  în medie,  mai mult de l0 dar mai puţin  de 30 microorganisme  pe un câmp  microscopic,  iar în  mediile  de  cultură  însămânţate  apar  semne de  creştere microbiană;

-  la examenul  microscopic  se observă în  rnedie  mai mult  de 30 microorganisme  pe  un câmp  microscopic.

În  cazul conservelor  de  legume  sau mixte, termostatate  la 55°C în cazul  conservelor  de  vegetale  sau  mixte (carne  şi vegetale) se consideră  necorespunzătoare  cele care deşi nu  prezintă modificări  exterioare,  au conţinutul acidifiat (proba cu purpur de bromcrezol  pozitivă).

Examenul organoleptic

Se  referă  la aprecierea  aspectului,  a consistenţei,  a culorii, a mirosului  şi  a gustului.  Caracterele  organoleptice  ale  conservelor  din carne  sunt  prezentate  în tabelul

Tabelul...: Caracterele  organoleptice  ale  conservelor  de carne

| Criteriul de apreciere | Caractere normale | Caractere anormale |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Aspectul conţinutului | Conţinut cu aspect specific sortimentului, umple în întregime | Conţinut cu aspect nespecific, cu spumă, cu |
| 0 | 1 | 2 |
|  | cutia: fără spumă, fără goluri de aer, fără îmbrunire puternică( consecinţa suprasterilizării), fără aderenţe (lipire) la tablă. Bucăţile de carne sau legume îşi păstrează forma la scoaterea din cutie. Lichidul de acoperire ( suc, ulei, sos) fără sfărâmături abundente de carne . Fără Impurităţi sau formaţii de natură parazitară. | goluri de aer, cu impurităţi. Lichidul de acoperire(suc, ulei, sos) tulbure, cu flocoane în suspensie, filant, cu numeroase sfărâmături de carne şi legume; nu-şi păsrtează forma. |
| Consistenţa | Conţinutul cu consistenţă normală. Bucăţile de carne şi legume îşi păstrează forma şi structura specifică pentru carnea şi legumele fierte. Conservele cu conţinutul sub formă de pastă trebuie să aibă consistenţa uniformă, fără goluri de aer sau exudare abundentă de lichid apos. | Conţinutul cu consistenţă pronunţat înmuiată sau transformat în masă neuniformă, cu aspect de magmă. Alteori carnea sau legumele tari, insuficient pătrunse de căldură . lichidul de acoperire tulbure, floconos sau filant, cu sediment abindent. |
| Culoarea conţinutului | Naturală, specifică pentru carnea sau legumele fierte. La conservele cu adaos de nitriţi, culoarea cărnii eroz-roşietică specifică | Culoarea modificată, cenuşie murdară sau cu nuanţă verzuie. Uneori culoarea brună intensificată ca o consecinţă a suprasterilizării, alteori culoarea galbenă de oxidare. |
| Mirosul şi gustul | Caracteristice, plăcute, specifice sortimentului. | Modificate: de putrefacţie, fermentaţie, rânced, amar, etc. |

Determinarea  conţinutului  de  carne  şi grăsime:

Recipientele  curăţate  bine  la exterior  şi  cântărite  cu precizie de 1 g se  încălzesc  timp  de  30  minute  într-o  baie  de apă care fierbe. După acest  interval  de  timp se scoate  recipientul, se fac două deschideri mici în capac, astfel încât să permită scurgerea sucului, dar să rămână bucăţile  de carne.

Sucul se trece  într-un cilindru gradat,  curat şi   uscat.  Se cântăreşte cutia împreună cu bucăţile de carne, se goleşte  întreg conţinutul, iar cutia se spală bine, se usucă şi se

Cântăreşte goală.  Se face diferenţa dintre masa cutiei goale şi a celei pline. Cilindrul cu suc se lasă circa 10 minute în vederea separării  grăsimii, după care se citeşte volumul grăsimii.

Examenul chimic

Se  referă la  aprecierea gradului  de prospeţime şi  la determinarea  unor constante fizico-chimice. Pentru  aprecierea . prospeţimii se determină  azotul uşor hidrolizabil (NH3)  după  tehnica descrisă  la  carne. Trebiue să se ţină seama că pH-ul este mai crescut, iar azotul uşor hidrolizabil creşte în timpul sterilizării conservelor de 2.73 ori la carnea de vită şi de 3,54 ori  la carnea de porc. Limitele maxime admise pentru azotul uşor hidrolizabil sunt de 50 mg% pentru conservele din carne de porc şi de 55 mg% pentru  cele  de vită.

Fizico-chimic se determină cantitatea de clorură de sodiu, după  tehnica  descrisă la

preparatele  de carne  în membrane. Determinarea  se   poate  face din suc din carne  sau  din suc şi carne. Cantitatea de clorură de sodiu variază între 1,2- 2 g% . Plumbul  se determină prin metoda cu ditizonă, care este obligatorie în caz de litigiu,  iar staniul  prin

extracţie cu  toluen după  tehnicile standardizate.

Examenul cutiei goale

În  conservele normale,  la interiorul  recipientului, stratul  de staniu  este continuu,  fără marmorare  puternică (se mai admit  zone violacee sau albăstrui de marmorare moderată,fără puncte, pete sau zone de corodare, sulfură de fier ). Stratul de  lac este uniform  şi continuu  pe  toată  suprafaţa interioară, aderent la tablă,  nepătat. Fără exudarea  pastei  de cauciuc  la nivelul falţului,  fără particole  de aliaj de  lipit  la  interiorul  cutiei.

La  conservele  cu  conţinut modificat se observă corodarea tablei (puncte sau  pete negre de  sulfură  de  fier).  Lacul  este discontinuu,  neaderent  la  tablă,  pătat.  Apare exudarea  pastei de cauciuc  din falţuri,  particole  de  aliaj de  lipit la  interiorul  cutiei, etc.

În  general  se resping  din  consum  conservele  care prezintă următoarele  defecţiuni:

-conservele  în cutii ruginite  la exterior  sau  cu pete  pe suprafaţa  interioară,  în afară  de slaba  marmorare  amintită;

-  conserve  neetanşate,  scurse,  bombate,  deformate  (care  prezintă bombaj  biologic);

-  conservele  la  care examenul bacteriologic  evidenţiază  forme vegetative,  spori  sau  toxine  ale  unor  germeni  patogeni,  precum şi microorganisme  care  produc  alterarea  conţinutului.

Principalele  tipuri de  conserve  de  carne  fabricate în România

Tabelul      : Principalele  conserve  fabricate  în România  (în ordine alfabetică)

(după  Eladi,  A. şi col. 1988)

| Denumirea produsului | Caracteristici organoleptice | Caracteristici fizico-chimice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Afumături cu varză | Cutii a 450 g cu câte o felie de salam şi o felie de costiţă, un strat de varză | Carne min. 35%,, din care: l2 costiţă afumată, |
| 0 | 1 | 2 |
|  | tăiat în fâşii de cca. 2 mm lăţime; o pereche de cremvurşti, un strat de varză; apoi o felie de salam şi una de costiţă. Gust acrişor, picant. | 12% salam vânătoresc, 11% cremvurşti; NaCl max.2%. |
| Aperitiv | Pastă compactă de culoare roză, cu bucăţele mici de slănină pe secţiune; gust specific. | NaCl max. 2.5%,. azotiţi (NO2) max.7 mg% |
| Aperitiv Cibin |  | Umiditate max. 65%, grăsime l5%, azotiţi (NO2) max.7 mg.% |
| Aperitiv "turist'' | Masă de carne legată, de culoare roză, cu bucăţi de limbă şi slănină; scoasă din cutie se prezintă ca o bucată întreagă. Se admite un mic depozit de grăsime, puţin suc de carne şi mici pete negre provenind din condimente. | NaCl max. 1.5%,. azotiţi (NO2) max.7 mg% |
| Ardei umpluţi cu carne de mânzat (dietetic) | 2 buc. ardei umpluţî cu carne fiartă şi orez, într-un sos subţire de tomate, sosul este brun-roşcat; gust dulceag, caracteristic mâncării de regim, puţin sărat. Se etichetează "produs dietetic". Indicaţii: hepatită cronică, colecistită. | Ardei umpluţi min. 35%. NaCl 1,5-2% |
| Carne de oaie în suc propriu | La 10°C: masă compactă formată din bucăţi de carne cu aspic gelificat aproape clar, având la suprafaţă un strat de grăsime. La 40°C: bucăţi de carne de cca. 30 g în suc de culoare cenuşie-gălbuie; se admite să conţină cca.10% fărâmituri de carne; culoare de carne fiartă, consistenţa cărnii fierte, fasciculele musculare să nu fie distruse; gustul cărnii de oaie fiartă | Carne +grăsime min. 65%, NaCl max. 2% |
| Carne de mânzat în sos de legume (dietetic) | Bucăţi uniforme de carne de mânzat, bine fierte, înglobate într-un sos consistent de legume; sosul de culoare brună deschisă; gust şi aromă de zarzavat, uşor sărat. Pe etichetă are înscris; produs dietetic; indicat în : hepatită cronică, colecistită. | Carne de mânzat min. 30%, NaCl max. 1,5-2% |
| Carne de mânzat în sos de tomate (dietetic) | Bucăţi uniforme de carne de mânzat, bine fiartă şi rondele de morcov şi pătrunjel groase de cca. 13 mm într-un sos de tomate; sosul de culoare roşie închisă; gust caracteristic mâncării de | Carne de mânzat min. 30%, NaCl max. 1,5-2% |
| 0 | 1 | 2 |
|  | regim, uşor sărat. |  |
| Carne de porc cu fasole boabe | Bucăţi de carne de cca. 30 g. de culoarea cărnii fierte, fasolea cu boabe fierte neatacate de insecte, albă, uni- formă, admiţându-se boabe colorate max. l0% şi max. 20% crăpate, sosul galben sau galben cu nuanţe deschise; consistentă, în stare caldă conţinutul întins pe o suprafaţă plană se separă de sos. | Carne+ grăsime min. 31% din care: grăsime max. 10%. Aciditate max. În acid lactic 0,5%; NaCl 1,2-2%. |
| Carne de porc cu orez | Bucăţi de carne fiartă cu orezul întreg, fiert, în sos de culoare brună-roşcată, gust picant. | NaCl rnax. 1,5 -2% |
| Carne de porc în sos alb (dietetic) | Felii de carne slabă deporc (fără slănină), cuburi de morcovi cu laturile de 4 - 5 mm înglobate într-un sos omogen, consistent, de culoare albă- gălbuie, fără cocoloaşe; gust şi miros caracteristice mâncării de regim; eticheta: produs dietetic indicat în gastrită cronică şi boala ulceroasă. | Carne min. 38%, NaCl max. 1% |
| Carne de porc în suc propriu | La rece (10°C): masă compactă for- mată din bucăţi de carne în suc geli- ficat, aproape clar, având la suprafaţă un strat de grăsime. La cald (40°C): bucăţi de carne de cca. 30 g în suc de culoare cenuşie-gălbuie se admit max. l0% fărâmituri de carne; culoarea cărnii fierte, fasciculele musculare nu trebuie să fie distruse. | Carne + grăsime min. 55%,NaCl 1.5 - 2% |
| Carne de vită în suc propriu | La rece (10°C): ): masă compactă for- mată din bucăţi de carne în suc geli- ficat, aproape clar, cu un strat de grăsime la suprafaţă. La cald (40°C): bucăţi de carne de cca. 30 g în suc de culoare cenuşie-gălbuie se admit max. l0% fărâmituri de carne; culoare specifică de carne fiartă,cu fasciculele musculare nedistruse. | Carne + grăsime min. 65% din care: grăsime max. 15% ,NaCl 1.5 - 2% |
| Caş de ficat | Pastă compactă, consistentă, de culoare cafenie, gust caracteristic de picant şi condimente. | NaCl max.2%, nitriţi la 100g produs-max. 7mg |
| 0 | 1 | 2 |
| Costiţă cu fasole | Costiţă de porc tăiată în bucăţi de cca. 3 cm grosime, culoarea costiţei afumate şi fierte; boabe de fasole albe, întregi bine fierte, uniforme, cu max. 15% boabe de alte culori;sosul gălbui sau cărămiziu. | Costiţă min 10%, NaCl 1-2%, aciditate în acid acetic 0-4% |
| Cotlet de porc în sos de ciuperci | Două antricoate de porc cu os, într-un sos subţire de tomate de culoare roşcată, cu ciuperci tăiate în cuburi. | Carne min. 60%, NaCl max. 2%, nitrit (NO2) max. 7mg/100g produs. |
| Friptură de iepure | Bucăţi întregi de carne de iepure, fără oase, în sos consistent de culoare brună-roşcată. | NaCl max.2% |
| Haşe din carne de gâscă | Tocătură de carne cu fibre de carne rupte şi cu bucăţi de cca. 1mm de culoare gălbuie. | NaCl max.2% |
| Haşe din carne de porc, pate de ficat | Pastă uniformă, granulată pentru haşeu, alifioasă pentru pateu, de culoare roză-gălbuie până la cafeniu. | NaCl max.2%, azotiţi (NO2) max. 7mg/100g produs |
| Haşe "Târnava" | Tocătură de carne obţinută prin ruperea fibrelor şi cu bucăţi de carne de cca. 10-13 mm, de culoare cafenie deschisă; poate avea un strat de 2 - 3 mm grăsime topită. | NaCl max.2,5 %. |
| Iepure în sos alb | Bucăţi întregi de carne de iepure fără oase, de culoare roşietică, înglobate într-un sos de culoare albă-cenuşie. | NaCl max.2%. |
| Iepure cu măsline | Bucăţi întregi de carne de iepure fără oase, de culoare roşietică, înglobate în sos , cu aspect caracteristic, cu consistenţă specifică, de culoare brună şi cu măsline bine fierte. | Carne + grăsime min. 40%, NaCl max. 2% |
| Limbă de vită în aspic | Felii de limbă întregi de culoare roşietică închisă , cu aspic clar de culoare gălbuie (nefluidificat la 10°C). | Limba min. 50%; NaCl max.2,5 % nitriţi (NO2) max. 7mg/100g produs. |
| Limbă în sos de roşii | Limbă de vită sau porc tăiată în felii subţiri de 3 - 5 cm sau limbă de porc întreagă sau bucăţi. Sosul de culoare brună-roşcată, fără particole de ceapă. | Limbă + grăsime min. 40%; NaCl max.2%, nitriţi (NO2) max. 7 mg/100g produs. |
| Luncheon meat | Masă de carne, culoare roză, consis-tenţa salamului ce se taie în felii, fără goluri mari pe secţiune. | Umiditate max. 65%, grăsime max. 15%, nitriţi (NO2) max.7mg/100g produs. |
| Măruntaie de pasăre în sos 0 | Bucăţi de carne cu os, gâturi, aripi, organe şi piele provenite de la curăţirea carcaselor: sosul brun, cu un strat de 1 | Carne cu os+ grăsime min. 45% , din care grăsime max.12%; NaCl 2%. 2 |
|  | grăsime la suprafaţă. |  |
| Măruntaie de porc în sos de vin | Măruntaie bine fierte, tăiate în felii subţiri în formă de tăieţei, introduse în sos de vin şi bulion: sosul brun-roşcat. | Măruntaie min. 45%, NaCl 2%. |
| Musaca cu pireu de cartofi (dietetic) | Strat de tocătură de carne şi legume, tocate de numai 3mm, de culoare brună-roşcată, acoperit cu un strat de pireu de cartofi de culoarc albă-cenuşie; gust şi miros caracteristice mâncăru- rilor de regim, cu aromă de zarzavat. Indicaţii scrise pe etichetă: gastrită cronică, boală ulceroasă, colecistită, hepatită, hipertensiune, nefrită cronică. | Tocătură de carne cu legume min. 48%; NaCl l%; proteine l5%. |
| Pastă de carne cu ficat | Bloc de culoare roză, caracteristică pentru carnea conservată, carne de porc tocată în bucăţi de 2 - 5 mm, gust plăcut de ficat de porc. | Azotiţi (NO2) max. 7 mg%, NaCl 2 - 4,5%, grăsime max.30%. |
| Pastă din carne de pasăre | Pastă uniformă, granulată, de culoare cafenie, grăsimea sub formă topită sau de menisc. | NaCl max.2,5%; nitrat 20 mg/100 de produs |
| Pastă din carne de porc | Pastă alifioasă moale, de culoare cafenie, cu gust de condimente. | NaCl max.2%; nitrit max. 7 mg/100 de produs |
| Pastă de şuncă | Pastă de carne cu consistenţă moale, de culoare roză, gust şi miros de şuncă fiartă şi condimente. | NaCl max.2%; nitrit max. 7 mg/100 de produs |
| Pastă de ficat de gâscă | Pastă alifioasă, uniformă, fin granulată, de culoare roză-gălbuie; la deschiderea cutiei, pasta poate fi învelită în grăsime topită, gust şi miros caracteristice. | NaCl max.2%. |
| Papricaş de carne | Bucăţi de carne de vită sau porc întregi cu latura de cca. 3 cm, bine fierte, în sos consistent de culoare brună-roşcată, fără fragmente de os sau alte corpuri străine; gust şi miros picante cu aromă de carne gătită. | Carne+ slănină 50%, NaCl max.2%. |
| Papricaş cu carne de iepure | Bucăţi întregi de carne de iepure bine fierte, fără oase, în sos de culoare brună-roşcată. | NaCl max.2%. |
| Pate "Alpin" | Pastă uniformă, alifioasă, de culoare brună-deschisă spre roşcată, până la cenuşie. | NaCl 2,5%, azotiţi (NO2) max. 7mg % |
| Pate "Bucegi" | Pastă uniformă, alifioasă, de culoare roză-gălbuie până la cenuşie. | NaCl 2%, azotiţi (NO2) max. 7mg % |
| Pate "Carpatin" | Pastă uniformă, alifioasă, de culoare | NaCl 2,2%, azotiţi (NO2) |
| 0 | 1 | 2 |
|  | brună-deschisă. | max. 7mg % |
| Pate cu ciuperci Pate cu măsline | Pastă uniformă, alifioasă, cu bucăţi de ciuperci (măsline) de cca. 5 mm, de culoare roză până la brună-deschisă (ciuperci), sau brună-deschisă până la cenuşie (măsline) | NaCl 2%, azotiţi (NO2) max. 7mg % |
| Pate de iepure | Pastă uniformă, alifioasă, de culoare roză-gălbuie până la cenuşie | NaCl 2%, azotiţi (NO2) max. 7mg % |
| Pate "Mediaş" | Bloc de pastă de carne de porc, tocată grosier, de culoare roză, cu puţină grăsime topită separată la exterior. | NaCl 2%, azotiţi (NO2) max. 7mg % |
| Pate special de carne de porc | Pastă de carne, cu consistenţă moale, de culoare cafenie deschisă. | NaCl 2%. |
| Pate "Salco" | Pastă uniformă, alifioasă, cu o peliculă subţire de gelatină, de culoare roză pală până la cenuşie. | NaCl 2%, azotiţi (NO2) max. 7mg % |
| Pate "Timiş" | Pastă uniformă, de culoare roză-gălbuie până la cafenie deschisă. |  |
| Perişoare din carne de mânzat în sos de legume (dietetic) | 13 buc. Perişoare de cca. 15 g. bine fierte, în sos consistent de legume. Sosul de culoare brună deschisă: con- sistenţa perişoarelor este pufoasă. Pe etichetă: "produs dietetic" indicat pentru hepatită cronică, colecistită. | Perişoare min. 41%, NaCl max. 1%. |
| Perişoare în sos alb (dietetic) | l0 buc. perişoare de cca. 15 g bucata, bine fierte, înglobate în sos omogen, consistent, de culoare albă-gălbuie fără cocoloaşe; marcat cu textul: "pro- dus dietetic" indicat pentru gastrită cronică, boală ulceroasă. | Perişoare min. 40%, NaCl max. 1%. |
| Pireuri din carne de găină cu dife- rite adaosuri | Pastă sub formă de pireu, omogenă, de culoare caracteristică pentru carnea de găină fiartă, în amestec cu adaosul respectiv; consistenţă semifluidă; gust şi miros caracteristice materialelor auxiliare (cartofi, morcovi, mere, păstârnac şi pătrunjel, ceapă,. pastă de tomate, zeamil); pe etichetă are impri- mat textul: "Produs pentru alimentarea copiilor de la vârsta de 6 luni". | NaCl în cazul cartofilor, morcovilor, legumelor şi orezului max. 1% şi 0,7% în cazul merelor; S.U. min. 11% |
| Pireuri din carne de mânzat cu diferite adaosuri 0 | Pastă sub formă de pireu, omogenă, de culoare caracteristică cărnii de mânzat fiartă, în amestec cu adaosul respectiv consistenţă semifluidă; gust şi miros caracteristice materialelor prime şi 1 | NaCl în cazul cartofilor, legumelor şi prazului max. l%, şi 0,7% în cazul merelor. S.U.min. 11% 2 |
|  | auxiliare (cartofi, morcov, ţelină, mere, orez, ceapă, etc.). |  |
| Pireu de jumări cu fasole | Pastă de jumări şi fasole ce-şi păstrează forma la scoaterea din cutie, uniform amestecată, alifioasă, de culoare albă-gălbuie. | NaCl max. l-2%. |
| Pui în aspic | Un pui întreg, fără cap şi picioare, într-un bloc de aspic clar, de culoare gălbuie (nefluidificat la l0°C). | Carne de pui cu os min. 45%; NaCl max.2% |
| Rasol din carne de vită | Felii de carne fiartă, întregi ,în supă limpede, fără fragmente de os sau alte corpuri străine; o bucată de morcov fiert. | Carne min. 25%; NaCl max.2% |
| Raţă cu fasole; cu varză; cu măsline; cu castraveţi. | Bucăţi de carne cu os provenind din pulpă, spinare, gât, piept, aripă, organe; fasolea din acelaşi soi, bine fiartă;sosul de culoare brună-roşcată; varza tocată fin, bine fiartă; sosul de culoare brună-roşcată; măsline întregi, bine fierte, sosul brun roşcat. | Carne cu os + organe + grăsime min. 40%; NaCl max.2% |
| Rinichi în sos (vită, porc) | Bucăţi de rinichi tăiate cât mai regulat, în sos de culoare brună-roşcată. | Rinichi+ grăsime min. 40%; NaCl max.1,5% |
| Rinichi de porc în sos cu măsline | Rinichi tăiaţi în bucăţi cât mai egale; sosul de culoare brună-roşcată; măslinele întregi. | Rinichi+ grăsime min. 40%; NaCl max.1,5% |
| Salată bitten | Felii de carne de vită cu grosimea de cca. 6-8 mm , bine fierte în supă de culoare gălbuie. | Carne fiartă min. 50%; NaCl max.3% |
| Sarmale cu mămăliguţă | Un strat de mămăliguţă, 6 sarmale aşezate circular în lungul cutiei, o bucată de costiţă, varză tocată şi sos. | Carnea din sarmale, costiţă şi grăsime min. 25%; NaCl max.2% |
| Specialitate din carne de vită | Bucăţi de carne de culoare roşie-închisă, în alternanţă cu aspic şi şorici sau tendoane tocate. | NaCl max.2%; nitriţi (NO2) max.7mg/100 de produs |
| Specialitate din carne de vită în ulei | Cuburi de carne fiartă, de cca. 1cm, întregi (fără flaxuri, tendoane, ganglioni) în ulei, fără fragmente de os. | Carne min. 68%; NaCl max.2% |
| Stewed steak | Bucăţi de carne de cca. 3 cm înglobate într-un sos (caramel) semivâscos atunci când produsul este bine încălzit. | Carne+ grăsime min. 36%; NaCl max.2,2% |
| Şuncă în aspic | La 10°C şunca păstrează forma ambalajului, cu aspicul edificat, pe secţiune are o culoare roză până la roz- roşie , aspicul clar, gălbui până la slab portocaliu, consistenţa cărnii fierte, | Carne+ grăsime min. 55%; NaCl max.3%; azotiţi (NO2) max. 7mg % |
| 0 | 1 | 2 |
|  | fragedă la masticaţie ; felii de 3mm; nu trebiue să se sfărâme. |  |
| Tocăniţă din carne de oaie | Bucăţi de carne întregi cu laturile de cca. 3 cm, bine fierte, cu sos consistent de culoare brună-roşcată, cu un strat de grăsime la suprafaţă, fără fragmente de os. | Carne+ grăsime min. 66%; NaCl max.2% |

DEFECTELE  CONSERVELOR  DE CARNE

Principalele  defecte  care pot  fi  întâlnite la  conservele  din carne  sunt  următoarele:

Marmorarea  interiorului cutiilor:

Defectul  apare  la  conservele cu  un  conţinut  ridicat  de proteine bogate în  aminoacizi  cu  sulf,  care eliberează  hidrogen sulfurat  (H2S),  iar acesta,  la rândul său,  reacţionează  cu staniul  sau fierul, formându-se  sulfură de staniu  (culoare  cenuşie)  sau  sulfura  de fier  (culoare neagră).  Intensitatea  marmorării  este dependentă de: durata  de sterilizare,  pH-ul compoziţiei,  calitatea  tablei  la interior  şi mai  ales de  temperatura  de  sterilizare. Marmorarea poate apărea chiar sub lacul de protecţie,  atunci când calitatea  acestuia  nu este satisfăcătoare.

Înmuierea  excesivă  a  ţesuturilor:

Defectul se  manifestă  prin dezintegrarea  ţesutului muscular  şi prin degradarea  avansată  a colagenului  în  gelatoze  negelificabile  la temperaturi sub  20°C.  Cauza defectului este suprasterilizarea  sau răcirea  prea lentă a conservelor  după sterilizare, mai  ales  în  cazul celor  la care  transmiterea  căldurii  se  face  prin conductibilitate.

Modificarea  gustului, mirosului  şi  culorii conţinutului:

Aceste  modificări  pot  fi consecinţa:

-  formării  sulfurii  de  fier  care  trece  în  produs modificându-i acestuia  culoarea  şi  dându-i un gust  metalic;

-  decolorării  enzimatice a  clorofilei  şi  îmbrunării  enzimatice, datorită acţiunii poli-fenoloxidazelor;  aceste  modificări au loc la conservele  mixte, dacă  legumele  nu au fost opărite  înainte de introducerea  lor  în recipiente;

-  reacţiilor de tip Maillard, care sunt dependente de temperatura de sterilizare, de pH-ul conservei şi de conţinutul de umiditate al acesteia.

Bombajul fizic sau aparent:

Acest defect poate fi consecinţa umplerii excesive a cutiilor, folosirii unor capace confecţionate din tablă prea subţire sau prea elastică, acumulării de gaze în ţesuturile produsului datorită fermentării anterioare sterilizării conservelor sau trecerii gazelor din ţesuturile vegetale în cutie şi acumulării lor sub capac în timpul sterilizării (defectul apare la conservele mixte la care s-au folosit fegume în faza incipientă de fermentare sau insuficient opărite), îngheţării conţinutului (bombaj rece), măririi tensiunii gazelor din recipient ca urmare a transportului şi păstrării conservelor în zone cu climă caldă, nerealizării în interiorul cutiei a unui vid suficient (200- 300 mm Hg), datorită introducerii conţinutului sub temperatura prescrisă, atunci când nu se folosesc maşini de închis sub vid.

Acest tip de bombaj nu se accentuează la termostatare şi depozitare, iar la verificarea bacteriologică a conţinutului nu sunt puşi în evidenţă germeni vii.

Bombajul chimic (bombaj de hidrogen):

Acest defect este foarte rar şi se datorează acumulării de H2 ca urmare a fenomenului de coroziune. Paralel cu arcuirea sau bombarea capacelor apare şi un conţinut ridicat de fier şi staniu în produs. Bombajul chimic este influenţat de : porozitatea stratului d cositor şi grosimea acestuia (se recomandă tablă cositorită electrolitic care are o porozitate mai redusă); prezenţa oxigenului în recipient; depozitarea conservelor la temperatură ridicată sau răcirea insuficientă a conservelor după sterilizare.

Bombajul chimic poate fi evitat dacă: închiderea recipientelor are loc sub vid; se folosesc cutii lăcuite; cutiile se răcesc rapid după sterilizare; se evită şocurile mecanice în timpul transportului; se respectă temperatura de depozitare (<20°C).

Alterarea  microbiologică  a  conservelor  sterilizate  comercial:

Alterarea  microbiologică a conservelor  de carne, cu pH> 4,5;  sterilizate  comercial  poate  fi: alterare  incipientă  (alterare  înainte de  sterilizare), alterare datorită  substerilizării,  alterare  datorită neermeticităţii,  alterare  datorită bacteriilor  mezofile,  alterare  datorită bacteriilor  termofile.

Alterarea  incipientă: La  acest  tip  de alterare,  recipientele  după sterilizare  pot  fi în unele  cazuri  uşor  bombate,  conţinutul având un pH mai scăzut decât  cel iniţial. La examenul  microscopic sunt prezente  numeroase  bacterii  care  însă  în subculturi  nu se  dezvoltă  la 37°C şi nici la 50°C, procesul  de sterilizare  propriu-zis  fiind deci satisfăcător,  ceea  ce  înseamnă  că materiile  prime şi auxiliare  au  fost puternic  contaminate  înainte  de  prelucrare  şi  au suferit  un  proces de alterare  incipientă. Acest  tip de  alterare  poate  fi cauzat  şi de o durată mare  de staţionare  între pregătire  şi închidere  sau  între închidere şi sterilizare.

Alterarea datorită substerilizării: În acest  caz  alterarea  are  loc datorită  faptului că  produsul a  fost  insuficient sterilizat,  chiar  în raport cu  bacteriile  rnezofile aerobe  sau anaerobe.  Depinzând  de temperatura  de sterilizare  atinsă, în  subculturi  incubate  la 37°C se pot găsi  bacterii sporogene,  dar mai ales  o  floră  mixtă  de bacterii nesporogene.  Alterarea  poate  implica un singur  recipient  dar  cel mai frecvent  întreaga  încărcătură  a autoclavei.

Alterarea  datorită  neermeticităţii:  Acest  tip de alterare  are  loc după aplicarea  tratamentului  termic,  prin recontaminarea  produsului  cu bacterii  gram-negative:  bacili inofensivi  din punct de vedere  al sănătăţii,  lactobacili, micrococi,  specii de Leuconostoc, enterococi. În subculturi  sunt  depistate  şi  drojdii precum şi mucegaiuri.

Cauzele acestui tip  de  alterare sunt  multiple, putând  fi implicate:  materialele  (tabla)  din  care  sunt  confecţionate recipientele,  defecţiunile  în  confecţionarea  recipienţilor,  închidere defectuoasă,  presiunea prea  mare  în  recipient,  care  depăşeşte presiunea admisă,  manipulările brutale  ale  recipienţilor  după sterilizare.

Alterarea  datorită  bacteriilor  rnezofile: Acest  tip de alterare este datorat  în  special lui  Cl.  Sporogenes, putând  să fie  însă prezentate  şi  alte  bacterii  sporogene mezofile  cum  ar  fi  Cl.Butyricum, Cl. Pasteurianum, CI. Botulinum, A  şi B proteolitic. În cazul acestei  alterări  recipientele  sunt bombate,  pH-ul conţinutului fiind  scăzut,  la  valori  sub  4,8. La  examenul  miocroscopic se depistează  bacterii  sub  formă  de  bastonaşe  sau  de tip clostridial,  cu spori.

În subculturi,  la  37°C, se produce miros putrid. Subcultura trebuie  testată şi pentru  toxina botulinică. Acest gen  de alterare  este datorat  unui tratament  termic insuficient

în raport cu Cl. Sporogenes,  care  revifiază  (germinează)  în  formă  vegetativă în  condiţii  de temperatură  favorabilă  (păstrarea conservelor   la  temperaturi > 25°C).

În  cazul  unor  recipiente  insuficient  exhaustate (fără eliminarea aerului)  pot  supravieţui  şi  sporii  bacteriilor  aerobe rnezofile,  spori  care  în condiţii  favorabile  trec  în forme vegetative  ce pot  produce   alterarea.  Astfel B.  Subtilis, şi B.  Coagulans pot produce alterare  fără  bombaj în  timp ce B. Polymixa  şi B. Macerans  porduc alterarea  cu bombaj.

Conservele  alterate  de către  bacteriile mezofile sporogene prezintă adesea  aspect  normal, uneori depistându-se  miros de acru sau  medicinal.  Produsul  are  pH mai  scăzut  faţă  de  pH-ul iniţial.  La examen  microscopic  se  pun  în evidenţă  bastonaşe  cu

grosimea  de  0,5-1µ şi cu  lungimea  de 2,5  - 5 µ. În subculturi  se  dezvoltă bacteriile amintite cu  formare de  peliculă şi  gaze, în  funcţie  de specia implicată.

Cauzele  care conduc  la alterarea  cu bacterii mezofile sunt  următoarele:  autoclavă neaerisită,  atunci  când  sterilizarea  se  face  în abur;  acumulare  mare  de  condens  la partea  inferioară  a autoclavei, la sterilizarea  în  abur; produse  cu un conţinut  redus  de umiditate sau  produse  la care  transmiterea  căldurii  se face prin conductibilitate ; produse la  care  faza  lichidă  suferă schimbare de  fază  în  timpul sterilizări   (  gelatini-  zarea  amidonului,  etc.  ).

Alterarea  datorită  bacteriilor  termofile: Bacteriile termofile au optimul de creştere  la 55°C. Bacteriile  termofile pot produce  trei tipuri de alterare:

-  Alterare plană  (flat-sour),  produsă de Bacillus  stearo-termophilus, care este aerob sau facultativ anaerob,  gram negativ. PH-ul produsului  scade  cu  1  -  1,5  unităţi,  dar  rămâne  la o valoare  mai mare de  5,3  (deci  formează  acizi  din  glucide). La examenul microscopic  (frotiu)  germenii  apar  sub  formă  de bastonaşe rotunjite  la capete,  granulate,  în majoritate  izolate  sau  în perechi şi grupuri  de 3 - 4 celule,  cu dimensiuni  de  0,8 x 3,5µ  de  regulă fără  spori.  În cazul  în care  prezintă spori,  aceştia  sunt  localizaţi polar şi  au dimensiuni de  1  -  1,5 µ.  Germenii se dezvoltă moderat  pe mediu cu agar  la 55 - 60°C  şi  formează după 24-48 de  ore  colonii de  formă circulară,  cu Ø 2 mm.  În centrul  coloniei se observă  o pată  albă-opacă, înconjurată  de inele concentrice.

Subculturile  viabile  la 55°C,  atunci  când  sunt  inoculate  în mediu peptonă - Mn-agar,  sporulează  în intervalul 24  - 48 ore;

-  Alterarea  produsă  de  Cl.  Thermossacharoliticum  care  se caracterizează  prin  degajare mare  de  gaze, în  special H2, conservele  fiind  putemic bombate.  Conţinutul  are un  gust acru, pH-ul produsului  fiind în general  mai scăzut  decât  cel  iniţial.  La

examenul microscopic se observă  bastonaşe  lungi, granulate.Sporii  pot  fi puşi  în evidenţă numai  prin microscopie  în contrast de  fază.  Prezenţa  lor  poate  fi  însă  verificată  în  subculturi  după câteva  zile  de  incubare  la 55°C.

-  Alterarea  sulfurată  care  este  produsă  de  Disulfotomaculum nigrificans (Cl. Nigrificans). Conservele  nu sunt bombate,  însă conţinutul  este  înegrit şi are  rniros  de H2S.  Se  alterează  în special  conservele  cu pH > 5,2. La examenul  microscopic  sunt

puse în evidenţă  bacterii sub  formă de  bastonaşe,  de obicei  fără  spori.

În  general,  alterarea  cauzată  de bacteriile termofile poate  fi consecinţa:  răcirii  nesatisfăcătoare  după  sterilizare; depozitării conservelor  la temperaturi  prea  ridicate.

Alterarea  fără  bombaj:

Caracteristic pentru acest tip de alterare este faptul că proclusul  deşi este  puternic acidifiat,  recipientul  nu  prezintă  totuşi bombaj,ceea ce   face imposibilă separarea  conservelor alterate de cele  nealterate,  atunci când recipientele  sunt  confecţionate din tablă,deoarece  nu se  poate  vedea eventuala  modificare a conţinutului.

Acest  tip de alterare  este  tot o consecinţă a substerilizării sau a  unui  barem  de  sterilizare care  nu  a  luat  în  considerare microorganismul  cel mai  termorezistent din produsul  respectiv (B.Stearotermophilus).

Pentru a evita  substerilizarea, în  condiţiile  unui  barem de sterilizare  ştiinţific  stabilit, este necesar  să  se  verifice în  primul  rând condiţiile  tehnice  de  lucru, respectarea   regimului termic-fixat pentru sterilizare. În  această  direcţie se va verifica aparatura  de măsură şi control. Dacă sterilizarea  se  face în  abur, se va verifica în prealabil dacă s-a  asigurat  eliminarea  aerului din corpul de sterilizare,  întrucât prezenţa  acestuia  produce o  distribuţie  neuniformă a  temperaturii, creând  condiţiile  unei substerilizări. Din  aceleaşi  considerente  se recomandă ca nivelul apei din autoclavă atunci când  sterilizarea  se face cu  contrapresiune de  aer, să  depăşească  ultimul  rând de recipiente, astfel încât, în  spaţiul amestecului de vapori  şi  aer al autoclavei  să nu existe  recipiente.

În  cazul  sterilizării  în  apă, fără  contrapresiune de aer este necesară  eliminarea  copletă a aerului, pentru  ca  citirile la  termometru şi manometru  să se  coreleze.

Coroziunea  recipienţilor:

Prin  coroziune se înţelege  distrugerea materialelor datorită reacţiilor  fizico-chimice,  electrochimice şi  microbiologice.

Coroziunea fizico-chimică: Afectează atât metalele cât  şi nemetalele  (materialele  plastice). În  cazul cutiilor  de  conserve , coroziunea  fizico-chimică constă  în ruginirea

acestora  la exterior,  în acele  puncte  unde  există pori în stratul de cositor,  care  pun  tabla  de oţel  în contact  cu mediul  exterior  agresiv.

La  temperatura  ambiantă formarea  ruginii are  loc în  trepte, formându-se  rugină  albă  Fe(OH)2,  rugină  brună  Fe2O3(H2O)  şi rugină  neagră  Fe3O4.

Coroziunea  electrochimică:  Cauza principală  a  coroziunii  electrochimice  constă  în formarea  unor  pile galvanice  locale.

În  cazul tablei cositorite,  din  cauza  prezenţei  unor pori  în stratul  de cositor,  fierul vine în contact  cu conţinutul  conservei  şi  ia naştere  elementul  galvanic  Fe - Sn, staniul  devenind  anod  şi  fierul catod.  Staniul fiind  anod  trece  în  soluţie,  iar  la nivelul porilor se formează hidrogen  gazos  (H2). Coroziunea  în  acest  caz este  lentă.

Faptul  că staniul  este  catod  se  datorează  unei  schimbări de  polaritate. Schimbarea  de  polaritate  este  determinată  de  faptul  că supratensiunea  hidrogenului  faţă  de staniu  este  mai  rnare  decât  faţă de  fier. iar majoritatea  acizilor din alimente  leagă,  staniul  sub  formă de  ioni complecşi,  producând  prin aceasta  o sărăcire  a electrolitului în  ioni de  staniu.

Datorită  prezenţei  oxigenului  în  recipient, supratensiunea hidrogenului  faţă de  staniu este anulată,  deoarece  imediat după descărcarea  electrică  a  ionilor de hidrogen,  hirogenul  atomic  rezultat reacţionează  cu oxigenul.

Prin acest  proces  chimic se  produce  o inversare  a polarităţii elementului  galvanic,  staniul  devenind  catod  şi  fierul anod.  În aceste condiţii fierul  trece  în  soluţie,  coroziunea putând  conduce la perforarea  tablei cositorite.

Factorii care influenţează  intensitatea  şi  viteza coroziunii recipientelor  din tablă  cositorită  sunt  următorii:

-  valoarea pH-ului:  Coroziunea decurge rapid  la  pH  4  -  5. Produsele  cu  pH  >  5  nu  provoacă, în  general,  fenomene  de coroziune dacă nu conţin substanţe  care  favorizează  dizolvarea staniului;

-  temperatura  de depozitare:  Cu cât această temperatură este mai ridicată cu atât  viteza  şi  intensitatea  coroziunii  sunt  mai mari;

-  compoziţia  produsului:  Proteinele  inhibă coroziunea,  însă  H2S, nitriţii,  acidul  ascorbic,  NaCl,  hidroxilamina,  peroxizii acţionează  ca  substanţe  acceleratoare  de  coroziune;

-  calitatea  tablei:  Cu cât  porozitatea tablei  cositorite  este  mai mică, cu atât  coroziunea  este mai  lentă  şi  mai  puţin intensă.

Pentru a împiedica ruginirea cutiilor  la exterior este necesar ca imediat după sterilizare şi răcire  să  se facă  ştergerea. Deoarece operaţia de  ştergere necesită  manoperă  multă în  practică  se obişnuieşte să-se  scoată cutiile din  autoclavă,  atunci când  suprafafa lor ajunge   la 55 - 60°C, pentru  a se  realiza  o autoevaporare  a apei când  coşurile cu cutii sunt scoase din autoclavă  şi  introduse  sub  duş de  apă pentru  spălare,  în vederea  păstrării luciului  tablei  la exterior  şi evitării ruginirii.

Acest procedeu este greşit îbtrucât conţinutul recipienţilor rămâne  un  timp  îndelungat la  temperaturi ridicate, cu  toate consecinţele  ce  decurg  de  aici.

Se  recomandă ca răcirea  cutiilor să  se  facă  normal în autoclavă, până ce în  centrul termic al  recipientului  se ajunge la temperaturi sub  35°C,  după care coşurile  cu  recipiente să  se introducă pentru  o perioadă  foarte scurtă într-un bazin cu apă  la 90- 95°C,  în  vederea  încălzirii tablei. În aceste  condiţii, autoevaporarea apei este  asigurată  în  bune condiţiuni, păstrarea  luciului  tablei de asemenea,  iar  ruginirea  exterioară  împiedicată.

Recepţia cărnii materie primă

Tranşarea, dezosarea şi alegerea cărnii

Injectarea cu amestec de

saramură

Maturarea I-a

Malaxarea I-a

Malaxarea a-II-a

Malaxarea a- III-a

Maturarea a-III-a

Pasteurizarea

Verificarea etanşezării

Aşezarea în forme şi presarea

Maturarea aII-a

Umplerea recipientelor, controlul greutăţii nete şi închiderea cutiilor

Ştergerea şi etichetarea cutiilor

Controlul final

Depozitarea

Răcirea şi ungerea cutiilor

CONTROLUL CALITĂȚII SEMICONSERVELOR DE CARNE

Fig. 13   Schema tehnologică de fabricare a semiconservelor de carne

Semiconservele de carne sunt produse de carne ambalate în recipiente metalice, închise ermetic şi supuse unui tratament termic la temperaturi cuprinse între 75-80°C (pasteurizare) ,care asigură distrugerea  florei vegetative.  Necesită  condiţii speciale  de depozitare (0...4°C) şi  se  păstrează  un  timp  de  maximum  9 luni.

Se  fabrică  următoarele sortimente  de semiconserve:

-  semiconserve  de şuncă (pulpă,  spată  cotlet),  prin prelucrarea pieselor  respective  rezultate  la  tranşarea  carcaselor  de  porc;

-  semiconserve  preparate  din carnea  de porc rezultată  la tranşarea şi prelucrarea  semicarcaselor  de porc (Chopped  Pork, Chopped Hamm, Piept afumat, bacon,  Luncheon meat, Mortadella, Roll Pork,  Roll Hamm);

-  semiconserve  de  şuncă  din carne  de  mânzat  la cutie;

-  semiconserve  de cremvurşti  în  cutie (Cremvurşti  în  saramură, Cremvurşti  Vienezi, Franckfurter).

CONTROLUL  TEHNOLOGIEI  DE FABRICARE  A

SEMICONSERVELOR  DIN CARNE

Tehnologia  de  fabricare a  semiconservelor  din  carne  se desfăşoară  după schema  din figura 13.

Recepţia  materiei prime

Materia  primă ce se  utilizează în  tehnologia  semiconservelor din carne  este  alcătuită din carcase  de porc  refrigerate  (temperaturi la os de 2 - 4°C) provenite  de  la porci din rasele  de carne  şi metişii lor cu o greutate  vie de 90 -  120  kg, la care  s-a  respectat  odihna   şi dieta  înainte de sacrificare.  Nu  se admit carcase  ce provin de  la

scroafe  şi vieri de  reproducţie  chiar  dacă sunt  castraţi.  Se  recomandă ca de  la tăiere  să  nu treacă mai mult de 36 de ore  până  la prelucrare.

Carnea  destinată  obţinerii  semiconservelor  din carne  trebuie  să  nu conţină  pesticide,  antibiotice, metale  grele,  etc.

La  recepţia şi aprecierea  calităţii  rnateriei  prime se are în vedere:

- capul  şi extremităţile  carcasei  să  fie cât mai fine,  iar abdomenul cât mai cărnos;

- _slănina trebuie să fie cât mai uniform repartizată pe spate, subţireşi consistentă (3,5-3,8 cm grăsime în  dreptul ultimei coaste). Acest  indicator poartă  denumirea  de S.O.L. (Slight  of Lean);

- şuncile (jambonul) să fie cât mai bine dezvoltate şi cu grăsime puţină  (în greutate  de aproape 10  kg);

- raportul  între carne şi  grăsime  să  fie  în favoarea  cărnii. Indicatorul în  acest sens este suprafaţa  secţiunii muşchiului ,,longisimus dorsi'' (lungul dorsal) făcută în dreptul ultimei coaste  şi  denumită "ochiul muşchiului".  Aceasta  trebuie să fie de formă  eliptică fără  gâtuitură şi  cu o suprafaţă  de25  - 30  cm2.

Tranşarea  carcaselor

Această  operaţie  se  face în  spaţii  cu  temperatura de maximum 10°C. Din tranşarea semicarcaselor de porc rezultă următoarele  piese  anatomice:

- slănina cu şoriciul care sunt dirijate în spaţiul de deşoricare şi mărunţire,  după care  este  trimisă  la  topitorie;

- pieptul  poate  fi  oprit pentru  preoducerea semiconservei  de tipul Slaab  - Bacon  sau  se  trimite la sectorul  de  preparate;

- spata  după  ce a fost dezosată  şi curăţată de  ţesutul  conjunctiv  în exces  este  destinată  preparării  semiconservei Pork shoulden  picnic;

- muşchiul  "lungul  spinal" (Longisims  dorsi)  este curăţat de aponevroza  sidefie,  dimensionat  în funcţie  de  lungimea  cutiei (40 cm) şi este  destinat  fabricării  semiconservelor  Pork  loin sau Canadian style  bacon;

- pulpa  rezultă din  îndepărtarea  oaselor (bazinului, femurul,  tibia), grăsimii  şi şoriciului  până  la ţesutul  muscular. Principalele  piese obţinute  din  pulpă (capacul, fricandoul  nuca  şi  chiulota)  concură la prepararea  semiconservei  Cooked ham;

- carnea  provenită de  la muşchiul  dorsal  şi pulpă   se  alege  pe  culori în  funcţie  de nuanţă. Părţile  mici  rezultate  din fasonarea  pulpei sunt  folosite  pentru  prepararea semiconservei  Chopped  ham.

Din  tranşarea şi fasonarea  întregii  carcase mai  rezultă  porţiuni mici de musculatură  care  constituie  materia  primă  pentru sortimentul  Chopped  pork.

După  dezosare  carnea  poate  prezenta  unele  defecte  (tabelul 50). Nu  se acceptă  carnea  la  care se găsesc: cheaguri  de sânge, leziuni mecanice şi  patologice,  fragmente de  oase, cartilagii şi ligamente,  materii  străine,  bucăţi  de  piele,  păr şi  bulbi  piloşi vizibili, conţinut gastro-intestinal,  porţiuni de buze,  ficat, canale  auditive, zone  colorate  sau  decolorate, ţesut  pulmonar.

Tabelul  50: Defectele  ce  pot apărea  la carnea  dezosată  destinată  fabricării semiconservelor

| Defectul cărnii dezosate | Nesemnificativ | Minor | Major | Grav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prezenţa cheagurilor sanguine | până la 3,5 cm | 3,5 - 13 cm | -peste 25 cm; -un număr mai mare de 5 cheaguri pe probă. | Unul sau mai multe cheaguri de dimensiuni ce afectează serios întrebuinţarea produ-sului. |
| Prezenţa leziunilor | -de dimensiuni 2,5 cm şi 1,25 cm în profun-zime. | -cu dimensiuni 2,5- 6 cm, şi profunzime: 1,2-2,5 cm. | peste 15 cm; profunzimea 2,5 cm; un număr de 5 defecte | Una sau mai multe leziuni de dimen- siuni ce afectează serios prelucrarea produsului. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | minore pe probă. |  |
| Prezenţa fragmentelor de oase | --fragmente subţiri la ţesut; -lung.= 7,5 cm -gros.= 0,8 cm; --fragmente de cartilagii ataşate sau nu de ţesut muscular: -lung.=2 cm; -gros.= 0,8 cm --fragmente de oase mici ataşate sau nu de ţesutul muscular care se fărâmiţează: 2 cm. | fragmente de oase de 3,5 cm. | -fragmente de oase de 3,5 cm -fragmente de oase mai mici dar mai multe de 5 / probă. | Unul sau mai multe fragmente de oase care afectează serios întrebuinţarea produsului. |
| Prezenţa fragmentelor de coaste | de dimensiuni: -lung.=7,5 cm; -gros.=0,6 cm cartilagii de 2 cm subţiri ce se fărâmiţează. | _ | _ | _ |
| Prezenţa cartilajelor detaşate şi a ligamentelor | < 2,5 cm | > 2,5 cm şi nu este ataşat ţesut muscular. | Mai mult de 5 defecte minore pe probă. | Afectează serios întrebuinţarea produsului. |
| Prezenţa materiilor străine | Material plastic, material moale, hârtie de dim. 1,25 | Material plastic, hârtie –supraf. 3,5 cm2 - 4,5 cm2 1 buc. Ø= 0,4 - l,3 Cm; resturi vegetale cu lungimea 0,4-1 cm fără leziuni inflamatorii; Bucăţi de lemn cu lungimea 2,5 | defecte minore mai mult de 5 pe probă; substanţe care provoacă iritaţii; substanţe chimice. | Prezenţa substanţe- lor provoacă leziuni sau modifi- cări patologice cărnii ( subst. Chimice toxice, piese de metal ascuţite, cioburi diferite); insecte de orice fel; orice materiale în număr sau dimensiuni ce afectează utilitatea |
|  |  | cm; |  | produsului. |
|  |  | Material plastic, hârtie 45 cm2 (1 buc.); Insecte mici(Ø=1,25 cm). |  |  |
| Prezenţa bucăţilor de piele, a părului şi a bulbilor piloşi vizibili | Bucăţi de piele (cu sau fără păr sau bulbi piloşi vizibili) singure sau împreună a căror suprafaţă nu depăşeşte 6,5 cm. | Bucăţi de piele de 6,5 - 19,5 cm2; Prezenţa a 2 conglomerate de păr; -5 bulbi piloşi vizibili. | Bucăti de piele de 19,5 cm2; Peste l5 conglomera-te de păr. | Aftectează serios întrebuinţarea produsului |
| Prezenţa conţinutului gastro-intestinal | _ | _ | _ | Ø=1,25 cm |
| Prezenţa porţiu- nilor de buze, dinţi, ficat, rinichi, canale auriculare. | _ | _ | Prezenţa lor. | _ |
| Prezenţa leziuni- lor patologice | _ | _ | Prezenţa lor. | Prezenţa lor făcând carnea insalubră. |
| Prezenţa unor zone colorate anormal sau decolorate | Zone decolorate indiferent de întindere; Zone colorate Ø= 1,25 cm. | Zone decolo-rate sau zone colorate Ø = 1,25 -3,5 cm. | Zone decolorate sau zone colorate cu Ø =3,5 cm mai mult de 5 defecte minore la o probă de 6 kg. | Prezenţa zonelor decolorate sau colorate, de mărime sau număr care afectează serios utilizarea produsului. |
| Prezenţa de ţesuturi pulmonare | _ | _ | _ | Prezenţa lor făcând carnea insalubră. |
| Prezenţa altor defecte |  | Defecte ce influenţează aspectul pro-dusului dar nu utilizarea | Defecte care afectează parţial utilizarea | Defecte care afec-tează în totalitate aspectul sau utilitatea produsului. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | lui. | produsului. |  |

Se  recoltează  probe  în vederea  determinării "proteinei  libere de  grăsime"  (PFF)  care  înlocuieşte  parametrul  substanţei adăugate.

Pe măsură  ce  carnea  se  tranşează  este  depusă  în cărucioare  şi ţinută  la  +4...+6°C  până  la  injectare. În  acest  timp  pe  fundul căruciorului se  acumulează  suc  de carne.  Cantitatea   de suc de carne este  cu atât  mai mare  cu cât  durata  de  păstrare  şi  încărcătura  este  mai mare.  Bucăţile  provenite din  muşchiul spinal eliberează cea mai

mare cantitate  de suc, putând depăşi în  unele cazuri  3%.  Pentru a preîntâmpina  această  risipă de substanţe  valoroase  se  recomandă  ca injectarea  să funcţioneze  tot  timpul  tranşării,  iar  păstrarea cărnii alese  să nu  depăşească 1-2 ore,  în mod  deosebit  la muşchii  spinali.

În cazul când  în cărucioarele sau  tăvile cu carne  provenită  de la  pulpă  şi  spată  se constată suc exudat, acesta  va  fi  inclus  în greutatea  ce  urmează a  se  injecta.  Pentru  aceasta,  carnea se cântăreşte  împreună  cu sucul  şi se  calculează  cantitatea  de saramură în timp  ce sucul  din cărucior  este  păstrat,  apoi  se  scoate  carnea,  care se  injectează  turnându-se  peste  ea  sucul păstrat  în cărucior.

Prepararea şi injectarea saramurii

Pentru prepararea saramurii, apa se fierbe timp de 30 minute şi apoi se răceşte până la 6°C din care se prepară următoarele patru soluţii:

- soluţia A conţine polifosfaţi şi sare. În apa fiartă şi răcită se adaugă 7,50 kg polifosfat şi se agită până când soluţia devine limpede. După aceasta se adaugă 24 kg sare sau 22,325% din greutate, care se solubilizează în aproximativ 2 ore;

- soluţia B o constituie siropul de zahăr (1,3 kg zahăr cu un litru apă). Pentru obţinerea siropului se fierbe apa cu zahărul până la solubilizare, după care se mai continuă fierberea încă 10 minute. După răcire siropul este cântărit şi i se adaugă apă fiartă şi răcită până la greutatea iniţială a apei cu zahăr. Siropul astfel pregătit se adaugă la soluţia A;

- soluţia C conţine 0,33 kg sau 0,305% din greutatea totală, de erisorbat de sodiu dizolvat în apă timp de 20-30 minute. În funcţie de destinaţia semiconservei erisorbatul de sodiu poate fi înlocuit cu o soluţie de ascorbat de sodiu în aceeaşi concentraţie;

- soluţia D conţine 0,120 kg sau 1,111% nitrat de sodiu şi 0,200 kg sau 0,186% nitrit de sodiu dizolvate timp de 10 minute în apă.

După pregatirea celor patru soluţii (A,B,C,D) , soluţia "C" se amestecă cu soluţia "D" timp de 5 minute, după care se trece în recipientul în care se află soluţiile A şi B cu care se amestecă tot 5 minute. Dup[ă aceasta, saramura se filtrează şi se trece în maximum 30 de minute. Saramura este limpede şi are o culoare slab gălbuie.

Concentraţia saramurilor se controlează în laboratorul uzinal al intreprinderii, iar bilunar se execută examenul fizico-chimic şi bacteriologic în laboaratoarele oficiale de stat autorizate.

Sarmurarea se face prin injectarea saramurii intramuscular sau intraarterial, cu o maşină specială prevăzută cu ace multiple. Pentru aceasta, carnea tranşată se cântăreşte exact şi se injectează cantitatea calculată de saramură după protocolul de fabricare a fiecărui sortiment.  După  injectare, carnea  este  cântărită  din nou, iar prin  stabilirea  diferenţei dintre cele două cântăriri  se calculează cantitatea  de  saramură  efectiv  injectată. În  funcţie  de  rezultatul acestei  comparări se  fac corecturile  necesare printr-o nouă  injectare sau  prin eliminarea  unei cantităţi  de saramură.

După injectarea  saramurii  se  adaugă  sarea uscată,  în procentul stabilit  de  fişele  tehnologice.

Se verifică permanent  respectarea  reţetelor  de saramurare şi corectitudinea  injectării.  În  timpul  injectării se  pot  face  unele  greşeli ca de exemplu: injectarea  neuniformă  a  saramurii sau scurgerea saramurii  antrenată  de bandă, în căruciorul care  colectează carnea.

Fiecare  cărucior cu carne  injectată va fi  identificat printr-o etichetă  diferit  colorată  pentru fiecare sortiment şi pe care se va înscrie data injectării  sortimentului,  tipul  de culoare a cărnii  (A pentru culoarea  deschisă şi B  pentru culoarea  închisă), greutatea căruciorului, greutatea  cărnii  înainte şi după  injectare şi greutatea saramurii  de completare  dacă este  cazul.

Malaxarea

Această operaţie  are  loc imediat  după  cântărirea  finală  şi se face  timp de  8 -  l0 minute  în malaxorul  cu  vid.

Maturarea

Sala  de maturare  a cărnurilor  pentru  semiconserve  trebuie  să fie încăpătoare, cu o temperatură  de 2...4°C şi cu o luminozitate  de 220lucşi.

Maturarea  combinată  cu malaxarea  asigură:

-  scăderea  rezistenţei  fibrei musculare;

-  pătrunderea  ingredientelor  în fibra musculară;

-  absorbţia  apei  şi  a soluţiilor  de  sărare;

-  mărirea aderenţei  între bucăţile  de  carne.

Prin procedeul de malaxare clasică maturarea durează 48 ore, iar prin procedeul de malaxare pe  linie continuă'  maturarea  se  reduce la unul sau  două cicluri a  câte 6 ore.

Pentru malaxarea clasică la tomberoane,carnea imediat după injectare  se  introduce  în malaxorul SOLY,  unde se malaxează timp de  15  minute, apoi tomberoanele se trec în sala de maturare unde stau 24 de ore după  care se  mai  execută  încă  o malaxare de  15  minute. Se revine din nou  în sala de maturare  pentru încă o perioadă de 24 de ore,  la sfârşitul  căreia  se  aplică  cea  de  a  treia malaxare, sub vid, la malaxorul  "CIMBBER" tot timp de 15  minute.  După  aceste operaţiuni  carnea trebuie  introdusă în  cutii  în  maximum 30  de minute.

Malaxarea pe linia continuă prezintă multiple avantaje printre care  avantajul  principal este reprezentat  de reducerea substanţală a timpului de maturare şi eliminarea operaţiunilor de  injectare  (pentru o parte  din sortimente). În  acest caz carnea  împreună cu soluţiile  de sărare şi sarea  uscată se introduc  în  recipientul de malaxare, după care se  realizează  vidul  şi se începe malaxarea  după programarea făcută  de  tehnologia respectivă. În  ciclul  de  malaxare se  pot programa  diverse  formule ca : 50 minute malaxare şi  l0  minute pauză  sau  4 ore malaxare  şi  2 ore pauză  etc.

Pentru sortimente  cu  bucăţi mai mari  de carne poate să devină necesară , nu numai o injectare prealabilă dar şi o repetare a ciclului de malaxare.

Controlul cutiilor goale

Se face la începerea fiecărei zile de lucru şi constă în examinarea  exteriorului  şi  interiorului fiecărei  cutii. La exterior tabla trebuie să fie  curată,  fără pete de rugină,  fără  deformări în  zona falţului, a  lipiturii  longitudinale sau  a  limbii de  deschidere.  Pe  restul suprafeţei  cutiei sunt-admise  uşoare  adâncituri provenite  din manipulare,  la  cel  mult  15%  din numărul  cutiilor  care constituie lotul de fabricaţie.

Interiorul cutiei  trebuie să  prezinte  lipitura  longitudinală acoperită  cu  bandă  adezivă  pentru protecţie.  Eventualele  porţiuni nevernisate  de-a lungul  falţului  trebuie să  fie  acoperite  cu  bandă adezivă,  iar lacul de protecţie  să acopere  în  mod continuu  suprafaţa cutiei.  Se  admit 1 - 2zgârieturi  uşoare  ale  stratului  de protecţie, însă fără ca stratul  de cositor să  fie  deteriorat  şi  să  nu depăşească în lungime  15  cm.  De  asemenea  se  va  verifica  interiorul  cutiilor pentru a nu conţine  resturi  rămase după spălare.  Spălarea  cutiilor  se face printr-un  duş  cu apă  fierbinte  la 83°C după care  sunt  lăsate cu gura în jos pentru  a se scurge  apa  din ele.  Transportul  până  la sala de umplere  se  face  cu gura în  jos,  fiind aşezate  pe o  bandă  transportoare sau  în cărucioare  curate,  destinate  în special  acestor  transportări. De la spălare  până  la umplere  nu trebuie  să  treacă rnai mult de 20-30 minute.

Aşezarea  în forme şi presarea

De la scoaterea  din sala  de maturare  a semiconservelor  până la introducerea în  cutii trebuie  să  treacă o perioadă cât  rnai mică  de timp, astfel  încât temperatura  cărnii  să  nu fie mai mare  de +10°C. Din cărucioarele  de maturare,  carnea  se  va scoate  bucată cu bucată şi  va  fi aşezată  în formele  de  presare,  avându-se  grijă  ca:

-  bucăţile  să  fie  aşezate  cu f ibrele musculare  în  sensul  axului longitudinal  al  formei;

-  bucllile de  c:rne vor avea  nuanle  de  culttare  cCt  rnai  apropiatc.

-  aşezarea  şi presarea  se va  face astfel  încât  între  bucăţi să  nu rămână goluri;

-  capetele  bucăţilor să se  suprapună  pe  o porţiune  de  cca.  2 cm;

-  la  capetele  formei, bucăţile  de  carne  să  fie  petrecute  către interior, astfel încât  să  conveargă către axul  longitudinal al formei;

-  suprafeţele  exterioare  şi  unghiurile  să  fie netede  (fără goluri sau excrescenţe).

Presarea  se  face  în condiţii de vid  până  la 680-720 mm col. Hg. Împachetarea cărnii se face cât mai corect pentru a  se evita pe  cât posibil  golurile în care  se va aduna

sucul.

Pentru  umplere   pe  calapodul  presei  se  va pune o pungă  sau o  folie de material plastic peste care se va aşeza cutia  spălată  şi controlată, neadmiţându-se cutii cu defecte.

Închiderea cutiilor

Se face folosind aceeaşi instalaţie ca şi la închiderea cutiilor de  conservă.După  închidere cutiile sunt ţinute  timp de 1-2 ore la o temperatură de cca.  100°C,  după  care prin palpare sau  ciocănire se verifică dacă, pereţii  cutiei sunt  strâns aderenţi  la conţinut, după care urmează  controlul etanşeităţii.

Se verifică dacă închiderea s-a făcut corect (falţul dublu) la fundul şi capacul cutiei. Pentru închiderea falţului la fundul cutiei răspunde furnizorul de cutii, iar pentru falţul de la capac răspunde producătorul  de semiconserve.

Controlul  falţului dublu  constă  în:

-  controlul  vizual al  falţului pentru depistarea eventualelor deformări;

-  controlul  mecanic prin  măsurători la defectoscop sau  cu micrometrul prin  care se determină:- lungimea (înălţimea) falţului;

-  grosimea  falţului;

-  adâncimea  falţului;

-  grosimea  tablei capacului;

-  grosimea  tablei  corpului:

-  lungimea  cârligului capacului;

-  lungirnea  cârligului corpului.

Controlul etanşeităţii cutiilor se  face prin imersarea cutiilor într-un lichid. Punerea în evidenţă a  bulelor  de  aer la nivelul falţului  demonstrează prezenţa unor defecte de etanşeitate. Aceste cutii se vor desface iar conţinutul va fi reintrodus în tehnologie.

Pasteurizarea

În  vederea  tratamentului  termic,  cutiile vor fi unse  cu un ulei special.  Această operaţiune  este  necesară pentru a evita pătarea  tablei  în  timpul pasteurizării. Tratamentul termic al semiconservelor  constă în  pasteurizarea  acestora,adică  încălzirea (fierberea)  la  temperaturi  ce să asigure  în  centrul geometric al semiconservei,  o  temperatură de  70°C  timp  de  10 – 25 minute.

Pasteurizarea  se realizează în  autoclave  sau  ccazane în care  cutiile sunt aşezate  în

poziţie  verticală,  la o  distanţă între ele de aproximativ 1 cm.

Se înregistrează tot timpul temperarurile  atât cea a agentului termic (apă,  abur)  cât  şi cea din  produs  prin sisteme  de înregistrare  independente  şi  automate.

Încălzirea  prelungită la  temperaturi de peste  70°C  are o  influenţă  nefavorabilă  asupra  calităţii  produsului  şi asupra cantităţii de  suc  din produsul  finit.

În -caz de  întrerupere  a  aburului sau a  altor cauze se va prelungi prelungi  timpul de pasteurizare  cu atât  cât este  necesar  pentru ca în final să  se asigure în centrul  geometric  al cutiei  o  temperatură  de minimum 70°C  timp de cel puţin 20 minute. Când  pasteurizarea a fost întreruptă  mai mult  de 30 minute, cutiile  se vor depozita şi controla  separat.

Pasteurizarea  se  face obligatoriu în  apă  potabilă. Fiecare recipient de fierbere (cazan,  autoclav  deschis  sau  celulă), trebuie să  fie prevăzut cu termometru cu Hg, cu ajutorul căruia să se poată controla dacă sistemele de înregistrare automate  funcţionează corect.

În  timpul  procesului  de pasteurizare  se  verifică  dacă:

-  apa provine din  reţeaua  de  apă potabilă, dacă nu  conţine impurităţi  organice  sau  minerale  şi dacă este  limpede;

-  apa  de  fierbere  este  clorinată suplirnentar şi  dacă nivelul  clorului liber rezidual este de minimum 50  ppm;

-  recipienţii  de  fierbere  sunt  curaţi;

- fiecare recipent de fierbere are două sisteme de înregistrare automată independente pentru înregistrarea temperaturii produsului şi a apei;

-  fiecare recipient este prevăzut cu termometru cu Hg pentru înregistrarea temperaturii apei;

- temperatura înregistrată pe termograma apei este aceeaşi cu cea înregistrată de termometrul cu Hg. Când se constată o diferenţă mai mare de 1°C se solicită intervenţia depanatorilor pentru sistemul de înregistrare automată;

-  aplicarea presetupei cu termocuplu pe cutia metalică este făcută corect şi exact în centrul geometric al acesteia;

-  apa din cazane este bine barbotată şi temperatura este uniformă pe toată suprafaţa de fierbere;

- formulele de pasteurizare pentru fiecare  sortiment şi mărime sunt afişate în sala termografelor şi dacă sunt respectate.

Se mai verifică dacă fiecare coş în care au fost introduse cutiile, este prevăzut cu un sistem de identificare a cutiilor fierte şi nefierte în vederea evitării confuziilor.

Această identificare se poate face prin etichete aplicate pe cutie şi care virează culoarea la temperatura de 70°C, sau cubuleţe de parafină care în timpul fierberii îşi pierd forma.

Temperaturile înregistrate la control vor fi înscrise într-o evidenţă care va fi păstrată timp de 3 ani.

Răcirea semiconservelor

După terminarea pasteurizării răcirea semiconservelor trebuie să se facă într-un timp cât mai  scurt posibil.

La produsele pasteurizate în celulă, răcirea durează 15 minute, după care cărucioarele cu cutii sunt scoase din celulă şi mutate în bazine cu apă rece curgătoare, unde se ţin până la terminarea timpului de răcire prevăzut.

Cutiile   aşezate  pe  lângă  pereţii laterali ai  celulelor, după prirna  răcire  de 15 minute  sunt  scoase  una  câte  una  şi se  introduc în  bazinul  cu apă  rece  curgătoare.

La produsele  pasteurizate  în  cazane  sau  autoclave  răcirea cu apă se  face  fie direct  în autoclave  sau  cazane  ,  fie în recipienţi  cu apă anume  prevăzuţi  pentru acest  scop. Se  consideră că în  150  -  200 minute  semiconservele  sunt  complet  răcite,  deci  în  interiorul produsului  se  înregistrează  o  temperatură  de  +15°C .

Depozitarea şi  etichetarea

După  pasteurizare  şi  răcire semiconservele  sunt  din  nou unse şi  trecute  în depozitul  intermediar  tampon  la temperatura  de 0...4°C unde  sunt ţinute timp  de  24  de  ore.  După  această  perioadă semiconservele  sunt  transferate  în  depozitul de produse  finite  unde se  vor  respecta  următoarele  norme:

-  încăperile vor  fi  curate,  ventilate  şi uşor  igienizabile,  asigurând o temperatură  maximă  de +4 °C;

-  se vor aşeza  în picioare  pe grătare sau  paleţi  la o  distanţă de  33 cm de  pardoseală  şi  30  cm de  perete;

-  cutiile mai  pot  fi  depozitate  şi  în  cutii  de carton, aşezate  ca paleţi;

-  stivuirea se va face pe  ştanţe,  sortimente  şi furnizorul materiei prime;

-  manipularea cutiilor  se  va  face  cu  grijă  pentru  a  se  evita deformarea  lor prin lovire.

Prin "lot de produs" se  înţelege  fiecare  sortiment  rezultat într-o  zi de  fabricaţie  din carnea  obţinută prin tăierea animalelor  de  la un singur furnizor. Prin "zi  de fabricaţie" se  înţelege  totalitatea  sortimentelor produse în  fiecare  schimb  într-o  zi de   producţie  şi  "grupă de produse"--adică  în  final  toate  sortimentele  îndeplinesc caracteristicile  grupei.

Înainte de ambalare  cutiile  se şterg,  se  îndepărtează  cele cu defecţiuni şi se etichetează.  La expediţie  se vor  lua toate măsurile pentru  a  se asigura  temperatura de  0-4°C  pe  toată  durata transportului  precum şi în depozitele de stocare  până la desfacere.

CONTROLUL CALITĂȚII SEMICONSERVELOR DE CARNE

Controlul  calităţii semiconservelor se  face  la locul  de producţie,  la locul de depozitare, pe timpul  transportului şi la  locul de  desfacere.

La locul de  producţie se  verifică:

-  respectarea riguroasă a condiţiilor  igienico-sanitare pe  întreg fluxul  tehnologic de  fabricaţie;

-  respectarea temperaturii scăzute  (max  10°C) în toate sălile de tranşare, de dezosare  şi de alegere  a cărnii;

-  aprecierea  calităţii cărnii materie primă;

-  prepararea corectă  a saramurii  de injectare  şi sterilizarea acesteia;

-  respectarea  timpului şi a condiţiilor de maturare  (+4°C  timp de 48 de ore);

-  verificarea regimului termic de pasteurizare (termometru, manometru, termografe);

La locul de depozitare pe timpul transportului:

-  se  verifică  actele însoţitoare (certificatul de calitate);

-  respectarea condiţiilor de depozitare (0...4°C) şi temperatura în mijlocul de transport care nu trebuie să depăşească +4°C;

-  se  verifică  integritatea recipientelor (eventualele deformări, bombări, scurgeri, etc.).

La locul de desfacere:

-  se  verifică  temperatura de păstrare;

-  integritatea  recipienţilor;

-  modul  de etichetare, dacă  semiconservele sunt în  termenul de valabilitate;

Pentru  examenul  de laborator  se  recoltează  probe pe  loturi după  cum urmează:

-  până  la  100  recipiente  se  recoltează  2 cutii;

-  de  la 1000  - 2000  recipiente  se  recoltează 4  cutii;

-  de  la 2001  - 3000  recipiente  se  recoltează  6 cutii;

-  de  la 3001  - 5000  recipiente  se  recoltează  8  cutii;

-  în  continuare  pentru  fiecare  5000 de recipiente  în  plus se mai  recoltează  câte  5 recipiente.

Examenul de  laborator

Acesta se referă la  examenul  exterior al  cutiei, examenul conţinutului şi examenul  interior al cutiei.

Examenul  interior al cutiei:

Constă  în  identificarea  cutiei de semiconservă  după  etichetă şi  după  eventualele ştanţări, se  apreciază   dacă  cutiile  prezintă bombaj, deformări,  înfundări,  pete de  rugină, dacă sunt corect  şi vizibil  ştanţate ,dacă  lipitura  exterioară  este  netedă şi  continuă.

Examenul  conţinutului:

Se face din punct de vedere  organoleptic,  fizico  chimic şi microbiologic.

Examenul microbiologic  constă  în  efectuarea  unui  examen bacterioscopic  şi prin culturi  (numărul  total de genneni şi germeni patogeni).  La  semiconservele  admise  în  consum,  pe  frotiu  pot  fi maximum 1  -  3  bacterii pe câmp microscopic,  numărul  total de germeni max.  l0-4 , iar  germenii  patogeni  sau  toxinele acestora absenţi.

Examenul  organoleptic  constă  în  aprecierea  suprafeţei blocului de carne,  care  trebuie să  fie continuă, de culoare uniformă (roz-roşiatică, specifică  sortimentului),  cu  consistenţă  fermă, suculentă  şi  elastică;  să  se  taie  uşor  în felii fără  a se  sfărâma.

Pe  secţiune carnea  trebuie  să  fie  curată,  fără  cartilaje, tendoane, ţesut  conjunctiv  dens  sau porţiuni evidente  de  ţesut gras.

Culoarea trebuie să fie uniformă în toată masa blocului de carne, fără zone cu intensităţi diferite de culoare, evident contrastante. Gelul trebuie să fie transparent, bine legat (la +12...+15°C), cu nuanţă gălbuie, fără particole în suspensie (sfărâmături de carne), fără zone de gelifiere anormală (lichefierea gelului) şi fără modificări de culoare. Mirosul şi gustul gelului şi al cărnii caracteristice, plăcute.

La semiconservele cu polifosfaţi (fără gelatină), blocul de carne este înfăşurat într-o folie sau pungă din material plastic, care acoperă în întregime suprafaţa acestuia. Calupul de carne are un contur neregulat, asemănător cu forma cutiei, cu suprafeţele şi marginile netede. Suprafaţa de culoare uniformă, roz- roşiatică, specifică sortimentului.

Pe secţiune blocul de carne trebuie să fie compact, bine legat, fără goluri alungite cu aspect de galerii, fără aglomerări de precipitat albuminic cu aspect cazeos. Consistenţa trebuie să fie suculentă, fragedă, fermă şi elastică, blocul de carne să se taie uşor în felii, fără a se sfărâma, să fie bine pătruns de căldură. Culoarea să fie uniformă, de nuanţă roz-pal, alternând cu roşu pronunţat.

Sucul fluid, în cantitate mică, dar uşor opalescent, fără sfărâmături, flocoane sau impurităţi, fără spumă, fără aspect filant sau tulbure. Miros şi gust caracteristice, specifice.

Examenul fizico-chimic se referă la determinarea clorurii de sodiu, a nitriţilor şi nitraţilor, a fosfaţilor, a substanţelor adăugate, a azotului uşor hidrolizabil, reacţia pentru hidrogen sulfurat şi metale ( staniu, plumb, cupru, arsen). Valorile acestor indicatori sunt prezentate în tabelele următoare.

Tabelul.... condiţii de calitate la semiconservele de carne.

| Sortimentul | NaCl (%) max. | Nitriţi (mg%) max. | Nitraţi (mg%) max. | Fosfaţi (%) max. | Subst. adăugate (%) max. | Apă adăugată (%) max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semiconserve cu gelatină | 3,5 | 7 | 60 | - | - | - |
| Semiconserve cu polifosfaţi |  |  |  |  |  |  |
| Pulpă | 3,5 | 7 | 60 | 0,5 | 8 | - |
| Spată | 3,5 | 7 | 60 | 0,5 | 8 | - |
| Pork-loin | 3,9 | 7 | 60 | 0,5 | 8 | - |
| Chopped | 3,5 | 7 | 60 | 0,5 | 8 | - |

Tabelul ... condiţii de salubritate (pentru toate sortimentele de semiconserve din carne)

| Specificare | % |
| --- | --- |
| Azot uşor hidrolizabil (mg NH3 la 100 g produs) | Max. 45 |
| Reacţia pentru hidrogen sulfurat (H2S) | negativă |
| Staniu (mg/kg) | Max. 100 |
| Plumb (mg/kg) | Max. 1 |
| Cupru (mg/kg) | Max. 3 |
| Arsen (mg/kg) | Max. 0,1 |

Semiconservele din carne nu se termostatează, iar proba ermeticităţii trebuie să fie negativă.

Tabelul .... Principalele semiconserve de carne fabricate în România

(după Eladi, A. Şi col. 1988)

| Denu-mirea | Caracteristici organoleptice |  |  | Caracteristici chimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocul de carne | Sucul | Culoarea şi aspectul pe secţiune | NaCl % | No2 max. | Fos-for adău-gat max.% | Substadău-gată max. % | Apă adăugată max. % | PFF min. % | DDT max. ppm | Lin-dan max. ppm | Proprie-tăţi micro-biologice | BHC |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pulpă | Bine presată, de forma cutiei. La scoaterea din cutie folia contractilă (Hostafan) aderă la pro-dus, fiind pliată cu grijă la capete. Suprafaţa blo-cului mată. La suprafaţă găuri cu suc sub formă de insuliţe alungite, izolate. Pe secţiune, bloc compact bucăţile de carne bine legate între ele, o felie de 3 mm grosime, nu se desface în bucăţile com-ponente. Găuri izolate de cca. 10 mm. La apăsare poate exprima suc. În secţiunea transversală poate prezenta irizaţii ale culorii. Miros şi nuanţă plăcute, caracteristice produsului, cu adaos de polifosfat. Gust de şuncă | Fluid, opales-cent dar nu tulbure.Frag-mente de muscu-latură max. 2% | Nuanţe de roz până la roşu carac-teristice muşchilor care for-mează pulpa, fără nuanţe care să contras-teze puternic între două bucăţi. | Min. | 125 | 0,5 | 8 |  | 18,5 | 7 | 4 | Salmmo-nele la 50 g absente; Stafilococ coagulazo-poz./g absent; NTG la livrare max.500/g şi max. 10000/g până la sfârşitul perioadei de garanţie; Coliformi/g absenţi; Cl.Perfri-gens/g absent; Anaerobi gazogeni | 0,3 |
| Spată |  | Nuanţe de roz închis până la roşu cu resturi de ţesut conjunctiv cu aspect sticlos. |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pork-loin | fiartă la cutie, fără gust deosebit, fragedă la mas-ticaţie, ţesuturile con-junctive rămase sunt fine şi nu pot fi percepute. Scos din punga contrac-tilă, produsul trebuie să fie pătrat la ambele cape-te. La deschiderea foliei este admis ca unele fibre musculare să rămână aderente la folie. | Nuanţe de roşu şi roz pal,fără diferenţe pro-nunţate de culoare. |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | Absenţi; Obs. NTG se stabileşte după incubare la 35°C timp de 2 zile. | 0,3 |
| Cho-pped ham | În cutie produsul trebuie să fie bine presat şi să ia forma cutiei. La scoaterea din cutie se observă folia cu care este învelit şi care trebuie să fie îngrijit pliată până la capete, astfel ca să nu provoace deformări ale blocului de carne. Este permisă prezenţa a 1-2 striaţiuni pe partea laterală a blocului de carne, provo-cate de încreţirea foliei. La capete striaţiunile pot fi mai numeroase. Nu se admite suc liber de consistenţă apoasă. Produsul scos din folie prezintă forma cutiei, | Aspect mozaicat; bucăţile de carne înglobate într-o masă de bradt. Izolat se pot remarca bucăţi mici de grăsime de culoare albă.Bucăţile de carne sunt de culoare roză până la roşu. Culoarea bradtului este roză. |  | Min. 2,6; max.3,1 | Mai puţin de 125 ppm |  |  |  | 17,5 |  |  |  | 0,3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | uşor rotunjit la unul din capete. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cho-pped pork | Pe secţiune carnea compactă, bine legată (o felie de 3 mm nu se desprinde la o scuturare uşoară). Se pot admite găuri izolate de max. 7 mm. Pot exista resturi de ţesut conjunctiv sticlos sau opalescent. Miros plăcut şi caracteristic produsului. Gust fraged la masticaţie. Ţesutul conjunctiv- fraged la masticaţie. | Aspect mozaicat; bu-căţile de carne prove-nite din toate regiu-nile anatomice,înglo-bate într-o masă de bradt. Bucăţi mici de grăsime de culoare albă .bucăţile de carne sunt roşii, iar bradtul de culoare roză. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| Lun-cheon meat |  | Aspect uniform, bucăţile mici de carne repartizate pe toată suprafaţa. Mici insule de grăsime albă răspândite uniform în toată masa. Bucăţile mici de carne de culoare roşie cu nuanţă închisă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| Piept afumat (slab bacon) | Este format din 3-4 tăblii de piept, cu margini uniforme, fără franjuri, bine presat, tăblii care în timpul porţionării se pot desprinde neavând ade-renţă prea mare. | Este fluid, opales-cent, dar nu tulbure,cu frag-mente | Pe secţiu-nea blocu-lui de carne specifică pieptului culoarea slăninii albă, uşor gălbuie, al- | Max.3,5 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | de muscu-latură şi gră-sime solidi-ficată. | ternând cu culoarea roşie a cărnii. Pe secţiune se pot observa irizaţii de culoare roză. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DEFECTELE SEMICONSERVELOR DIN CARNE

Semiconservele din carne pot prezenta defecte ale ambalajului, ale aspectului exterior şi pe secţiune a blocului de carne, fizico-chimice şi microbiologice.

Defectele ambalajului

Aceste defecte se pot datora:

- calităţii necorespunzătoare a tablei, tablă cu vernisaj zgâriat, strat de cositor deteriorat; în acest caz se ajunge la ruginirea tablei la exterior în cursul operaţiei de pasteurizare şi la apariţia unei coloraţii galbene sau brune la exterior, care se impregnează şi la produs;

- defecţiuni în procesul de fabricaţie al cutiilor: vernisajul ars la operaţia de lipire, lipsa anod; în acest caz se intensifică modificările de culoare la exteriorul blocului de carne , mai ales la o depozitare prelungită, când se formează pile galvanice în care anodul este fierul cutiei şi catodul blocul de carne, iar soluţia de electrolit este reprezentată de sucul semiconservei;

- defecte care apar la umplere şi închidere: deformări ale cutiilor, bordură neuniformă sau îndoită, etc.

Defectele aspectului exterior al blocului de carne

Printre aceste defecte amintim:

- neaderarea pungilor de material plastic la suprafaţa conţinutului;

- denivelări;

- goluri de diverse mărimi;

- aglomerări de grăsime;

- consistenţa micşorată a cărnii la exterior.

Aceste defecte sunt consecinţa utilizării unor materii prime necorespunzătoare şi a unor deficienţe de ordin tehnologic, injectarea  cu  saramură  cu  polifosfat  sub  limita  admisă, malaxare, presare  şi vacuumare  necorespunzătoare.

Prezenţa  aerului  în cutie,  în cazul unei  închideri defectuoase sub  vid, conduce  la modificarea  culorii la suprafaţa  blocului de carne prin oxidarea  nitrozomioglobinei.

Defectele  aspectului pe secţiune  a blocului  de carne

Aceste  defecte  constau  în:

-produse  necompacte,  cu goluri de aer  şi respectiv  goluri umplute cu aspic  şi precipitat alb proteic. Defectul este  în strânsă  legătură cu calitatea  materiei  prime, calitatea  alegerii,  durată de masare,  şi de asemenea  cu  formarea ,presarea  şi  vacuumarea.  În  ceea ce priveşte  calitatea  materiei prime, carnea  PSE elimină o cantitate mare de  suc în  timpul  pasteurizării, schirnbând  în  acest mod raportul  optim  apă/proteină  din  exudat, fapt care conduce la formarea  între bucăţile de carne a unor zone nelipite în  care se acumulează  lichid albuminos;

-culoarea  neuniformă  a musculaturii  în secţiunea  produsului,  care este  consecinţa nesortării  cărnii  pe  culori  sau  folosirea  în fabricaţie  a cărnurilor  PSE;

-zone  sau  puncte hemoragice  în musculatură, care  sunt cauzate  de folosirea unor cărnuri  provenite  de la animale  sacrificate  în mod necorespunzător: porcine  sacrificate  în  stare  de  oboseaă, asomare  incorectă  (voltaj, amperaj  sau  durată mare de asomare), zbaterea porcinelor  pe  linia de sângerare;

-locuri cu coloraţii cenuşii  sau  verzi, care  sunt cauzate  de sărarea necorespunzătoare  a  cărnii:  compoziţia  nereuşită a  saramurii (lipsă  sau cantitate prea mică  de  azotit), injectarea incorectă (grosimea stratului de carne pe banda maşinii de  injectat prea mare),  maturare  insuficientă,  tratament  termic  neadecvat al semiconservelor.  Apariţia  culorii  cenuşie-verde  poate fi  şi  de

natură microbiană (materie primă  şi saramurăcu grad mare de contaminare)  şi anume  datorită  lactobacililor care  elaborează  apă oxigenată  (H2O) care  oxidează  pigmenţii  cărnii.

Defecte  fizico-chimice

Aceste  defecte  constau  în:

-însuşiri mecanice  necorespunzătoare  (consistenţă  şi frăgezime). Consistenţa  se consideră necorespunzătoare  atunci  când o  felie  de 3 mm grosime  se desface  în bucăţile  constituente.  Legătura feliilor între  ele  scade,  iar  frăgezimea  creşte  în  următoarele cazuri:  folosirea cărnii  de  la  animale prea  tinere, maturarea avansată  a  cărnii, hidroliza  avansată  a  ţesutului  conjunctiv;

-masa  netă  sub nivelul greutăţii  declarate.  Acest defect  poate  fi provocat  de stabilirea  incorectă  a  tarei,  de utilizarea  unor  cântare dereglate  sau  a unor  greutăţi neetalonate;

-conţinut de  NaCl,  polifosfat, azotit şi  pesticide  peste limita maximlă admisă. Cauzele  acestor  depăşiri pot fi:  nerespectarea reţetei  de  fabricare  a saramurii,  supradoza de  saramură,  folosirea unor  cărnuri provenite  de  la animale  ce au  fost hrănite cu furaje cu  conţinut  de  pesticide  prea  ridicat;

-procent  ridicat  de suc.  Cantitatea  de  suc  exprimat  în cutie  trebuie să  fie  de maximum 2%  pentru semiconserve  de spată,,  pulpă, pork-loin şi 3%  pentru  chopped şi  roll.  O cantitate  mai rnare  de suc  rezultă  în  cazul  folosirii  unor  materii  prime necorespunzătoare  (cărnuri PSE)  pasteurizării  drastice;

-procent  ridicat  de substanţă  adăugată  şi apă. Substanţa  adăugată trebuie  să  fie sub  8%  în cazul  semiconservelor  de  pulpă, spată pork-loin,  iar apa  adăugată  trebuie  să  fie maximum  3%   pentru serniconserve  tip  chopped  şi  roll,  rnortadella  şi luncheon  meat. Substanţele  adăugate  în cazul  serniconservelor  sunt  reprezentate de apă  (din saramură sau cea adăugată  sub formă  de fulgi  de gheaţă),  clorură de sodiu,  polifosfaţi. În  general  substanţele adăugate, nefiind  purtătoare  de  valoare  nutritivă,  scad din valoarea  nutritivă  a semiconservelor şi pentru  aceasta  indicatorii respectivi  nu trebuie  depăşiţi.  Neîncadrarea  în  limitele  maxim adrnise  a parametrilor  substanţă  adăugată şi apă adăugată, indică fie  folosirea unor  cărnuri  de  calitate inferioară cu  valori N (raportul dintre apă  şi  proteina din  carnea utilizată  pentru obţinerea semiconservei)  mai mari  decât  cele normale, fie adaos  mare  de sare  şi apă  la fabricaţie.

-semiconserve  insuficient  pasteurizate.  Eficienţa  pasteurizării (respectiv  controlul  temperaturii  atinse  de  semiconservă în centrul  termic) poate  fi urmărită  prin testul  coagulării proteinelor şi  testul  fosfatazei.