8. POLUAREA PRIN DEŞEURI

Deşeul este un material sau o energie căruia nu îi mai este atribuită o valoare de întrebuinţare.  De multe ori atribuim prea uşor apelativul de deşeu, literatura foloseşte noţiunea de deşeu ultim adică acel material sau energie care nu mai are valoare economică. Deşeul ultim sub formăde material este cel care sed epozitează în haldă.

La sfârşitul duratei de viaţă vehiculele ajung să fie deşeuri, denumite vehicule scoase din uz (VSU)  şi ajung în această situaţie  fiindcă  ating o anumita „vârsta”, devin practic „bătrâne”, numindu-se „vehicule scoase din uz naturale” sau fiindcă au suferit accidente in urma carora nu au mai putut fi recuperate, acestea din urma purtând numele de „ vehicule scoase din uz prematur.

Vehiculele neutilizate devin probleme pentru mediul înconjurător căci poluează prin ruginire, descompunere, pierdere de lichide,ocuparea spaţiului din haldă.De aceea se încearcă recuperarea şi refolosirea sub formă de material sau energie a majorităţii componentelor.

Componenta pe categorii de materiale a unui VSI este :metale feroase 68%( table 41%, oţel 15%,fontă 12%), metale neferoase 6%, mase plastice 12%,cauciucuri 5%, materiale anorganice (sticla) 4% ,diverse 5%.

Tendinţa de uşurare a masei vehiculelor care înseamnă consum de combustibil şi emisii specifice mai mici  este limitată de aspecte de siguranţă,de resistenţă la şocuri şi accidente.

Tratarea VSU se poate realiza fie prin dezmembrare, prin indepartarea partilor componente care pot fi reciclate, reutilizate sau valorificate, fie trimise direct la tocator (la „shredder”). Indiferent despre care dintre aceste doua metode este vorba,VSU vor trece in prima faza printr-o etapa de depoluare.

Etapele tratarii sunt depoluarea, dezmembrarea,tocarea, incinerarea.

A.Depoluarea este tratamentul dinaintea dezmembrării ce implica:

- scoaterea (indepartarea) bateriilor si a rezervorului de combustibil

- scoaterea sau neutralizarea posibilelor componente explosibile (ex. air bag-urile)

- scoaterea, colectarea separata si depozitarea combustibilului, uleiului de motor,uleilui de transmisie, uleiului de la cutia de viteze, uleiului hidarulic, lichidului de racire, antigelului, fluidului de frana, fluidele de la sistemul de aer conditionat si  orice alte fluide continute de VSU.

- scoaterea (indepartarea), pe cat posibil, a tuturor componentelor identificate ca ar contine mercur.

Aceste materiale reprezinta cca 3% din masa medie a unui VSU. Bateriile pot fi reutilizate, daca sunt intr-o stare buna, sau pot fi reconditionate. Fluidele sunt in general reprocesate sau vândute pentru utilizarea pe post de combustibil (valorificare  energetica).

B. Dezmembrarea implica indepartarea celor mai valoroase componente sau a partilor componente pentru care exista cerere in vederea reutilizarii sau reconditionarii (reprocesarii). Cele mai des intalnite componente destinate reutilizarii sunt:

- roţile (oţel/aliaj)

- motoarele

- cutiile de viteze

- partile componente precum carburatorul, alternatoarele, distribuitoarele, faruri, discurile de frână;

- anvelopele

- radiatoarele

- bateriile

- alte parti componente in functie de starea in care se afla si de valoarea comerciala a acestora.

Daca nu sunt refolosite, partile mari din metal precum radiatoarele, motoarele, cutiile de viteze,  carburatoarele, motorul de pornire si alternatoarele sunt adeseori indepartate si trimise la specialistii in reprocesare pentru a fi recuperat metalul.

O mai mare parte din partile provenite de la VSU premature sunt reutilizate decat cele provenite de la VSU naturale. Conform statisticilor aproximativ 47% din greutatea unui VSU prematur este dezmembrat in acest scop, in timp ce numai 9% din greutatea unui VSU natural. Nu toate partile dezmembrate pot fi vandute, de aceea aproximativ 68 % din partile dezmembrate vor fi vandute pentru reutilizare, iar restul de 32% vor fi eventual tocate.

Dupa dezmembrare, ceea ce ramane dintr-un VSU merge deobicei la o masina de presare, inainte de a fi trimise la tocator. Dupa depoluare si dezmembrarea partilor componente greutatea VSU care  urmeaza a fi trimis la tocat scade cu cca 25-30%.

Anumite parti/materiale trebuie sa fie indepartate in etapa de dezmembrare pentru a promova reciclarea. Acestea includ:

- catalizatorul

- partile metalice ce contin cupru, aluminiu, magneziu, daca nu exista posibilitatea separarii acestora in timpul procesului de tocare

- anvelopele si partile mari din plastic (amortizoarele, tabloul de bord, containerele de fluide, etc), daca nu exista posibilitatea separarii acestora in timpul procesului de tocare;

- sticla.

C. Tocarea se aplică la carcasele  VSU iar fragmentele rezultate sunt sortate in metale feroase, metale neferoase si reziduuri de tocare. Un tocator este capabil sa recupereze majoritatea continutului de metal a unui VSU, datorita mediilor de separare care fac selectia fragmentelor rezultate in urma tocarii. Fractia ne-metalica (reziduu de tocare) este alcatuita din materiale precum plastic, spuma, sticla, cauciuc si textile. Acesta fractie poate fi reciclata sau, de cele mai multe ori este destinata depozitarii finale. Estimarea fractiei metalice recuperata in etapa de tocare este complicata deoarece de cele mai multe ori VSU ajunse la tocator sunt amestecate cu alte materiale in timpul procesului de tocare.

Tocarea vehiculelor este un proces în care are în centrul tocătorului, o moară cu ciocane acţionează ca un arbore tocător prin măcinarea materialelor cu care este alimentată (baloti de VSU obtinuti prin presare). Rezultatul tocării este o mixtură de metale feroase (ex: deşeu cu conţinut de fier), metale neferoase (ex: aliaje de cupru şi aluminiu) şi reziduuri de tocare. Aceste particule componenete sunt separate printr-o serie de metode. Metalele feroase şi neferoase, aşa numitele fracţiuni (fracţii) grele de tocare, pot fi trimise la topitorii secundare de metal, unde vor fi reciclate în noi produse. Deşeul de tocare conţine de asemenea sticlă, fibre, cauciuc, plastice şi mizerie (praf, pământ). Acest reziduu este uneori diferenţiat în aşa numita fracţie uşoara de tocare şi praf. Pentru tocătoarele de VSU aceasta reprezinta cca 25% din greutatea VSU înainte de a ajunge la tocare (după depoluare, dezmembrare). Tocătoarele moderne vor avea echipament de curăţare a prafului (desprafuitoare) precum ciclonii sau filtre sac .Moara de tocare mărunţeşte materialele introduse, separă materialele feroase şi neferoase, folosind echipamente de procesare „în aval” precum magneţi, sisteme de curăţare şi medii dense de separare. Sistemul de tocare este alcătuit din patru părţi diferite: acţionarea tocătorului (motorul), transportatorul de alimentare, dispozitivul de alimentare şi tocare şi sistemul de curăţare în aval.

Reziduurile de la tocator insumeaza intre 15% si 25 % din masa unui VSU, in functie de proportia materialelor recuperate, si sunt in general destinate depozitarii finale.

Aceste materiale sunt alcatuite din substante organice si anorganice. Substantele organice sunt in special materialele polimerice (plastice, elastomeri), urmate in cantitate mai mica de produse derivati naturali (produse ale fibrelor celulozice, piele). Materialele anorganice cuprind sticla, rugina, praf, etc. Schimbarile reglementarilor cu privire la depozitarea finala au impus cerinta pretratarii acestor reziduri inainte de a fi depozitate.

D.Incinerarea reprezintă ultima opţiune de valorificare a materialelor prin care este folosită energia degajată prin arderea acestora.

Legea europeană care  impune regimul  VSU este Directiva 2000/53/CE care stabileşte măsurile care vizează în primul rând prevenirea producerii deşeurilorde la vehicule şi, pe de altă parte, reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz şi a componentelor lor în vederea reducerii cantităţii de deşeuri destinate eliminării precum şi îmbunătăţirea eficienţei cu privire cuprivire la mediul înconjurător.

Definitiile termenilor utilizaţi sunt :

- „Vehicul” – orice vehicul de categorie M1 (maşini) sau N1 (camionete) definite în anexa II, partea A, din Directiva 70/156/CEE precum şi vehiculele pe 3 roti, definite în Directiva 92/61/CEE, dar cu excepţia triciclurilor cu motor;

- „Vehicul scos din uz”- vehicul devenit deşeu în sensul art. 1, pct.a) al Directivei 75/442/CEE;

-„Producător” - constructorul sau importatorul unui vehicul dintr-un stat membru;

- „Prevenire” – măsurile care vizează reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu a vehiculelor scoase din uz, a materialelor lor şi a substanţelor lor;

- „Tratare”- toate activităţile care intervin după ce vehiculul scos din uz a fost predat la o instalaţie de depoluare, de demontare, de selectare, de măcinare, de valorificare sau de pregătire pentru eliminarea deşeurilor măcinate precum şi toate celelalte operaţii efectuate în vederea valorificării şi/sau eliminării vehiculelor scoase din uz şi a componentelor lor;

- „Reutilizare”- toate operaţiile prin care componentele vehiculelor scoase din uz servesc aceleiaşi utilizări ca aceleia pentru care au fost concepute;

- „Reciclare” – retratare, într-un proces de producţie a deşeurilor, fie în vederea aceleiaşi utilizării originale, fie prin alte utilizări, dar cu excluderea valorificării energetice; prin valorificare  energetică” se înţelege utilizarea deşeurilor combustibile atât ca mijloc de producere a energiei, prin incinerare directă cu sau fără alte deşeuri, dar cu recuperarea căldurii;

-  „Substanţă periculoasă” - cf. Directivei 67/548/CEE;

- „Măcinare” – toate dispozitivele utilizate pentru tăierea în bucăţi sau fragmentarea vehiculelor scoase din uz în vederea obţinerii „fierului vechi” direct reutilizabil;

Principalele idei  cuprinse in Directiva sunt urmatoarele:

• deseurile trebuie reutilizate si valorificate acordandu-se intaietate reutilizarii si reciclarii;

• statele membre trebuie sa ia masuri pentru a se asigura ca operatorii economici instituie sisteme de colectare, tratare si valorificare a vehiculelor scoase din uz;

• statele membre trebuie sa se asigure ca ultimul detinator si/sau proprietar poate livra vehiculul uzat catre o instalatie de tratare autorizata fara costuri, ca urmare a faptului ca vehiculul nu are valoare sau are o valoare comerciala negativa, iar producatorii acopera integral sau in mare masura costurile punerii in aplicare ale acestei masuri;

• este important ca masurile preventive sa se aplice cu incepere din faza de proiectare a vehiculului si sa se concretizeze in special in reducerea si controlul substantelor periculoase pentru a preveni eliberarea acestora in mediu, a facilita reciclarea si pentru a evita eliminarea deseurilor periculoase;

• avand in vedere nivelul scazut la care se realizeaza, reciclarea tuturor partilor din plastic ale vehiculelor uzate trebuie imbunatatita continuu;

• cerintele pentru dezmembrarea, refolosirea si reciclarea vehiculelor uzate si a componentelor acestora trebuie integrate in etapele de proiectare si productie ale noilor vehicule;

• trebuie incurajata dezvoltarea pietelor de materiale reciclate;

• este necesara introducerea unui certificat de distrugere pentru a conditiona radierea vehiculelor scoase din uz;

• agentii economici care desfasoara operatiuni de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa detina autorizatii de mediu;

• este necesara promovarea proprietatilor legate de reciclarea si valorificarea vehiculelor;

• stocarea temporara si tratarea vehiculelor trebuie efectuate astfel incat sa se previna impactul negativ asupra mediului si afectarea concurentei si a schimburilor comerciale;

• • producatorii trebuie sa se asigure ca vehiculele sunt proiectate si fabricate astfel incat sa permita indeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare si valorificare;

Vehiculele scoase din uz sunt demontate înaintea oricărei tratări, sau sunt luate măsuri echivalente pentru a reduce impactul negativ asupra mediului.

Materialele şi compuşii periculoşi sunt înlăturate şi izolate în mod selectiv, astfel încât să nu contamineze vehiculele scoase din uz ce urmeză a fi măcinate;

Operaţiile de demontare şi de stocare sunt efectuate astfel încât să garanteze că ceea ce rezultă poate fi reutilizat şi valorificat, în mod special reciclat.

Statele Membre ale Uniunii  iau măsurile necesare pentru ca operatorii economici să  îndeplinească următoarele obiective:

a) cel mai târziu până la 01.06.2006, pentru toate vehiculele scoase din uz procentul de reutilizare şi valorificare va fi de minim 85% din greutatea medie pe vehicul şi pe an. Până la acestă dată procentul de reutilizare şi de reciclare va fi de minim 80% din greutatea medie pe vehicul şi pe an.

Pentru vehiculele produse înainte de 01.01.1980 Statele Membre pot să prevadă obiective mai slabe, dar nu mai jos de 75% pentru reutilizare şi valorificare şi nu mai jos de 70% pentru reutilizare şi reciclare. Statele Membre care se prevalează de obiectivele prezentului alineat informează Comisia şi celelalte State Membre de motivele alegerii;

b) cel mai târziu până la 01.01.2015, pentru toate vehiculele scoase din uz procentul de reutilizare şi de valorificare va fi de minim 95% din greutatea medie pe vehicul şi pe an.

Până la aceeaşi dată procentul de reutilizare şi reciclare va fi de minim 85% din greutatea medie pe vehicul şi pe an.

Aceste ţinte înseamnă că nu numai metalul trebuie reciclat ci şi o parte importantă din celelalte componente.

Metalele reprezintă cca 75 % din greutatea VSU. Ele se pot separa relativ simplu de restul materialelor care intră în alcătuirea VSU, fie prin dezmembrare fie prin etapa de tocare, ele reprezentând materiale valoroase. Aproape 100% din conţinutul de metal al unui VSU poate fi recuperat urmând a fi reutilizat sau reciclat. Ca urmare, conţinutul de metal este important pentru atingerea cotelor de reciclare şi reutilizare impuse, şi, indiferent de tratamentul celorlalte  materiale, permit atingerea normelor de reciclare şi reutilizare. Reciclarea metalelor se face pecale siderurgică şi este dificilă din cauza diferitelor tipuride oţeluri cu diferite metale reziduale din aliaje Cu, Ni,SN,Mo,Cr. Aluminiul se reciclează uşor,cu consumuri energetice mici. Zincul se recuperează de pe tablele zincate find obţinut şi plumbul ca produs secundar. Metalele nobile din catalizatori platina, paladiul şi rhodiul se reciclează pentru recuperarea acestora.

Anvelopele sunt în în prezent destinate în general depozitării finale. Cu toate acestea, noile  reglementări în domeniul depozitării deşeurilor vor interzie depozitarea acestora în depozitele de deşeuri menajere, forţând astfel reutilizarea, reciclarea şi recuperarea lor. Există o serie de  modalităţi de tratare a lor, precum:

- reutilizarea anvelopelor relativ noi;

- reutilizarea pentru realizarea depozitelor de deşeuri menajere municipale –

anvelopele întregi pot fi folosite la construcţia depozitelor de deşeuri;

- reciclarea prin reşapare. Anvelopele maşinilor pot fi reşapate odată. Totuşi, înciuda calităţii  îmbunătăţite, acest segment de piaţă este în declin.

- reciclarea prin măcinare. Granulele de cauciuc sunt folosite în diferite sporturi pentru realizarea suprafeţelor de joc, garnituri de frână, strat de bază  absorbant pentru socuri şi în asfaltul cauciucat al drumurilor. Granulele de cauciuc pot fi de asemenea folosite în fabricarea anvelopelor, alături de cauciucul pur – acesta reprezentând mai puţin de 5%, dar procentul este în creştere.

- alte tehnici de reciclare includ fragmentarea criogenică, devulcanizarea, tehnologia micro-undelor, iar acest subiect este în continuă dezvoltare;

- recuperarea energetică – anvelopele au o putere calorifică mai mare cu cca 20% decât  cărbunele, prin urmare pot fi folosite pentru recuperarea energetică prin ardere, piroliză, sau coincinerare în cuptoarele fabricilor de ciment. Arderea anvelopelor în cuptoarele fabricilor de coment este o opţiune din ce în ce mai uzuală, însă se pune problema poluării aerului, cu dioxine şi cu microparticule.

- există şi alte utilizări spre exemplu amortizoare pentru bărci şi platforme de încărcare, bariere de protecţie, etc.

Bateriile pot fi reciclate în proporţie de  90% în majoritatea Statelor Membre prin stabilirea unor sisteme de colectare şi recuperare bine puse la punct. În medie o baterie cântăreşte aproximativ 13,5 kg

din care 8,6 kg plumb, 3,8 kg acid sulfuric şi 0,7 kg polipropilenă. Depozitarea necorespunzătoare prezintă un risc semnificativ pentru mediu, iar incinerarea conduce la eliberarea în aer a plumbului. În cazul în care nu există posibilitatea reprocesării acestea vor fi eventual exportate unor puncte de colectare şi tratrare specializate.

Plasticul este din ce în ce mai folosit, fiind în prezent   aproximativ 11% din masa vehiculului, iar producătorii continuă să proiecteze vehicule uşoare pentru a îmbunătăţi eficienţa combustibilului. În prezent ratele de reciclare ale părţilor plastice din VSU sunt relativ reduse datorită marii varietăţi a tipurilor de polimeri utilizaţi, deci creşterea ratelor de reciclare reprezintă o prioritate pentru atingerea cotelor impuse prin directiva europeană, în special a celor pentru anul 2015. Identificarea prin marcarea componentelor în stadiul de fabricare este de ajutor şi facilitează reciclarea, studiile arată că cele mai mari progrese vor trebui însă facute la etapa de post-tocare mai degrabă decât la etapa de dezmembrare.

Majoritatea materialelor plastice dintr-un VSU ajung în urma tocării să fie un praf fin amestecat cu scame de tocare. Odată parte din această mixtură este foarte dificil de extras plasticul pentru reciclare, cu toate acestea îndepărtarea componentelor plastice a unui VSU este o prioritate deşi presupune o muncă intensivă.

Materialele plastice termoplastice pot fi retopite şi reformate într-un produs nou care pentru a compensa pierderile de rezistenţă mecanică se ramforsează cu fibre de sticlă. De exemplu polietilena  din corpul unui rezervor se reciclează şi se regăseşte în proporţie de 30% într-un rezervor nou, polipropilena dincarcaseleacumulatorilor setransformă în bare de şoc,iar acestea în carcase pentru filtre de aer sau conducte de aer.

Spuma din poliuretan din scaune se poate recicla în placa fonoabsorbantă pentru caroserie.Bara paraşoc din policarbonat se reciclează în suport pentru spoiler.

Materialele plastice termorigide se macină şi se încorporează în bitum şi se reciclează ca materiale insonorizante sau se pot incinera în fabrici de ciment şi furnale.

Sticla folosită este de două tipuri – întărită şi laminată. Sticla întărită este uşor de îndepărtat dintr-un VSU după sfărâmare. Sticla laminată nu se distruge prin sfărâmare şi necesită îndepărtarea manuală. Uşurinţa îndepărtării sticlei la etapa de dezmembrare depinde de metoda de etanşare folosită la fabricarea vehiculului. Utilizarea etanşărilor din cauciuc face operaţiunea de îndepărtare a sticlei uşoara în comparaţie cu etanşarea prin metoda legării directe. În cazul etanşării prin cauciuc întreaga fereastră poate fi scoasă, însă în cazul mult mai întâlnite metode de „legare directă” operaţiunea de îndepărtare presupune tăierea unei suprafeţe cât mai mare din fereastră. Această metodă, deşi reprezintă cea mai eficientă operaţiune în situaţia dată, lasă o mare parte din sticlă nerecuperată. De asemenea pot fi probleme cu scoaterea sticlei din ferestrele uşilor(portierelor) datorită sistemelor de închidere.

Sticla s ereciclează dar nu se mai face din ea sticlă pentru autovehicule,ci doar  recipiente.

Fluidele  sunt procesate în general pentru reciclare sau folosite pe post de combustibil. Spre exemplu, o mare parte din uleiul uzat colectat în vederea recuperării este procesat, prin scoaterea excesului de apă şi filtrarea particulelor, şi folosit ca şi combustibil în industria grea şi în staţiile electrice . Totuşi controalele din ce în ce mai stricte ale emisiilor restricţionează această utilizare - pornind de la această observaţie varianta preferată de reutilizare este deci rafinarea pentru folosirea ca si combustibil. Filtrele de ulei pot reţine cantitîţi mari de ulei uzat care se poate recupera folosind prese de filtrare speciale în special în vederea reciclării.

Convertorii catalitici sunt fabricaţi din carcase din oţel inoxidabil, un catalizator conţinând substraturi ceramice şi metalice cu mantale active de alumina (oxid de aluminiu,  oxid de ceriu şi combinaţii de metale preţioase – platină, paladiu şi rhodiu. Industria s-a dezvoltat în jurul nevoii de a îndepărta  convertorii de restul VSU, separarea elementelor catalitice şi îndepărtarea metaleleor preţioase. Platina, paladiu şi rhodiu pot fi recuperate pentru reutilizare. Substraturile ceramice pot fi recuperate sub formă de praf şi purificat. Oţelul din eşapament poate fi deasemenea reciclat.

Airbagurile şi centurile pretensionate  nu conţin materiale valoroase de aceea reciclarea nu este o soluţie viabilă, reutilizarea nu este momentan o opţiune datorită specificaţiilor de producere şi procedurilor speciale de instalare.

Este recunoscut faptul ca ponderea materialelor componente a VSU se schimba, creste ponderea materialelor precum plasticul si metalele neferoase in defavoarea metalelor feroase. Statisticile arata că se asteapta in urmatorii ani, ca materialele plastice să reprezinte în jur de 15% din masa unui vehicul, metalele neferoase în jur de 10%, sugerând astfel un declin al materialelor feroase care vor ajunge sa reprezinte cca 60%. Până in anul 2015, VSU cele mai des intalnite vor avea urmatoarea componenta:

- 12% plastic;

- 9% metale neferoase;

- 65% metale feroase.

Pentru reciclarea materialelor trebuie avut în vedere faptul că din momnetulconcepţiei pînă lasfârşitulvieţii ultimelor vehicule realizate după concepţia respectivă trec 22 de ani (3de concepţie, 7 de fabricaţie şi 12 de utilizare  a ultimei serii).

9. POLUAREA PRIN ZGOMOT

- În afară de poluarea chimică produsă de  autovehicule, din cauza creşterii nivelului de zgomot, a  apărut  noţiunea de „poluare sonoră“. Din punct de vedere al senzaţiei subiective, perceperea unui zgomot este neplăcută şi, din acest motiv, se defineşte drept zgomot orice sunet supărător.

- Sunetul sau unda sonora poate fi definit ca orice variaţie de presiune în aer, apă sau în oricare alt mediu care se propagă	printr-un mediu elastic şi care este percepută de urechea omului.

- Undele sonore se propagă prin aer sub forma unei succesiuni de comprimări şi rarefieri ale acestuia. Sunetele se propagă prin orice alt mediu: gazos, lichid sau solid. Undele sonore prin gaze şi lichide sunt totdeauna unde longitudinale, adică au viteza de propagare paralelă cu viteza de oscilaţie a moleculelor. Undele sonore din solide pot fi atât longitudinale cât şi transversale, acestea din urmă având viteza de propagare perpendiculară pe viteza de oscilaţie a moleculelor.În vid oscilaţiile nu se propagă deoarece nu există molecule care să transmită mişcarea produsă de sursă.

- Caracteristicile sunetului sunt :

- Frecvenţa sunetului este  numărul de vibraţii acustice produse într-o secundă sau numărul de  comprimări (destinderi) succesive. Unitatea de măsură este hertz – Hz sau o vibraţie pe secundă,  Sunetele audibile se găsesc în intervalul de frecvenţă 16 Hz -20 000 Hz .

- Intensitatea sunetului este  definită prin puterea vibraţiei pe unitatea de arie cu unitatea  W/m2. Puterea este energia transmisă de unda sonoră într-o secundă şi are ca unitate de măsură wattul - W. Majoritatea măsurătorilor de intensitate a sunetului se fac în raport cu o intensitate numită prag de audibilitate sau 0, iar unitatea utilizată în acest caz este decibelul – dB

- Presiunea sunetului  obişnuieşte să caracterizeze sunetul audibil, perceptibil de urechea omului prin raportul dintre variaţia presiunii produsă de sunet şi presiunea pragului  de audibilitate minimă.

- Zgomotul se poate defini ca fenomen sonor datorat prezenţei simultane a mai multor sunete, în general nearmonice, cu o intensitate, origine şi durată diferite. Un muzician ar considera zgomotul ca un ansamblu de sunete fără armonie,un fiziolog l-ar defini ca orice sunet supărător care produce o senzaţie dezagreabilă.

- Funcţie de nivelul de tărie al zgomotului, există mai multe categorii de efecte dăunătoare exercitate de zgomot asupra omului.  Principalele reacţii la niveluri de zgomot mari sunt: apariţia unor afecţiuni ale urechii, afecţiuni psihice, reducerea eficienţei muncii, reducerea inteligibilităţii vorbirii. Se apreciază că zgomotele până la 30 dB (A) nu afectează sănătatea şi odihna. În intervalul 3065 dB(A)  sunt cuprinse zgomotele obişnuite ale activităţii cotidiene, care, deşi nu influenţează starea de sănătate, sunt supărătoare pentru odihnă. Zgomotele care au intensitatea sonoră între 65 şi 90  dB(A) sunt, în general,  produse de traficul rutier, dar şi de surse industriale. Pe termen lung afectează starea de sănătate, producând tulburări psihice (stări de iritabilitate, suprasolicitări ale  atenţiei, lipsă de concentrare, oboseală cronică, insomnii)  şi fiziologice (tulburări cardiovasculare, creşterea excitabilităţii neuro-musculare, modificarea ritmului respirator, intensificarea activităţii glandelor endocrine). Zgomotele puternice de peste          90 dB(A),  cum ar fi cele produse în industria textilă, în industria constructoare de maşini sau pe aeroporturi, pot cauza, pe lângă tulburările amintite şi leziuni ale urechii interne, care conduc la surditate.

- Din punct de vedere acustic, zgomotul este datorat unei vibraţii acustice cu un spectru continuu, cel puţin într-o bandă de frecvenţă. Din punct de vedere mecanic, zgomotul reprezintă o pierdere nedorită a unei părţi din energia utilă produsă de o maşină de lucru. Comparativ cu efectul de pierdere energetică, efectul dăunător asupra organismului uman este mult mai mare.

9.1. ZGOMOTUL  LA  AUTOVEHICULE

Nivelul global al zgomotului unui autovehicul este produs de numeroase surse sonore care acţionează, în majoritatea cazurilor, simultan. Aceste surse sunt foarte variate, atât ca mod de emisie, cât şi în ceea ce priveşte intensitatea şi forma spectrului zgomotului generat. Zgomotele care apar în timpul mersului unui vehicul provin, în principal, din :

- funcţionarea ansamblului motor;

- funcţionarea organelor de transmisie;

- caroserie şi şasiu;

- sistemul de rulare.

Pentru a se menţine cât mai redus nivelul global de zgomot al autovehiculului, considerându-l un sistem elastic format din principalele sale subansamble, se urmăreşte ca frecvenţele proprii ale acestor subansamble să fie diferite între ele, pentru a se evita apariţia rezonanţei. Pentru exemplificarea surselor şi a valorilor nivelului de presiune ale acestora, în figura 18.1 se prezintă rezultatele măsurilor de reducere a zgomotului aplicate asupra unui autocamion având sarcina utilă de 44 tone şi puterea motorului de 450 CP [ 1].

Fig. 18.1. Măsuri de reducere a zgomotului.

Aşa cum reiese din acest exemplu, motorul se dovedeşte a fi sursa cea mai importantă de zgomot şi asupra lui trebuie concentrate eforturi de diminuare a zgomotului; acest fapt rezultă din legea compunerii logaritmice a zgomotului, care arată că pentru reducerea zgomotului unui ansamblu format din mai multe surse trebuie scăzut, cu prioritate, zgomotul produs de sursele sonore cele mai puternice. De exemplu, zgomotul total după modificările constructive, se calculează:   10⋅lg108110+107210+107110+107910=83,688

9.2. ZGOMOTUL  MOTORULUI

În funcţie de natura fenomenelor implicate, zgomotul produs de motor poate fi :

- mecanic, datorat în principal contactului pieselor;

- aerodinamic, datorat curgerii fluidelor;

- termic, datorat fenomenelor sonore produse în timpul procesului de ardere.

Zgomotul termic va fi numit în cele ce urmează zgomotul combustiei. .Pentru motorul de bază, fără instalaţii anexe, deci fără contribuţia zgomotului aerodinamic, s-a încercat estimarea zgomotului combustiei în raport cu zgomotul total . Metoda folosită este simplă şi constă în măsurarea zgomotului mecanic prin antrenarea motorului din exterior (fără ardere). Diferenţa logaritmică  dintre zgomotul total al motorului şi zgomotul mecanic reprezintă zgomotul combustiei. Cea mai importantă omitere a acestei metode aproximative este faptul că zgomotul produs de piston descreşte cu creşterea sarcinii, datorită jocurilor care se reduc. Rezultatele arată că zgomotul combustiei scade faţă de zgomotul mecanic o dată cu creşterea turaţiei, observându-se că sarcina are şi ea o influenţă clară asupra creşterii zgomotului Cele două componente ale zgomotului total, zgomotul mecanic şi zgomotul combustiei, se compun, observându-se că la turaţii mici  zgomotul total este determinat în principal de combustie, iar la turaţii mari de zgomotul mecanic.

Sursele de zgomot ale motorului se mai pot clasifica şi după sistemul sau instalaţia care îl generează şi vor fi prezentate în continuare.

9.2.1.Zgomotul evacuării

Cel mai semnificativ component al zgomotului total produs de motor este considerat a fi zgomotul evacuării şi de aceea se vor face mai multe consideraţii asupra sa.  Cauzat de pulsaţiile şi de eliminarea cu viteze mari a gazelor arse în timpul evacuării, principala posibilitate de reducere constă în montarea de atenuatoare de zgomot ( tobe de evacuare sau amortizoare de zgomot ) pe traseul conductelor respective.

La alegerea sau proiectarea atenuatoarelor de zgomot se va ţine cont de atenuarea necesară, de componenţa spectrală a zgomotului, de debitul de gaze care este evacuat şi de influenţa lui asupra randamentului motorului, precum şi de gabaritul, masa şi costul acestor atenuatoare. În general, atenuatorul trebuie să se compună dintr-un atenuator prin reflexie, pentru componentele de frecvenţă joasă şi dintr-un atenuator prin absorbţie, pentru componentele de frecvenţe medii şi înalte ale zgomotelor.

Zgomotul predominant al evacuării apare la frecvenţa aprinderii :

fo = n z / 120,

unde  n este turaţia  şi   z  este numărul de cilindri.

Prima armonică este cea mai semnificativă. Gradul de atenuare este influenţat de volumul tobei, observându-se că acesta creşte cu creşterea volumului. Pentru o aplicaţie dată, zgomotul evacuării trebuie  să fie cu 810 dB mai mic decât zgomotul total, pentru a nu contribui la creşterea nivelului de zgomot al maşinii.

9.2.1.4. Tipuri constructive de atenuatoare de zgomot

Atenuatoarele de zgomot folosite în transporturile rutiere se pot clasifica, în funcţie de principiul folosit, în: atenuatoare absorbtive, atenuatoare reactive şi atenuatoare dispersive [4 ].

Atenuatorul absorbtiv este cunoscut şi sub denumirea de atenuator activ. La acesta reducerea zgomotului este realizată prin disiparea energiei acustice la trecerea prin materiale absorbante datorită frecării şi schimbului de căldură. Acest tip de atenuator prezintă un interes deosebit datorită faptului că poate controla  şi emisiile poluante chimic ( fig.18.5a ).

Atenuatorul reactiv se bazează pe principiul interferenţei dintre unda sonoră incidentă şi cea reflectată în momentul întâlnirii unui obstacol. Câteva  variante sunt arătate în figura 18.5b.

Atenuatorul dispersiv funcţionează pe principiul difuziei, iar reducerea zgomotului este atribuită în primul rând dispersiei debitului de gaze pulsant prin tuburi lungi perforate într-un volum mare. Unii autori nu consideră acest atenuator ca un tip distinct, aplicându-i, cu unele corecţii, metoda de calcul de la atenuatoarele reactive (fig.18.5c ).

Atenuatoarele prezentate, datorită principiului fizic folosit, au câteva caracteristici care le impun unor anumite utilizări; de exemplu, atenuatorul activ nu este eficient pentru atenuarea   zgomotului   de   joasă   frecvenţă  şi  ridică  probleme  asupra  duratei  de viaţă  a  materialului fonoabsorbant care, în timp, se îmbâcseşte, pierzându-şi porozitatea. Atenuatoarele reactive au selectivitate mare în raport cu frecvenţa, având avantajul de a atenua doar într-un domeniu îngust de frecvenţe; totuşi, pentru spectrul de zgomot emis de m.a.i., caracterizat printr-un domeniu larg de frecvenţe, această selectivitate nu este  necesară, adoptându-se soluţii constructive care să lărgească domeniul în care atenuatorul este eficient. Atenuatorul dispersiv are cea mai mare cădere de presiune, dar este  mai puţin selectiv şi atenuarea sa acoperă un domeniu mult mai larg de frecvenţe, comparativ cu tipul reactiv.

În practică se folosesc combinaţii ale acestor trei tipuri de atenuatori de zgomot, combinaţii determinate de spectrul de zgomot al evacuării motorului măsurat fără atenuator şi de gradul de atenuare dorit.

- 9.2.1.5. Parametrii constructivi şi funcţionali ai tobelor

Principalii parametri ai atenuatoarelor de zgomot sunt :

Gradul de atenuare a zgomotului:

L = Lf  Lt = 20 lg pf / pt    [ dB ],

unde:  Lf  este nivelul de presiune sonoră al motorului fără atenuator;

Lt  – nivelul de presiune sonoră al motorului cu   atenuator;

pf – presiunea acustică a motorului fără atenuator;

pt – presiunea acustică a motorului cu   atenuator.

Un factor de apreciere  a gradului de atenuare (F) se poate defini ca fiind aria (relativă ) cuprinsă între cele două curbe ale intensităţilor (sau presiunilor acustice), funcţie de frecvenţă, curbe măsurate fără atenuator şi cu atenuator :

F=pfdf−ptdfpfdf

Factorul F este calculat implicit, de majoritatea sonometrelor, prin procedurile specifice de calibrare şi de procesare a semnalului.

Căderea de presiune a evacuării ( pev ) reprezintă rezistenţa la curgere a gazelor arse pe traseul evacuării. Sistemul de evacuare alcătuit din supapa de evacuare, poarta acesteia, canalul, colectorul, conducta de evacuare şi atenuatorul de zgomot introduce rezistenţe gazodinamice importante care determină o creştere a căderii de presiune pev . Atenuatorul modifică diagrama de pompaj, mărind lucrul mecanic de pompaj şi micşorând coeficientul de umplere v , rezultând o reducere importantă de putere Pe.

Pierderea de putere este apreciată la 1 % din Pe  pentru fiecare creştere cu                   50 mm Hg a nivelului maxim. Rezistenţele gazodinamice  excesive  sunt  cauzate de unul sau mai mulţi din următorii factori:

- diametrul conductei de evacuare prea mic;

- număr excesiv de îndoituri înguste în sistem;

- conducta dintre colector şi tobă  prea lungă;

- rezistenţa gazodinamică a tobei de evacuare  prea mare.

Creşterea căderii de presiune duce la creşterea consumului specific de combustibil   (cu aproximativ 1 % din c c pentru fiecare creştere cu 50 mm Hg a nivelului maxim) şi a temperaturii de ardere, producând supraîncălzire, fum excesiv şi reducând durata de viaţă a supapelor de evacuare şi a scaunelor lor [5 ].

Volumul tobei, V. Necesităţile de amplasare a tobei pe autovehicul precum şi necesităţile economice impun ca toba de evacuare să aibă un volum minim. Experimental, s-au stabilit câteva dependenţe ale volumului tobei de :

a) cilindreea motorului:

- V = ( 3...5 ) Vh  – pentru autovehicule,

- unde :  Vh este litrajul motorului;

V  – volumul tobei;

b) formula constructivă, turaţia şi gradul de atenuare dorit [ 4 ]:

VVh=km⋅1000n⋅1z   ,

în care: z  este numărul de cilindri;

n  – turaţia nominală a motorului;

km – factor care depinde de gradul dorit de reducere a zgomotului:

k m  = 5  – minim;

k m = 10 – acceptabil;

k m = 35 – bun;

k m = 50 – excelent ( pentru autobuze ).

Aceste relaţii sunt valabile în special pentru tobe de tip reactiv. Pe de-altă parte, au apărut recent o serie de tobe cu absorbţie în formă spirală care au volumul redus, în medie, la o treime din cel al tobelor clasice.

Masa tobelor de evacuare trebuie să fie minimă, pentru a nu spori masa autovehiculului; pentru motoarele de autocamioane fabricate în România, masa  variază între 10  30 kg.

În afara acestor parametri, la proiectarea şi construcţia tobelor de evacuare mai trebuie să se ţină cont de impactul unor factori exteriori foarte importanţi :

- preţul  de cost;

- materiale şi tehnologie de execuţie care să asigure o durată de viaţă comparabilă cu a produsului ;

- vecinătatea cu alte componente (încadrarea într-un spaţiu  disponibil pe autovehicul);

- efecte asupra altor sisteme (de exemplu : efectul vibroacustic asupra cabinei în cazul prinderii  tobei de aceasta; orientarea extremităţii evacuării pentru a preveni scăderea vizibilităţii şoferului; colmatarea  filtrului de aer  de tip uscat etc).

9.2.2.Zgomotul admisiei

Zgomotul admisiei este produs într-un mod analog cu cel al evacuării. Nivelul său este considerabil mai scăzut datorită variaţiilor mai mici de presiune şi datorită temperaturii mai scăzute a aerului de admisie comparativ cu gazele de evacuare.

9.2.3.Zgomotul produs de instalaţiile  motorului

Cercetările efectuate asupra zgomotului motoarelor  au evidenţiat faptul că ventilatorul este o sursă importantă de zgomot, cu nivel comparabil cu cel al ansamblului motor şi, în unele cazuri, cu nivel de zgomot mai mare decât al motorului. Din aceste considerente se desprinde clar necesitatea ameliorării constructive şi funcţionale ale ventilatoarelor, în condiţiile menţinerii performanţelor impuse de instalaţia de răcire.

Zgomotul emis de pompa de injecţie este compus din zgomotul mecanic creat de pompă, ca şi din zgomotul produs de vibraţiile motorului care se transmit pompei. Contribuţia zgomotului pompei de injecţie în raport cu zgomotul total emis de suprafeţele motorului este în general mică şi de obicei nu depăşeşte 10% din intensitatea totală sonoră. Pentru turaţii reduse, în special în cazul funcţionării în gol a motorului, zgomotul produs de pompa de injecţie nu poate fi neglijat, influenţa lui putând ajunge la 20% din intensitatea sonoră a zgomotului total specific acestei funcţionări. Pompa de injecţie poate fi considerată un ecran acustic pentru zgomotul produs în blocul cilindrilor.

9.2.4. Zgomotul pieselor  conectate la motor

La motoarele existente, zgomotul pieselor conectate la motor este mult mai mic decât zgomotul radiat de suprafeţele motorului. Zgomotul structurii care susţine motorul depinde de metoda de montare, de dimensiunile şi construcţia motorului ca şi de construcţia suporţilor înşişi.

Zgomotul agregatelor antrenate de motor, de exemplu, al transmisiei, este compus din două componente similare celor dezvoltate de pompa de injecţie. Primul este zgomotul creat de agregatul însuşi şi al doilea este creat de transmiterea vibraţiilor motorului în aceste agregate.

9.2.5.Zgomotul emis de suprafaţa motorului

Zgomotul radiat de suprafeţele motorului este determinat de principiul de funcţionare şi de construcţia motorului. Puterea acustică radiată de suprafeţe este 10+6 din puterea nominală a acestuia, iar zgomotul cu 2030 dB mai mic decât zgomotul evacuării fără toba de evacuare. Cu o tobă de evacuare eficientă, zgomotul evacuării devine egal cu cel al zgomotului suprafeţelor şi similar cu cel produs de ventilator.

Zgomotul radiat de suprafeţele motorului se datoreşte fluctuaţiilor periodice ale presiunii din cilindru, impactului mecanic produs de piston asupra cilindrilor ca şi impactului mecanic care apare în mecanismul bielă-manivelă, în mecanismul de distribuţie şi în antrenările celorlalte piese. Vibraţiile structurale produse de aceste componente în motor se transmit prin structura interioară a motorului  către suprafeţele sale exterioare şi către piesele ataşate, de unde radiază zgomotul în mediul înconjurător.

Zgomotul rezultant depinde de proprietăţile vibratorii ale pieselor care compun suprafaţa motorului  ca şi de raportul lor de transmitere a radiaţiei. În cazul soluţiilor constructive ale motoarelor actuale, care au legături rigide între piese, practic toate componentele exterioare contribuie la radiaţia zgomotului.

9.3 Norme de zgomot

Ca urmare a efectelor dăunătoare asupra sănătăţii şi asupra randamentului muncii în condiţiile expunerii îndelungate în medii cu nivel de zgomot ridicat, au apărut restricţii naţionale şi  internaţionale privind nivelele sonore maxime admise [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Dintre sursele de zgomot, la viteze de deplasare relativ mici, ponderea cea mai mare o are zgomotul motorului. Cu toate acestea, în prezent nu sunt impuse în Europa limite privind zgomotul motorului. În schimb, s-au stabilit metodologii de măsurare a zgomotului motoarelor, utile pentru reducerea zgomotului vehiculelor.

Aceste metodologii se referă la condiţiile de asigurare a spaţiului acustic în care se fac măsurările şi a punctelor de măsurare în raport cu suprafaţa motorului.

Referitor la asigurarea protecţiei oamenilor faţă de efectul nociv al zgomotului autovehiculelor, s-au elaborat normative legislative de către organisme internaţionale. Cu caracter regional sunt reglementările (directivele) Comunităţii Europene. Indiferent de elaborator, normativele devin, cu trecerea timpului, tot mai drastice. Cu cea mai mare recunoaştere în domeniu este  Regulamentul CEE-ONU nr.51, care se referă la măsurarea zgomotului autovehiculelor cu cel puţin patru roţi [5].

Din punct de vedere al procedurii de măsurare, acelaşi regulament face precizări asupra aparaturii de măsurare, a terenului de încercare şi a metodelor de încercare .

Aparatura de încercare este  sonometrul de precizie, etalonat cu un pistonfon, care va efectua măsurarea pe curba de pondere A, utilizând timpul de răspuns rapid.

Terenul de încercare trebuie să fie orizontal, plan, uscat, dur  şi fără obiecte voluminoase care să reflecte sunetul. Măsurarea nu se face  în condiţii meteorologice nefavorabile; efectul vântului trebuie să fie cu 10 dB(A) mai mic decât nivelul sonor produs de vehicul.

Măsurarea se efectuează pe vehicule neîncărcate, cu motorul adus la condiţiile sale normale de funcţionare.

Există două metode de încercare: măsurarea zgomotului vehiculelor în mişcare şi măsurarea zgomotului produs de vehicule în staţionare.

În primul caz  vehiculul este condus în linie dreaptă pe tronsonul de accelerare cu o viteză constantă prescrisă (funcţie de turaţia motorului, de tipul cutiei de viteze sau de categoria vehiculului), apoi intră în zona de măsurare, de 20 m lungime, având pedala de acceleraţie apăsată, pentru a obţine debitul maxim de combustibil. Se menţine pedala în această poziţie până este depăşită zona de măsurare. La mijlocul zonei de măsurare se află amplasate simetric, la 7,5 m faţă de axa drumului, două microfoane.

În cel de-al doilea caz vehiculul funcţionează în regim stabilizat, egal cu 3/4 din turaţia  nominală. După atingerea acestui regim, pedala de acceleraţie este adusă rapid la poziţia de relanti. Nivelul sonor se măsoară pe o perioadă de funcţionare ce cuprinde o scurtă menţinere a regimului de turaţie stabilizat ca şi pe durata deceleraţiei.

Se măsoară zgomotul în apropierea eşapamentului, cu microfonul plasat la 0,5m faţă de orificiul de ieşire al gazelor, la 45° faţă de direcţia de ieşire a gazelor.

9.4. POSIBILITĂŢI  DE REDUCERE  A

NIVELULUI  DE  ZGOMOT  LA  MOTOARE

Măsurile menite să realizeze reducerea zgomotului pot fi aplicate direct atât la sursa care îl produce, cât şi la receptor sau pe calea de transmitere de la sursă la receptor. În tehnica de combatere a zgomotului se deosebesc mijloace de protecţie activă, prin care se urmăreşte reducerea intensităţii sonore excesive a sursei şi mijloace de protecţie pasivă, prin care se urmăreşte mărirea rezistenţei pe care mediul de transmitere o poate opune undelor acustice. Oportunitatea aplicării mijloacelor de protecţie activă şi pasivă, în mod separat sau combinat, este în funcţie de rezultatele urmărite; soluţiile tehnice aplicate în practică reprezintă de cele mai multe ori un compromis între eficienţă şi costuri.

- 9.4.1. Mijloacele de protecţie activă

Aceste mijloace de protecţie activă se referă la acele metode de reducere a zgomotului care se aplică  direct sursei care îl produce şi ele diferă  de la caz la caz, iar aplicarea lor presupune o analiză detaliată a problemei. Metodele  de reducere se împart în metode de reducere a zgomotului aerodinamic, combustiei şi a zgomotului mecanic. Aceleaşi  metode pot fi clasificate, funcţie de sursa asupra cărei acţionează în metode de reducere a zgomotului evacuării şi admisiei, accesoriilor, zgomotului transmis pieselor conectate cu motorul, zgomotului radiat de suprafeţele motorului.

- 9.4.1.1.Reducerea zgomotului evacuării şi admisiei

- Zgomotul de evacuare al motoarelor reprezintă cea mai mare sursă individuală de zgomot, care trebuie redusă pentru majoritatea aplicaţiilor.

Zgomotul admisiei este mult mai mic, asupra lui se aplică aceleaşi metode de reducere ca în cazul evacuării, datorită similitudinii fenomenelor care se produc.

Spectrul zgomotului evacuării şi admisiei  este complex şi depinde de numărul de evacuări sau admisii pe secundă, de durata lor, de construcţia sistemului  şi de puterea motorului. Energia acustică maximă a zgomotului este repartizată pe un număr mare de componente armonice ale unei frecvenţe fundamentale. Restul energiei acustice se află repartizată, aproape uniform, pe un număr foarte mare de componente superioare frecvenţei de 2000 Hz, produse de formarea turbioanelor şi de apariţia vibraţiilor proprii la scurgerea gazelor prin orificiul supapelor de evacuare sau la admisia aerului prin orificiul supapelor de admisie (sunete de fantă). Creşterea puterii şi a sarcinii măreşte nivelul de tărie al zgomotului şi numărul componentelor corespunzătoare sunetelor de fantă.

Principala posibilitate de reducere a zgomotului de evacuare şi de admisie  constă în montarea unor atenuatoare de zgomot pe traseul instalaţiilor respective.

La alegerea şi proiectarea atenuatoarelor de zgomot se va ţine cont de atenuarea necesară, de componenţa spectrală a zgomotului, de debitul de gaze sau aer care străbate atenuatorul, de influenţa  asupra randamentului motorului, precum şi de mărimea, greutatea şi costul lor. În general, un atenuator trebuie să se compună dintr-un atenuator prin reflexie, pentru componentele de frecvenţă joasă şi dintr-un atenuator prin absorbţie, pentru componentele de frecvenţă medie şi înaltă ale zgomotului.

Altă metodă de reducere a zgomotului aerodinamic este evitarea rezonanţei coloanei de gaze sau aer din conducte, prin amplasarea corectă a atenuatorului pe traseul conductelor şi prin izolarea conductelor la exterior cu un strat fonoabsorbant.

La sursă, zgomotul evacuării, cauzat de pulsaţiile de presiune produse de gazele arse, datorită deschiderii bruşte a supapelor, poate fi redus prin reglarea optimă a fazelor de distribuţie, prin dimensionarea corectă a supapei de evacuare, prin proiectarea optimă a formei şi configuraţiei colectorului de evacuare. Dar aceste principii sunt limitate de alte criterii de proiectare, cum ar fi valoarea debitului de gaz, eficienţa combustiei şi cantitatea emisiilor poluante produse.

Pentru a evita transmiterea zgomotelor şi vibraţiilor instalaţiilor de admisie şi evacuare se recomandă montarea elastică a acestora pe şasiu sau pe cadrul folosit.

- 9.4.1.2. Reducerea zgomotului produs de accesoriile motorului

Printre elementele  instalaţiilor anexe care produc un nivel ridicat de zgomot se află pompa de injecţie şi ventilatorul.

Reducerea zgomotului pompei de injecţie. Măsurările efectuate în jurul motorului au demonstrat că nivelul de zgomot este mai ridicat pe partea pompei de injecţie, deşi zgomotul echipamentului de injecţie este abia perceptibil faţă de zgomotul total al motorului.

Cercetările făcute asupra unor pompe de injecţie  în linie au demonstrat că zgomotul emis este determinat în principal de următorii factori:

- turaţia pompei de injecţie;

- forma camelor;

- supapele de descărcare;

- cantitatea de combustibil injectat.

- Ca modalităţi concrete de reducere a zgomotului pompei de injecţie se pot admite:

- montarea elastică a carcaselor;

- creşterea impedanţelor mecanice de transmitere a vibraţiilor  prin utilizarea carcaselor de fontă, prin utilizarea lagărelor de alunecare executate din materiale plastice, metale sinterizate sau elemente de cauciuc şi metal;

- reducerea vârfurilor de presiune din camera de ardere prin optimizarea injecţiei;

- utilizarea materialelor uşoare, cum sunt titanul şi beriliul, la construcţia supapelor de descărcare, ca şi folosirea scaunelor supapelor din material combinat (oţel-cauciuc-oţel);

- folosirea supapelor de volum constant, în locul celor de presiune constantă;

- creşterea nivelului de ulei din carterul pompei de injecţie.

Reducerea zgomotului produs de ventilator. Întrucât ventilatorul reprezintă o sursă de zgomot importantă, înaintea prezentării metodelor de reducere a zgomotului, trebuie cunoscută originea acestuia. Sursele de zgomot ale ventilatorului se împart în surse aerodinamice şi surse mecanice.

- În cadrul ventilatoarelor de automobile se întâlnesc  următoarele surse de zgomot aerodinamic:

- neuniformitatea curgerii în rotor;

- dârele;

- curgerea turbulentă.

9.4.3. Reducerea  zgomotului suprafeţelor motorului

Zgomotul suprafeţelor motorului se datorează variaţiilor periodice ale presiunii din cilindri, datorate combustiei, impactului mecanic produs de bătaia pistonului, ca şi a impactului mecanic care apare în mecanismul bielă-manivelă, în mecanismul de distribuţie şi în mecanismele de antrenare a  celorlalte agregate.

Reducerea zgomotului combustiei. Într-un m.a.i., procesul combustiei produce o forţă excitatoare majoră şi adesea predominantă. Ponderea zgomotului combustiei din zgomotul total al motorului depinde de intensitatea zgomotelor mecanice, ca şi de turaţia motorului. Liniştirea arderii are ca efect o scădere a nivelului de zgomot al motorului cu 3dB (A) şi poate fi obţinută prin micşorarea vitezei de creşterea presiunii în cilindru, folosind procedeul sistemului de injecţie indirectă şi prin reglarea avansului optim al injecţiei, ţinând cont de faptul că nivelul de zgomot al motorului scade o dată cu micşorarea avansului la injecţie.

Reducerea zgomotului transmis prin structură. Vibraţiile structurii motorului sunt transmise suprafeţelor exterioare de la structura interioară a motorului. Această transmitere a vibraţiilor reprezintă un proces complex, căci forţele excitatoare sunt create în diferite puncte, în diferite momente, uneori simultan şi sunt transmise pe căi diferite. Determinarea fenomenului este dificilă, căci forţele excitatoare nu pot fi determinate individual. Singura excepţie o constituie forţa produsă de combustie, care poate fi cunoscută prin simularea presiunii din cilindru. Folosind motoare experimentale s-a reuşit evaluarea separată a transmiterii vibraţiilor prin ambielaj, respectiv prin cămaşă şi chiulasă către suprafeţele exterioare ale motorului. Rezultatele au arătat că majoritatea vibraţiilor structurii în gama de frecvenţă 14 kHz sunt transmise blocului prin ambielaj şi numai vibraţiile structurale din gama cea mai înaltă sun transmise prin chiulasă şi cămaşa cilindrului. Transmiterea vibraţiilor structurale poate fi controlată prin modificarea frecvenţei proprii a componentelor şi prin creşterea amortizării. Cea din urmă modalitate va fi prezentată în subcapitolul referitor la metode pasive.

Reducerea substanţială a zgomotului structurii motorului a fost obţinută prin rigidizarea pereţilor blocului cilindrilor. Pornind de la constatarea că multe zone ale blocului sunt întărite mai mult decât este necesar, datorită procesului de turnare şi calităţii materialelor, s-au făcut experimente pentru a determina influenţa rigidităţii şi a distribuţiei masei blocului, în vederea scăderii  transmisibilităţii vibraţiilor structurale. Studiile au determinat faptul că rigiditatea la încovoiere în plan orizontal a blocului afectează esenţial zgomotul suprafeţelor motorului. Se observă că în zonele blocului în care rigiditatea este scăzută nivelurile de vibraţii sunt ridicate şi invers. Efectul rigidităţii crescute este creşterea frecvenţelor de rezonanţă  la valori mai mari, la care excitaţia este de amplitudine mai scăzută. Rigidizarea crescută a blocului se obţine printr-o nervurare mai puternică, cu o creştere a masei de 3%  , care duce la scăderea nivelului de zgomot de 3,5 dB(A).

În prezent există programe de apreciere din faza de concepţie  a scăderii nivelului zgomot  prin reproiectarea blocului cilindrilor . Proiectul analitic cuprinde :

- cercetarea prin metode de predicţie a frecvenţelor proprii şi modurilor de vibraţii ale structurii;

- determinarea valorilor absolute ale răspunsului dinamic al structurii la rezonanţă;

- prezicerea caracteristicilor zgomotului pornind ce la cunoaşterea răspunsului dinamic al suprafeţelor care radiază zgomotul .

- Reducerea zgomotului capacelor motorului. În afara   zgomotului transmis prin piesele încărcate ale motorului, o contribuţie importantă la transmiterea zgomotului structurii au capacele motorului, prin care se înţeleg piesele care închid mecanismele auxiliare ale motorului şi care au rolul de a reţine uleiul şi apa necesare funcţionării. Aceste capace nu contribuie la întărirea structurii, nici nu preiau încărcări.

Majoritatea motoarelor au trei capace principale:  capacul chiulasei, baia de ulei şi  capacul roţilor de distribuţie. Cerinţa de bază impusă de proiectarea capacelor este de a permite accesul uşor la piesele motorului care solicită lucrări de întreţinere.  În general, deşi capacele reduc zgomotul emis de suprafeţele motorului, ele răspund şi adesea amplifică vibraţiile structurii la care sunt ataşate. Aceste capace, care pot reprezenta până la 60% din suprafaţa exterioară a motorului, pot deveni uşor sursa predominantă de zgomot. În cea ce priveşte compoziţia, s-au experimentat, cu bune rezultate, capacele din materiale plastice şi materiale combinate de tip sandwich, deşi execuţia lor a ridicat probleme în producţia de serie. O metodă de reducere a zgomotului capacelor o reprezintă realizarea capacului din două bucăţi izolate între ele cu un element elastic. Această   soluţie a fost experimentată, cu bune rezultate, pe diferite capace turnate, determinându-se poziţia optimă a tăieturii; cele două părţi sunt apoi fixate cu o garnitură de cauciuc lipită cu adeziv siliconic.

- Reducerea zgomotului mecanic. Zgomotul mecanic al  motorului este produs în principal în mecanismul bielă-manivelă prin contribuţia importantă a bătăii pistonului şi  a lagărelor şi în mecanismul de distribuţie, came, tije, dar şi prin transmisiile prin curea, cu came sau prin angrenaje. Şi  alte mecanisme şi instalaţii pot constitui surse de zgomot (pompe, compresoare), dar ele sunt mai puţin importante.

- Reducerea zgomotului pistonului. Termenul bătaia pistonului reprezintă formularea concisă a mişcării specifice a pistonului de pe o parte a cilindrului pe cealaltă parte, în timpul curselor sale. În condiţiile temperaturilor şi presiunilor ridicate în care lucrează pistonul, deoarece dilataţia termică a materialului pistonului este mai mare decât cea a cămăşilor din fontă, pistoanele necesită anumite valori ale jocurilor de montaj şi de funcţionare, impuse de mersul motorului la fel de bun în regimul sarcinilor parţiale şi al sarcinilor totale.

Abaterile de la circularitate ale cilindrului, datorită deformărilor, trebuie, de asemenea, luate în consideraţie şi contracarate prin creşterea jocului dintre piston şi cilindru.

Datorită  forţei rezultante dintre compunerea vectorială a forţei de inerţie, pistonul schimbă această mişcare, el având nevoie de un spaţiu. Forţa activă accelerează piesele în mişcare, producând un impact în momentul în care intră din nou în contact. Aceste vibraţii ale cilindrului şi impulsurile care se transformă în zgomot reprezintă bătaia pistonului.

Amplitudinea impulsurilor astfel produse depinde de: forma pistonului (lungimea de ghidare, în special), poziţia centrului de greutate, locaşul camerei de ardere, jocul dintre piston şi cilindru, ca şi de filmul de ulei dintre ele.

În scopul reducerii zgomotului cauzat de piston, se pot lua următoarele măsuri:

- reducerea jocului dintre piston şi cilindru;

- poziţionarea dezaxată a bolţului;

- utilizarea unor construcţii speciale de piston;

- acoperiri de suprafaţă.

Reducerea jocului dintre piston şi cilindru poate fi făcută prin mai multe procedee, cel mai des folosindu-se introducerea armăturilor de oţel, în scopul controlării dilatării . Prin acest procedeu, jocul normal de 0,8  1,5 % din diametrul pistonului (Dp) poate scădea până la              0,40,7 % Dp. Jocurile reduse se pot obţine relativ uşor cu pistoane de construcţie specială, care au dilatarea controlată.

La pistoanele convenţionale, dintr-o singură bucată, funcţiile de ghidare şi etanşare se influenţează reciproc, în sensul că trebuie făcute compromisuri cu privire la jocul optim măsurat la manta sau la capul pistonului.

Reducerea zgomotului distribuţiei. Reducerea zgomotului distribuţiei trebuie începută chiar din stadiul de proiectare, căci este imposibil să se atenueze zgomotul şi vibraţiile produse de funcţionarea distribuţiei numai prin mijloace auxiliare sau prin diverse artificii. Atenuarea zgomotului distribuţiei se obţine  prin micşorarea jocurilor printr-un studiu cinematic amănunţit al comenzii supapelor, prin limitarea acceleraţiilor la deschiderea şi închiderea supapelor în raport cu puterea motoarelor.

Dintre distribuţiile cu supape, tipul celor montate în capul cilindrilor, folosite pe o scară largă, sunt mult mai zgomotoase decât cele cu comandă laterală sau cele comandate direct. Nivelul mai ridicat al zgomotului supapelor în cap provine din sistemul de comandă al acestora, prin pârghia culbutorului tijele împingătoare, etc. care au mişcări alternative, precum şi din jocul lor de funcţionare.

Strâns legat de zgomotul produs de distribuţie este şi zgomotul produs de arborele cu came, acesta este mai redus dacă arborele atacă supapele direct sau dacă se folosesc procedee hidraulice pentru corectarea automată a jocului de funcţionare. În scopul limitării acceleraţiilor care apar în comanda supapelor se pot folosi came cu profil Kurtz, profil constituit pe porţiuni şi determinat de funcţii polinomiale de ordin superior, care reduc substanţial şocurile din mecanism.

Antrenarea arborelui cu came se recomandă a fi făcută cu curele dinţate, cu dinţi pe ambele feţe, soluţie mai silenţioasă decât antrenarea cu lanţ sau roţi dinţate.

9.4.4 Mijloace de reducere pasivă

Metodele pasive de reducere a zgomotului nu mai acţionează asupra sursei, urmărind  fie prin mărirea distanţei faţă de sursă, fie prin introducerea unei bariere fonice reducerea zgomotului la receptor. Cum prima modalitate nu reprezintă o soluţie, vor fi prezentate considerentele legate de atenuarea sonoră.

Principalele metode pasive sunt ecranarea, capsularea, amortizarea şi izolarea antivibratorie.

Ecranarea se bazează pe reducerea zgomotului radiat de diferite suprafeţe ale motorului, folosind capace sau  panouri absorbante acustic. Aceste capace se prind foarte aproape de suprafaţa radiantă  şi îi urmăresc conturul. Ele pot acoperi capacul chiulase, baia de ulei, pereţii laterali ai blocului cilindrilor. Folosirea panourilor  absorbante este destul de eficientă, asigurând o reducere de 35 dB(A), funcţie de mărimea suprafeţei acoperite. Eficienţa atenuării ecranării depinde de atenuarea specifică a ecranului şi de mărimea suprafeţei ecranate. Atenuarea specifică depinde de caracteristicile de atenuare acustică a materialului şi de calitatea etanşării, izolării ecranului. Pentru majoritatea motoarelor existente,  suprafeţele  blocului sunt destul de complicate, făcând operaţia de ecranare destul de dificilă. Din această cauză limita superioară a atenuării specifice ecranului obţinută în practică este de 14 dB(A), iar pentru a asigura o atenuare totală de 10 dB(A) ecranul trebuie să acopere 90% din suprafaţa exterioară a motorului.

Capsularea reprezintă ecranarea totală a motorului, prin închiderea acestuia într-o carcasă; este metoda care asigură reducerea cea  mai mare a zgomotului, apreciată după unii autori la 815 dB(A), iar după alţii la 520 dB(A).

Prin mărirea spaţiului cuprins în interiorul capsulei, ca şi prin dublarea pereţilor carcasei, se obţin reduceri semnificative ale zgomotului radiat.

La proiectarea carcasei   se vor urmări câteva aspecte:

- prinderea carcasei pe motor se va face elastic pentru a evita preluarea vibraţiilor structurii;

- capacele de vizitare vor fi cât mai mici;

- unele părţi ale motorului trebuie să străbată pereţii carcasei (tubulatura de admisie şi de evacuare ) şi ele vor fi bine izolate la vibraţii faţă de carcasă;

- pentru a nu restrânge disiparea căldurii, acolo unde este necesar, spaţiul dintre motor şi capsulă va fi ventilat prin crearea a doi curenţi de aer de către un ventilator, curenţi care au rolul de a  răci părţile laterale ale motorului;

- folosirea materialelor fonoabsorbante în interiorul carcasei.

Amortizarea şi izolarea antivibratorie se situează la graniţa dintre metodele pasive şi cele active, deoarece  în tratarea lor intervin caracteristici pasive ale sistemului de amortizare şi de suspendare a motorului şi caracteristici active determinate de frecvenţele proprii de vibraţii ale motorului. Dispozitivul de rezemare elasică joacă un rol important în izolarea vibraţiilor. Conform teoriei consacrate din acest domeniu, pentru a obţine o atenuare sonoră cât mai mare trebuie ca factorul ß (raportul dintre pulsaţia vibraţiei forţate şi cea a vibraţiei libere ) să fie cât mai mare. Această condiţie poate fi realizată fie micşorând rigiditatea izolatorului (o susupensie elastică moale ), fie mărind masa sistemului, modalitate dezavantajoasă pentru cazul motoarelor de autovehicule.

Bibliografie

****Metodologia de urmarire a realizarii obiectivelor privind reutilizarea, reciclarea, valorificarea vehiculelor scoase din uz, studiul Institutul de Cercetari Electrotehnice

V. Negrea,V. Sandu “Combaterea poluării mediului în transporturile rutiere”, Editura tehnică, 2000.